- Інформація щодо отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

Значення проектної та фактичної виробничої потужності, режим роботи устаткування наведені в  нижче:

Основною метою діяльності об’єкту є діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування. В складі об’єкту передбачені котельня, піч «хоспер», камін та робочий острів (гарячий  та борошняний цехи)

•	Джерело викиду №1 – труба

•	Джерело утворення – Котельня.

Для опалення приміщення ресторану використовується котельня з двома твердопаливними котлами марки Klimosz Duo 100 потужністю 86 кВт кожен. Паливом для котлів є деревні пелети в кількості  135 т/рік. Котли можуть працювати одночасно.   Години роботи кожного котла – 6480  год/рік. Викиди забруднюючих речовин відбуваються під час спалювання пелет  через одну димову трубу. Термін введення в експлуатацію – 2018 р.

•	Джерело викиду №2 – труба

•	Джерело утворення – гарячий  та борошняний цехи (робочий острів).

В гарячому цеху  першого та цокольного поверхів розміщені електроплити на яких відбувається  обжарювання їжі.  В борошняному цеху першого та цокольного поверхів відбувається зберігання борошна та  пересипка в міксер. Всі робочі поверхні обладнані витяжною вентиляцією. Години роботи цехів  – 4015  год/рік.  Викиди забруднюючих речовин відбуваються в одну витяжну трубу. Термін введення в експлуатацію – 2018р.

•	Джерело викиду №3 – труба

•	Джерело утворення – піч «хоспер» .

Для приготування їжі використовується піч «хоспер». В якості палива використовується деревне вугілля , якого за рік споживається  3600 кг/рік. Години роботи – 4015  год/рік.  Викиди забруднюючих речовин відбуваються під час спалювання деревного вугілля.  Димова труба обладнана  водяним жировловлювачем. Термін введення в експлуатацію – 2018 р.

•	Джерело викиду №4 – труба

•	Джерело утворення – камін

Для опалення приміщення та оздоблення інтер’єру ресторану  використовується камін. Години роботи – 200 год/рік, в якості палива використовується деревина, якої за рік споживається 100 кг.  Викиди забруднюючих речовин відбуваються під час спалювання дров. Термін введення в експлуатацію – 2018р.

Дизельгенератор

-Для покриття потреб в електропостачання при аварійному відключенні живлення, встановлений дизельгенератор AKSA APD135A потужністю 108 кВт/135кВА (номінальна потужність 97,6 кВт/122кВА) 50 кВА, марки AKSA POWER GENERATOR, Режим роботи дизельгенератора максимально 750 год/рік. Витрата палива: 27,7 л/годину, річна витрата  20775,00 л/рік.

Вихлопні гази відводяться через утеплену трубу, внутрішнім діаметром 0,1 м на відмітку 1,5 м від рівня землі.

Викиди забруднюючих речовин відбуваються під час спалювання ДП. Термін введення в експлуатацію – 2022р.

Нормативний термін амортизації обладнання – 15 р. Поточні ремонтні роботи проводяться згідно графіку виконання ремонтних робіт і не тягнуть за собою змін у технологічних процесах та не впливають на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Відомості щодо сировини та допоміжних матеріалів, які необхідні для випуску продукції наведені в таблиці нижче:

Таблиця 1 - Відомості щодо сировини та допоміжних матеріалів

| № з/п | Сировина, допоміжні матеріали | Призначення | Умови зберігання | Річне використання | Наявність документації, що регламентує вимоги санітарного законодавства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Підприємство не займається випуском продукції |  |  |  |  |  |

Відомості щодо палива, що використовується в роботі наведені в таблиці нижче:

Таблиця 2 - Відомості щодо використання палива для технологічних потреб, вироблення пари, тепла

| Види палива | Річне використання | Вміст сірки, % | Вміст золи, % | Калорійність, Ккал/кг, Ккал/м3 | Направлення використання |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Технологічні потреби | Транспорт (внутрішній) | Вироблення електроенергії, кВт. год/рік |  |  | Вироблення пари та тепла, Гкал/рік |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | усього | На власні потреби | Інше | усього | На власні потреби | Інше |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Мазут т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Газойль (л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Природний газ (тис.м3/рік) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Стиснутий газ, (тис.м3/рік) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вугілля деревне(т) | 3,6 | 0,0 | 0,7 | 2937,80 | - | - | - | - | - | 10,58 | 10,58 | - |
| Дизельне паливо (л) | 20775,00 | 0,2 | 0,1 | 10179,6 | - | - | 73200 | 73200 | - | - | - | - |
| Бензин (л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Відходи деревини (т) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дрова (т) | 0,1 | 0,0 | 0,7 | 2937,80 | - | - | - | - | - | 0,29 | 0,29 | - |
| Торф (т) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інше (Пелети) (т) | 135 | 0,0 | 0,7 | 2937,80 | - | - | - | - | - | 984,96 | 984,96 | - |

Відомості щодо виду та обсягів викиду забруднюючих речовин

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин наведені в таблиці нижче:

Таблиця 3 - Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин

| № з/п | Забруднююча речовина |  | Фактичний обсяг викидів (т/рік) | Потенційний обсяг викидів (т/рік) | Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік (т/рік) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | найменування |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок | - | 0,225501 | 3,0 |
| 1 | 03000 2902 (1333-86-4) | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок(мікрочастинки та волокна) | - | 0,225501 | 3,0 |
|  | 04000 | Сполуки азоту | - | 0,961984 | - |
| 2 | 04001 301 (10102-44-0) | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту[NO+NO2]) | - | 0,952617 | 1,0 |
| 3 | 04002 11812 (-) | Азоту(1) оксид (N2O) | - | 0,009367 | 0,1 |
|  | 05000 | Діоксид та інші сполуки сірки | - | 0,014586 | 2,0 |
| 4 | 05001 330 (7446-09-5) | Сірки діоксид | - | 0,014586 | 1,5 |
|  | 06000 | Оксид вуглецю |  | 0,959330 | 1,5 |
| 5 | 06000 337 (630-08-0) | Оксид вуглецю | - | 0,959330 | 1,5 |
|  | 11000 | НМЛОС | - | 0,127189 | 1,5 |
| 6 | 11000/- (-) | Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) | - | 0,123257 | 1,5 |
| 7 | 11004 1301 (107-02-8) | Акролеїн | - | 0,003931 | 0,004 |
|  | - | Інші речовини |  | 249,018516 | - |
| 8 | 07000 11812 (-) | Вуглецю діоксид | - | 249,006909 | 500,0 |
| 9 | 12000 410 (74-82-8) | Метан | - | 0,011607 | 10,0 |
| Усього для підприємства |  |  | - | 251,307105 |  |
| Найбільш поширені забруднюючі речовини |  |  |  |  |  |
| 1 | 03000 2902 (1333-86-4) | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок(мікрочастинки та волокна) | - | 0,225501 | 3,0 |
| 2 | 04001 301 (10102-44-0) | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту[NO+NO2]) | - | 0,952617 | 1,0 |
| 3 | 05001 330 (7446-09-5) | Сірки діоксид | - | 0,014586 | 1,5 |
| 4 | 06000 337 (630-08-0) | Оксид вуглецю | - | 0,959330 | 1,5 |
| Усього |  |  |  | 2,152033 |  |
| Небезпечні забруднюючі речовини |  |  |  |  |  |
| 5 | 11000/- (-) | Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) | - | 0,123257 | 1,5 |
| 6 | 11004 1301 (107-02-8) | Акролеїн | - | 0,003931 | 0,004 |
| Усього |  |  | - | 0,127189 |  |
| Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об’єкта |  |  |  |  |  |
| 7 | 12000 410 | Метан | - | 0,015355 | 10,0 |
| Усього |  |  | - | 0,015355 |  |
| Забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК (ОБРД) в атмосферному повітрі населених міст |  |  |  |  |  |
| 8 | 04002 11812 (-) | Азоту(1) оксид (N2O) | - | 0,009367 | 0,1 |
| 9 | 07000 11812 (-) | Вуглецю діоксид | - | 249,006909 | 500,0 |
| Усього |  |  | - | 249,016276 |  |

Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин

Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх параметри наведені таблиці нижче:

Таблиця 4 - Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх параметри

| Виробництво, процес, установка, устаткування | Номер джерела викиду | Найменування джерела викиду | Параметри джерел викиду |  | Координати джерела на карті-схемі |  |  |  | Місце відбору проб | Параметри газопилового потоку у місці вимірювання |  |  | Код забруд-нюючої речовини | Найменування забруднюючої речовини | Максимальна масова концентрація забруднюючої речовини, мг/м3 | Потужність викиду |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Точкового або початок лінійного; центра симетрії площинного |  | Другого кінця лінійного; ширина і довжина площинного |  |  | витрата, м3 /с | швидкість, м/с | температура, 0С |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | висота, м | діаметр вихідного отвору, м | Х1 , м | Y1 , м | Х2 , м | Y2 , м |  |  |  |  |  |  |  | г/сек | кг/год. | т/рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Непромислові установки для спалювання; установки для спалювання на комерційних підприємствах та в установах установки для спалювання <50 МВт (котлоагрегати). Код 120103 (Котел Klimosz Duo 100 №1, Котел Klimosz Duo 100 №2) | 1 | Труба | 14 | 0,3 | 62 | 84 | - | - | Труба D = 0,300 | 0,326* | 4,61** | 206*** | 04001 301 (10102-44-0) | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) (NO2) | 348,50*** | 0,033440* | 0,120384 | 0,175329**** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06000 337 (630-08-0) | Оксид вуглецю | 1341,67*** | 0,122582* | 0,441295 | 0,739865**** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05001 330 (7446-09-5) | Сірки діоксид | 19,07*** | 0,001870* | 0,006732 | 0,011276**** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03000 2902 (1333-86-4) | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок | 148,80** | 0,014600* | 0,05256 | 0,088315**** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000/- (-) | НМЛОС | - | - | - | 0,080197**** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000 410 (74-82-8) | Метан | - | - | - | 0,008911**** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04002 11812 (-) | Азоту(1) оксид (N2O) | - | - | - | 0,007129**** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07000 7002 (-) | Вуглецю діоксид | - | - | - | 189,983828**** |
| Непромислові установки для спалювання. Установки для спалювання в житлово-комунальному секторі. інше стаціонарне обладнання (печі, каміни, приготування їжі...) Код 120205 (Гарячий та борошняний цехи) | 2 | Труба | 11 | - | 63 | 85 | 1,2 | 4 | Труба А*В 4,0*1,2 | 4,518 | 1,09 | 35 | 03000 2902 (1333-86-4) | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок | 4,19 | 0,018930 | 0,068148 | 0,054723 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11004 1301 (107-02-8) | Акролеїн | 0,3 | 0,001360 | 0,004896 | 0,003931 |
| Непромислові установки для спалювання. Установки для спалювання в житлово-комунальному секторі. інше стаціонарне обладнання (печі, каміни, приготування їжі...) Код 120205 (Піч "хоспер") | 3 | Труба | 12,5 | 0,3 | 64 | 88 | - | - | Труба D = 0,300 | 0,510 | 8,53 | 42 | 04001 301 (10102-44-0) | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) (NO2) | 45,22 | 0,010460 | 0,037656 | 0,000625 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06000 337 (630-08-0) | Оксид вуглецю | 352,94 | 0,081600 | 0,29376 | 0,005627 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05001 330 (7446-09-5) | Сірки діоксид | 18,93 | 0,004380 | 0,015768 | 0,000302 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03000 2902 (1333-86-4) | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок | 20,21 | 0,004670 | 0,016812 | 0,000322 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000/- (-) | НМЛОС | - | - | - | 0,002139 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000 410 (74-82-8) | Метан | - | - | - | 0,000238 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04002 11812 (-) | Азоту(1) оксид (N2O) | - | - | - | 0,000190 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07000 7002 (-) | Вуглецю діоксид | - | - | - | 4,906235 |
| Непромислові установки для спалювання. Установки для спалювання в житлово-комунальному секторі. інше стаціонарне обладнання (печі, каміни, приготування їжі...) Код 120205 (Камін) | 4 | Труба | 11,5 | 0,2 | 64 | 89 | - | - | Труба D = 0,200 | 0,306 | 12,96 | 82 | 04001 301 (10102-44-0) | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) (NO2) | 561,31 | 0,072140 | 0,259704 | 0,000216 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06000 337 (630-08-0) | Оксид вуглецю | 494,05 | 0,063500 | 0,228600 | 0,000219 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05001 330 (7446-09-5) | Сірки діоксид | 20,43 | 0,0002630 | 0,000947 | 0,000009 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03000 2902 (1333-86-4) | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок | 85,83 | 0,011030 | 0,039708 | 0,000038 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000/- (-) | НМЛОС | - | - | - | 0,000059 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000 410 (74-82-8) | Метан | - | - | - | 0,000007 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04002 11812 (-) | Азоту(1) оксид (N2O) | - | - | - | 0,000005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07000 7002 (-) | Вуглецю діоксид | - | - | - | 0,136284 |
| Непромислові установки для спалювання; установки для спалювання на комерційних підприємствах та в установах стаціонарні двигуни Код 120105 Дизельгенератор AKSA APD135A потужністю 108 кВт/135кВА | 5 | Труба | 1,5 | 0,1 | 75 | 62 | - | - | Труба D = 0,100 | 0,059 | 11,03 | 115 | 04001 301 (10102-44-0) | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) (NO2) | 1815,08 | 0,066040 | 0,237744 | 0,776447 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06000 337 (630-08-0) | Оксид вуглецю | 330,41 | 0,012020 | 0,043272 | 0,213619 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05001 330 (7446-09-5) | Сірки діоксид | 4,64 | 0,000170 | 0,000612 | 0,002999 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03000 2902 (1333-86-4) | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок | 126,99 | 0,00462 | 0,016632 | 0,082103 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000/- (-) | НМЛОС | - | - | - | 0,040863 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000 410 (74-82-8) | Метан | - | - | - | 0,002452 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04002 11812 (-) | Азоту(1) оксид (N2O) | - | - | - | 0,002043 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07000 7002 (-) | Вуглецю діоксид | - | - | - | 59,980562 |

У графі 'Максимальна масова концентрація забруднюючої речовини' надається концентрація, приведена до нормальних умов, - для газоподібних забруднюючих речовин; для газоподібних продуктів горіння - приведена до нормальних умов, 3% кисню (рідке та газоподібне паливо), 6% кисню (тверде паливо), 15% кисню (газові турбіни та дизельні двигуни).

* Об’єм пило-газової суміші та миттєві (г/с) викиди забруднюючих речовин для ДВ № 1. визначалися з розрахунку, що усе обладнання (2 котли Klimosz Duo 100, потужністю,  86 кВт кожен) може працювати одночасно. Тобто, значення об’єму пило-газової суміші та миттєвих викидів, отримані шляхом прямих інструментальних вимірювань при роботі кожної одиниці котельного обладнання окремо, по кожній забруднюючій речовині сумувалися.

**Швидкість газо – пилової суміші на джерелі викидів (загальна димовідвідна труба) визначалася розрахунковим способом, виходячи з визначеної витрати пило – газової суміші при одночасній роботі усього котельного обладнання та діаметру димовідвідної труби

*** За температуру газо – повітряної суміші, яка виходить з джерела викидів при одночасній роботі усього котельного обладнання прийнята максимальна температура, що визначалася за кожним котлом на підставі прямих інструментальних вимірювань

**** Валові (тонни/рік) викиди забруднюючих речовин визначалися з розрахунку, що усе обладнання (2 котли Klimosz Duo 100, потужністю,  86 кВт кожен) може працювати одночасно. При цьому розрахунок проводився згідно Збірника показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами, Донецьк, Т.1, 2004р., з використанням характеристик пелет з відходів деревини. Отримані розрахунковим шляхом обсяги валових викидів по кожній забруднюючій речовині від кожної одиниці котельного обладнання сумувалися.

Дані наведені з звіту «Звіт по інвентаризації викидів забруднюючих речовин на майданчику ТОВ «КУХ ПЛЮС»

Характеристика викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що відводяться від окремих типів обладнання і споруд та надходять до джерела викиду в атмосферне повітря наведена в таблиці нижче:

Таблиця 5 - Характеристика викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що відводяться від окремих типів обладнання і споруд та надходять до джерела викиду в атмосферне повітря

| Номер джере-ла викиду | Джерела утворення |  | Місце відбору проб | Діаметр газоходу, м | Параметри газопилового потоку в газоході |  |  | Код забруднюючої речовини | Найменування забруднюючої речовини | Максималь-на масоваконцентрація забруднюючої речовини, мг/м3 | Потужність викиду |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | найменування | номер |  |  | витрата на вході в ГОУ, м3/с | швидкість, м/с | температура, °С |  |  |  | г/сек | кг/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Котел Klimosz Duo 100 №1 | 1 | Труба | 0,3 | 0,169 | 4,30 | 205 | 04001 301 (10102-44-0) | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) (NO2) | 348,50 | 0,01767 | 0,063612 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 06000 337 (630-08-0) | Оксид вуглецю | 1341,67 | 0,06802 | 0,244872 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 05001 330 (7446-09-5) | Сірки діоксид | 19,07 | 0,00097 | 0,003492 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 03000 2902 (1333-86-4) | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок | 148,80 | 0,00754 | 0,027144 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11000/- (-) | НМЛОС | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12000 410 (74-82-8) | Метан | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 04002 11812 (-) | Азоту(1) оксид (N2O) | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 07000 7002 (-) | Вуглецю діоксид | - | - | - |
|  | Котел Klimosz Duo 100 №1 | 2 | Труба | 0,3 | 0,157 | 4,00 | 206 | 04001 301 (10102-44-0) | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) (NO2) | 327,55 | 0,01577 | 0,056772 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 06000 337 (630-08-0) | Оксид вуглецю | 1133,15 | 0,05456 | 0,196416 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 05001 330 (7446-09-5) | Сірки діоксид | 18,65 | 0,00090 | 0,00324 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 03000 2902 (1333-86-4) | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок | 146,61 | 0,00706 | 0,025416 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11000/- (-) | НМЛОС | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12000 410 (74-82-8) | Метан | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 04002 11812 (-) | Азоту(1) оксид (N2O) | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 07000 7002 (-) | Вуглецю діоксид | - | - | - |

Характеристика газоочисного устаткування наведена в таблиці нижче:

Таблиця 6 - Характеристика газоочисного устаткування

| № джерела викиду | Клас + код ГОУ | Найменування ГОУ | Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка |  | Концентрація на вході в ГОУ, мг/м3 (максимальна) | Ефективність роботи ГОУ, % | Концентрація на виході з ГОУ, мг/м3 (максимальна) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | код | Найменування |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Газоочисне устаткування відсутнє |  |  |  |  |  |  |  |

Характеристика джерел залпових викидів наведена в таблиці нижче:

Таблиця 7 – Характеристика джерел залпових викидів

| Номер джерела викиду | Найменування забруднюючої речовини | Код забруднюючої речовини | Максимальна масова концентрація, мг/м3 | Потужні- сть викиду |  | Періодичність, раз/доба, місяць, рік | Тривалість викиду хв., год. | Річна величина залпових вики-дів, т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | кг/год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Джерела залпових викидів відсутні |  |  |  |  |  |  |  |  |

Характеристика джерел неорганізованих викидів наведена в таблиці нижче:

Таблиця 8 - Характеристика джерел неорганізованих викидів

| Номер джерела викиду | Найменування джерела викиду | Код забруднюючої речовини | Найменування забруднюючої речовини | Потужність викиду |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/сек | кг/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Неорганізовані джерела викидів відсутні |  |  |  |  |  |

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів не надаються, оскільки основні джерела викидів відсутні

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Номер джерела викидів: 1 Труба (Котли  Klimosz Duo 100 №1, №2)

Для речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом встановлено норматив граничнодопустимого викиду

Таблиця 9

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопусти-мий викид, мг/м3 | Термін досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 150 | 150 | З дати отримання дозволу |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати ( г/с):

- для оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 0,033440 г/с з дати видачі дозволу.

- для оксиду вуглецю 0,122580 г/с з дати видачі дозволу.

- для діоксид сірки(діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки 0,001870 г/с з дати видачі дозволу.

Номер джерела викидів: 2 Труба (Гарячий та борошняний цехи)

Для речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом встановлено норматив граничнодопустимого викиду

Таблиця 10

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопусти-мий викид, мг/м3 | Термін досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 150 | 150 | З дати отримання дозволу |
| Акролеїн | 20 | 20 | З дати отримання дозволу |

Номер джерела викидів: 3 Труба (піч «хоспер»)

Для речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом встановлено норматив граничнодопустимого викиду

Таблиця 11

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопусти-мий викид, мг/м3 | Термін досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 150 | 150 | З дати отримання дозволу |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати ( г/с):

- для оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 0,01046 г/с з дати видачі дозволу.

- для оксиду вуглецю 0,08160 г/с з дати видачі дозволу.

- для  діоксид сірки(діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки 0,00438 г/с з дати видачі дозволу.

Номер джерела викидів: 4 Труба (камін)

Для речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом встановлено норматив граничнодопустимого викиду

Таблиця 12

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопусти-мий викид, мг/м3 | Термін досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 150 | 150 | З дати отримання дозволу |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати ( г/с):

- для оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 0,07214 г/с з дати видачі дозволу.

- для оксиду вуглецю 0,06350 г/с з дати видачі дозволу.

- для  діоксид сірки(діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки 0,00263 г/с з дати видачі дозволу.

Номер джерела викидів: 5 Труба (дизельгенератор AKSA APD135A потужністю 108 кВт/135кВА (номінальна потужність 97,6 кВт/122кВА))

Для речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом встановлено норматив граничнодопустимого викиду

Таблиця 13

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопусти-мий викид, мг/м3 | Термін досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 150 | 150 | З дати отримання дозволу |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати ( г/с):

- для оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 0,06604 г/с з дати видачі дозволу.

- для оксиду вуглецю 0,01202 г/с з дати видачі дозволу.

- для  діоксид сірки(діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки 0,00017 г/с з дати видачі дозволу.

Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди

Умови, які встановлюються в дозволі на викиди

1 Умова 1. До викидів забруднюючих речовин (в тому числі, до технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку)

1.1 Ні для одного з вказаних дозволених видів викидів в атмосферу не повинні перевищуватися гранично допустимі рівні викидів, наведені в розділі 3 додатку до Дозволу. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.

1.2 Гранично допустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, призведених до наступних нормальних умов:

1.2.1 У випадку газів (окрім продуктів спалювання):

а)  Температура: 273К, тиск: 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості).

1.2.2 У випадку газоподібних продуктів спалювання:

а)  3% кисню для рідкого та газоподібного палива, 6% кисню  для твердого палива.

б)  15% кисню для газових турбін та дизельних двигунів

1.3 Моніторинг і аналіз для кожного окремого виду викидів в атмосферу повинні робитися відповідно до Умови 2. Звіт про результати моніторингу повинен надаватися Департаменту щорічно.

1.4 Державна статистична звітність про охорону атмосферного повітря за формами №2-ТП (повітря) – річна на «Звіт про охорону атмосферного повітря» повинні надаватися в строки, визначені законодавством.

1.3 До технологічного процесу

1.3.1 Оператор повинен забезпечити, щоб всі роботи на об'єкті проводились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

1.3.2 Усі роботи на підприємстві повинні здійснюватись відповідно до затверджених технологічних документів. Використовувати сировину та матеріали відповідно до ДСТУ, ТУ і т.п., з додержанням вимог чинного природоохоронного законодавства України.

1.3.3 В технологічному процесі застосовувати сировину та матеріали які мають відповідний сертифікат якості та гігієнічні висновки Держпродспоживслужби.

1.3.4 Ведення технологічного процесу та обслуговування обладнання в суворій відповідності з керівництвом по експлуатації, проектною документацією, виробничими інструкціями, інструкціями з техніки безпеки, протипожежної та екологічної безпеки.

1.3.5 До експлуатації котельних агрегатів допускається штатний персонал, який має необхідну технічну підготовку та періодично, за планом, проходить перевірку знань щодо експлуатації технологічного обладнання.

1.3.6 Всі пуски та зупинки паливовикористовуючого обладнання повинні фіксуватися в робочих відомостях затвердженої форми.

1.4 До обладнання та споруд

1.4.1.При проведенні реконструкції, модернізації, введенні нових потужностей виробництва підприємство повинно керуватися чинним природоохоронним законодавством України.

1.4.2 Для зменшення втрат сировини та запобіганню викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин на усьому ланцюгу технологічного процесу необхідно проводити технічний огляд та контроль за герметичністю обладнання.

1.4.3 Експлуатація технологічного обладнання підприємства повинна здійснюватись згідно з вимогами технічної документації по його застосуванню (технічних паспортів), які надаються виробником обладнання, що унеможливлює імовірне виникнення нештатних ситуацій.

1.4.4 Стежити за герметичністю обшивки енергетичних установок, вибухових клапанів, зварних сполучень технологічних трубопроводів, регулярно усувати присоси повітря через обшивку установок, повітропроводів і газоходів.

1.4.5 Проводити плановий огляд паливовикористовуючих приладів і мереж персоналом служби експлуатації.

1.4.6 Щоденно, перед початком роботи, проводити візуальний огляд обладнання та блокуючих пристроїв, огляд цілісності трубопроводів, щільності фланцевих з’єднань, електрокомунікацій, стан та працездатність припливно-витяжної та аварійної вентиляції тощо.

1.4.7 При виявленні перед початком роботи або під час роботи несправностей на робочому місці, в обладнанні та засобах індивідуального або колективного захисту, необхідно зупинити роботу, вимкнути обладнання, прилади і повідомити про це керівника робіт для вжиття заходів щодо їх усунення.

1.4.8 Газовикористовуюче обладнання підлягає режимному технологічному налагодженню та повинно включати повний комплекс робіт згідно з вимогами чинного законодавства.

1.4.9 Налагодження працюючих котлоагрегатів здійснюється згідно з чинним законодавством України.

1.5 До очистки газопилового потоку

1.5.1	Умова не встановлюється

1.6 Умова 2 Виробничий контроль

1.6.1	 Граничнодопустимі викиди в атмосферу в рамках дозволу повинні тлумачитися наступним чином:

1.6.1.1. Періодичний моніторинг:

а) Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отримані при таких величини не повинні перевищувати граничнодопустиму дозволених викидів. б) Результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду.

в) Граничнодопустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати гранично допустиму величину інтенсивності викидів.

г) Для всіх інших параметрів, не один із середніх показників за 20 хвилин не повинен перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.

1.6.2. Граничнодопустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, призведених до наступних нормальних умов:

- у випадку газів (окрім продуктів спалювання): температура 273 К, тиск 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості);

- у випадку газоподібних продуктів спалювання: температура: 273 К, тиск: 101,3 кПа, сухий газ; 3 % кисню для газоподібного та рідкого палива, 6% кисню для твердого палива, 15% кисню для газоподібних турбін та дизельних двигунів.

1.6.3 Оператор повинен проводити відбір проб, аналіз, вимірювання, дослідження, обслуговування та калібрування відповідно до розділу 5 і Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди.

1.6.4 У випадках коли змішування перед викидом може впливати на можливість вимірювання параметру, тоді даний параметр може визначатися перед змішуванням (за умовою попереднього письмового дозволу Департаменту).

1.6.5 Повинно бути забезпечено необхідне технічне обслуговування устаткування для моніторингу для того, щоб моніторинг давав точні дані про викиди забруднюючих речовин.

1.6.6 Після аналізу результатів випробувань, частота, методи та перелік робіт з моніторингу, відбору проб та аналізу, приведені в Дозволі, повинні коректуватися при умові попереднього письмового дозволу Департаменту.

1.6.7 Оператор повинен забезпечувати постійний та безпечний доступ до точок відбору проб для контролю викидів в атмосферне повітря, а також безпечний доступ до будь-яких інших точок пробо відбору та моніторингу відповідно до вимог Департаменту.

1.7 Умова 3 До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

1.7.1 Суб’єкт господарювання (Оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в Департамент або в інший підрозділ Дкпартамента як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного:

1.7.1.1 Будь-яка аварія, що може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості  складової частини повідомлення, Оператор повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

1.7.2 Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані в попередньому пункті даної умови. В повідомленні, яке надається Департаменту, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

1.7.3 Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися Департаменту в якості складової частини Річного екологічного звіту.

1.7.4 Оператор повинен ввести в дію та підтримати в дії Систему управління охороною навколишнім природним середовищем, яка відповідає потребам даного Дозволу. В даній системі повинні враховуватися всі виробничі операції та повинні розглядатися всі практичні можливі варіанти для використання більш чистих технологій, більш чистих виробничих процесів та для мінімізації викидів.

1.7.5 План природоохоронних заходів та цільових показників.

Оператор повинен підготувати План природоохоронних заходів та цільових показників. Даний План повинен передбачати календарні строки для досягнення комплексу встановлених цільових показників. Як мінімум, цей План повинен охоплювати п’ятилітній період. План повинен щорічно переглядатися, а про внесенні до нього доповнення необхідно інформувати Департамент для узгодження таких доповнень.

1.7.6 Інформування та підготовка персоналу. Оператор повинен ввести в дію і підтримати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу.