Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

Загальні відомості про підприємство

Таблиця

| Повне найменування юридичної особи або прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця; | Приватне акціонерне товариство «КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ», ПрАТ «КЦКБА» |
| --- | --- |
| Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України | 33096208 |
| Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця; | 03113, м. Київ, Солом’янський район, вул.. Грушецька, буд. 9 |
| Назва об'єкта / промислового майданчика; | Приватне акціонерне товариство «КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ» |
| Місцезнаходження об'єкта / промислового майданчика; | 03113, м. Київ, Солом’янський район, вул.. Грушецька, буд. 9 |
| Прізвище , власне ім'я, по батькові (за наявності) контактної особи, посада, номер телефону, електронна пошта; | Начальник відділу охорони навколишнього середовища ПрАТ «КЦКБА» Волошин Інна Валеріївна Тел.. +38095-922-28-80. e-mail: i.voloshyn@kcdbv.com |

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля

Планова діяльність ПрАТ «КЦКБА» що знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, Солом’янський район, вул.. Грушецька, буд. 9, не належить до діяльності та об’єктів, що можуть мати значний вплив на довкілля та не підлягає оцінці впливу на довкілля згідно Закону України "Про оцінку впливу на довкілля"№ 2059-VIII від 23.05.2017 р .

Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об’єкта

Основною сферою діяльності ПрАТ «КЦКБА» за КВЕД є 25.30 Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення.

На території підприємства розташовані :

Головне виробництво

Лабараторно – виробничий корпус №1

Ділянка механічної обробки металів, до її складу входять:

Дж. №1 налічується 12 верстатів ЧПУ та 11 універсальних верстатів загальною потужністю 407 кВт.

Дж. №2 налічується 3 токарні та 4 фрезерні верстати загальною потужністю 70 кВт. Верстати працюють з охолодженням.

Заточувальна ділянка (Дж. №3). На ділянці налічується 5 заточувальних верстатів. Дане джерело обладнане пилогазоочисною установкою (пилоосаджувальна камера).

Шліфувальна ділянка (Дж. №4). На ділянці налічується 5 заточувальних верстатів загальною потужністю 50 кВт.

Термічна ділянка. (Дж. №5). На ділянці налічується вакуумна піч, яка обладнана масляним насосом.

Гальванічна ділянка до її складу входять:

Дж №6. Ванна хроматування (1 од.)

Дж №7. Ванни: нікелювання (1 од), нікелювання під міднення (1 од); хімічного нікелювання (1 од).

Дж №8. Ванни: травлення (2 од); електрохімічного полірування деталей з нержавіючої сталі (1 од.), міднення (1 од.); пасивування (1 од); цинкування (1 од.); абонування деталей з алюмінію та сплавів (1 од.); ематування (1 од); хроматування під цинк (1 од); хімічного фосфатування (2 од).

ДВ №9. Ванни: Травлення нержавіючої сталі (1 од); пасивування нержавіючої сталі (1 од); тралення міді (1 од).

ДВ №10. Комора кислот

ДВ №11. Комора хімікатів

Ділянка нейтралізації (Дж. №12).На ділянці налічуються дві системи нейтралізації відпрацьованих гальванорозчинів. При роботі очисних споруд викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря – відсутні, так як устаткування обладнане герметичними кришками. Однак над електрокоагулятором є зонт з системою примусового видалення повітря.

Ділянка нанесення покриття (дж. №13; №14). На ділянці налічується фарбувальна камера, піч ,стенд для нанесення ЛФМ. Фарбування відбувається методом пневматичного розпилення.

Слюсарно – довідна ділянка (Дж. №15; №16). На ділянці налічується 5 робочих місць, 9 свердлильних верстатів, 1 гравірувальний, 2 преси, 1 заточувальний, 1 абразивний верстат.

Ділянка мийки (Дж. №17). На ділянці налічується 2 ванни, 1 витяжна шафа, 1 робоче місце.

Ділянка мехобробки (Дж. №18). На ділянці налічується 2 фрезерні верстати ЧПУ, 2 фрезерні верстати, токарні верстати ЧПУ, 1 токарний верстат загальною потужністю 70 кВт. Верстати працюють з охолодженням.

Токарна ділянка (Дж. №19). На ділянці налічується 15 токарних верстатів загальною потужністю 150 кВт. Верстаи працюють з охолодженням.

Заточувальна ділянка (Дж. №20). На ділянці налічується 4 заточувальні верстати. Дане джерело обладнане ПГО (пилоосаджувальна камера).

Зварювальна ділянка (Дж. №21; №22). На ділянці налічується 2 напівавтомати, 1 електроерозійний верстат, 3 зварювальні верстати.

Складальна ділянка (Дж. №23; №24). На ділянці налічується 3 верстати намотування, 2 місця паяльних робіт, 1 місце заливки електромагнітів, 4 місця зборки.

Корпус 22.

Зварювальна ділянка (Дж. №25). На ділянці налічується 4 напівавтомати, 1 апарат наплавлення та 4 камери печі (викиди відсутні).

Механічна ділянка (Дв. №26). На ділянці налічується 5 фрезерних верстатів, 8 токарних, 13 верстатів ЧПУ загальною потужністю 593 кВт. Верстати працюють з охолодженням.

Заточувальна ділянка інструментального відділення (Дж. №27; №28). На ділянці налічується 2 заточувальні верстати та 1 робоче місце, які обладнанні ПГО (Циклон ЦН-15), а також 9 заточувальних верстатів які обладнані ПГО (циклон ЦН-15).

Механічна ділянка інструментального відділення (Дж. №29). На ділянці налічуються 7 фрезерних, 4 свердлильних та 2 координатних верстати загальною потужністю 160 кВт.

Шліфувальна ділянка інструментального відділення. (дж. №30, №31). На ділянці налічуються 2 шліфувальні верстати, 1 токарний, які обладнані ПГО (пилоосаджувальна камера), а також 6 шліфувальних верстатів, які обладнані ПГО (пилоосаджувальна камера).

Механічна ділянка. (Дж. №32). На ділянці налічується 40 фрезерних верстатів, 13 токарних верстатів, 8 свердлильних, 13 верстатів ЧПУ загальною потужністю 740 кВт. Верстати працюють з охолодженням.

Ділянка мийки (Дж. №33). На ділянці налічується 3 ванни, 1 витяжна шафа, 1 робоче місце.

Заточувальна ділянка (Дж. №34). На ділянці налічується 9 заточувальних верстатів, які обладнані ПГО (Циклон ЦН-15).

Токарна ділянка. (Дж. №35). На ділянці налічується 1 фрезерний верстат, 10 токарних, 2 ЧПУ, загальною потужністю 130 кВт. Верстати працюють з охолодженням.

Ділянка мийки (Дж. №36). На ділянці налічується 2 ванни, 2 витяжні шафи, 1 робоче місце.

Компресорна. (Дж. №37). На ділянці налічується 4 компресори високого тиску та 4 компресори низького тиску.

Корпус №1.

Лаборатрія промсанітарії (Дж. №38). В лабораторії є 1 витяжна шафа та 1 електропіч.

ЦЗЛ (Дж.№39). В лабораторії є 3 витяжні шафи, 7 електропечей, 2 робочих місця.

Термічна ділянка. (дж. №40; №41; №42; №43). На ділянці налічується 3 плавельні печі, 2 машини лиття під тиском, 2 заточувальні  верстати. 5 шахтних печей та 7 електричних,викиди від яких відсутні. 1 прес, 1 молот, 2 зварювальні пости. 2 гартувальні ванни, як обладнані ПГО (масловловлювач).

Ділянка вакуумних печей (Дж. №44). На ділянці налічується 1 вакуумна піч, яка обладнана промасляним насосом.

Заготовче відділення (Дж.№45; №46). У відділенні налічується 2 відрізних, 2 шліфувальних верстати, які обладнані ПГО (Циклон ЦН-15). А також 3 металообробні, 4 багатошпиндельні автомати, що працюють з охолодженням.

Стрічкове відділення

Дж.№47. 1 фрезерний верстат,  1 токарний, 1відрізний верстат, та1 прес відрізний.

Дж. №49. Верстат відрізний. Дане джерело обладнане ПГО (Циклон ЦН-15).

Зварювальна ділянка. (дж. №48). На ділянці налічується 1зварювальний апарат.

Заготовче відділення

Дж.№50. Верстат електроерозійний та ТВЧ установка.

Дж.№51. Верстат шліфувальний (1 од.); верстат заточувальний (5 од). Дане джерело обладнане ПГО (Циклон ЦН-15).

Дж. №53.  Дробоуструйна камера (1 од.) Дане джерело обладнане ПГО (Циклон ЦН-15).

Слюсарна ділянка. Дж.№52.  Токарні верстати з ЧПУ (3 од.) ; Токарні верстати (7 од.); фрезерні верстати (3 од).

Ремонтно – будівельна ділянка. (Дж. №54; №55). На ділянці налічується 1 фугувальний верстат, 2 фрезерні. 1 циркулярна пила, 2 рейсмусні,  1 відрізний. Верстати обладнані ПГО (Циклон ЦН-15). Та 2 термопластавтомати.

Ділянка сильфонів (Дж.№56; №57; №58). На ділянці налічується 3 токарні верстати, 1 заточувальний, 1 формувальний, 2 апарати ЧПУ лазерної зварки, 1 зварювальний апарат.

Фарбувальна ділянка (Дж.№59; №56). На ділянці налічується 8 фарбувальних столів та 8 сушильних столів.

ВГМ (Дж.№61). На ділянці налічується3 заточувальні верстати які обладнані ПГО (Циклон ЦН-15).

Слюсарна ділянка. (Дж.№62). Робоче місце у відділені зачіщення.

Ремонтна ділянка ВГМ. (Дж. №63). На ділянці налічується зварювальний пост (5 одиниць). Металообробні верстати 8 одиниць.

Ділянка енергетичної арматури (Дж. №64). На ділянці налічується 2 заточувальні верстати.

Допоміжне господарство

Дж. №65. Котел (паливо рідке пічне опалення).

Дж.№66. Ємність рідкого пічного опалення об’ємом 14,9 м3.

Виробнича структура об'єкта / промислового майданчика, технологічні зв'язки, відомості про виробничу потужність

Виробнича потужність

| № з/п | Значення (Одиниця виміру) |
| --- | --- |
| 1 | 300 т /рік |

### Перелік видів продукції, що випускається на об’єкті / промисловому майданчику у тому числі продукції переділів, що використовується у власному виробництві

Продукція (готова продукція та напівфабрикати,які відпускає підприємство споживачам)

| Порядковий номер | Вид продукції | Річний випуск |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Різні види запірної, регулюючої та запобіжної арматури, приводних пристроїв, малогабаритних пневмогідроагрегатів та засобів автоматики для транспортних систем і обладнання хімічної та газової промисловості, металургії, атомної енергетики, космічного та авіаційного комплексів | 300 т/рік |

Матеріальні баланси

Найменування виробничого процесу чи окремої операції у розрізі у яких складений матеріальний баланс :

| № з/п | Вхід |  | Вихід |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Найменування матеріалу | Кількість (т) | Найменування матеріалу | Кількість (т) |
| 1 | Сталь | 150,000 | Різні види запірної, регулюючої та запобіжної арматури, приводних пристроїв, малогабаритних пневмогідроагрегатів та засобів автоматики для транспортних систем і обладнання хімічної та газової промисловості, металургії, атомної енергетики, космічного та авіаційного комплексів | 300 |
|  | Сталь НХТЮ | 0,300 |  |  |
|  | Мідь та її сплави | 0,030 |  |  |
|  | ПРУТОК БрАЖН (Бронза ) | 0,700 |  |  |
|  | Латунь ЛС59-1 | 0,650 |  |  |
|  | Азот | 2,000 |  |  |
|  | Аргон | 2,000 |  |  |
|  | Лак НЦ-62 | 0,010 |  |  |
|  | Нефрас | 0,400 |  |  |
|  | Емаль ПФ-167 | 0,300 |  |  |
|  | Лак КО-85 | 0,250 |  |  |
|  | Лак КО-921 | 0,050 |  |  |
|  | Емаль ПФ-115 | 0,400 |  |  |
|  | Емаль КО-814 | 0,060 |  |  |
|  | Емаль НЦ-11 | 0,010 |  |  |
|  | Розчинник | 0,130 |  |  |
|  | Розріджувач для флексографічних фарб та лаків | 0,120 |  |  |
|  | Уайт спірит | 0,200 |  |  |
|  | Зварювальний дріт Св-08Г2С | 0,150 |  |  |
|  | Зварювальни дріт СВ-04,07,08 | 0,100 |  |  |
|  | Электроды ЦН-12М | 0,700 |  |  |
|  | Електроди ЦН-6Л | 0,600 |  |  |
|  | Вольфрамовий електрод | 0,030 |  |  |
|  | Порошок для наплавки марки Hoganas X-FeSP573 | 0,200 |  |  |
|  | Комбінований рН-електрод ID1131В | 0,050 |  |  |
|  | Електроди Монолит-РЦ Ф 3мм | 0,050 |  |  |
|  | ПОС-61 | 0,010 |  |  |
|  | Припій ПСр 15 | 0,010 |  |  |
|  | Дошка обрізна | 18,000 |  |  |
|  | Плівка | 0,130 |  |  |
|  | Амоній сірчанокислий | 0,300 |  |  |
|  | Малеїновий ангідрид | 0,020 |  |  |
|  | Тринатрійфосфат | 0,050 |  |  |
|  | Натрій мета бісульфіт | 0,500 |  |  |
|  | Тіосульфат натрію | 0,050 |  |  |
|  | Натрій сірчанокислий | 0,200 |  |  |
|  | Натрій фосфорно-ватокислий | 0,100 |  |  |
|  | Нікель сірчанокислий | 0,250 |  |  |
|  | Нікель хлористий | 0,150 |  |  |
|  | Допоміжні матеріали | 136,7 |  |  |
| Разом |  | 300,0 |  | 300,0 |

Перелік та опис виробництв

Виробництво: 2.С.7.d Зберігання, обробка та транспортування металопродукції

Тип процесу основний

Склад групи обладнання :

Верстати ЧПУ (12 шт); Верстати універсальні токарні (11 шт.); Верстати токарні (3 шт.); Верстати фрезерні (4 шт.); Верстати заточувальні (5 шт.); Верстати шліфувальні (5 шт.); Робочі місця (5 шт.); Вакуумна піч (1 шт.); Верстати свердлильні (9 шт;); Верстат гравірувальний (1 шт.); Прес (2 шт.); Верстат заточувальний (1 шт.); Верстат абразивний (1 шт.); Верстати фрезерні (ЧПУ) (2 шт.); Верстати фрезерні (2 шт.); Верстати токарні (ЧПУ) (2 шт.); Верстат токарний (1 шт.); Верстати токарні (15 шт.); Верстат заточувальний (4шт.); Напівавтомат (1 шт.); Ерозійний верстат (1 шт.); Напівавтомат (1 шт.); Зварювальний апарат (3 шт.); Верстати намотування (13 шт.);  Місця пайки (2 шт.); Місце заливки електромагнітів (1щт.); Місця складальників (4 шт.); Напівавтомат (4 шт.); Апарат наплавлення (1 шт.); Печі камерні (4 шт.); Верстати фрезерні (5 шт.); Верстати токарні (8 шт.); Верстати ЧПУ (13 шт.); Версати заточувальні (2 шт.); Робоче місце (1 шт.); Верстати заточувальні (9 шт.); Верстати фрезерні (7 шт.); Верстати свердлувальні (4 шт.); Верстати координатні (2 шт.); Верстати шліфувальні (2 шт.); Верстати токарні (1 шт.); Верстати шліфувальні (6шт.); Верстати фрезерні (40 шт); Верстати токарні (13 шт.); Верстати свердлильні (8 шт.); Верстати ЧПУ (13 шт.); Ванна (3шт.); Витяжна шафа (1 шт.); Робоче місце (1 шт.); Верстати заточувальні (9 шт.); Верстати фрезерні (1 шт.); Верстати токарні (10 шт.); Верстати ЧПУ (2 шт.); Верстати заточувальні (2 шт.); Піч шахтна (5 шт.); Піч електрична (7 шт.); Прес (1 шт.); Молот (1 шт.); Зварювальний пост (2 шт.); Верстат відрізний (2 шт.); Верстат шліфувальний (2 шт.); Металообробні верстати (3 шт.); Верстат фрезерний (1 шт.); Верстат токарний (2 шт.); Верстат відрізний (1 шт.); Прес (3 шт.); Верстат відрізний (3 шт.); Апарат зварювальний (1 шт.); Верстат відрізний (1 шт.); Кутова шліфувальна машина (1 шт.); Верстат електроерозійний (2 шт.); ТВЧ установка (1 шт.); Верстат шліфувальний (1 шт.); Верстат заточувальний (5 шт.); Верстати токарні (ЧПУ) (2 шт.); Верстати токарні (7 шт.); Верстати фрезерні (3 шт.); Верстат токарний (3шт.); Верстат заточувальний (1 шт.); Верстат формувальний (1 шт.); Апарат ЧПУ (лазерної зварки) (2 шт.); Зварювальний апарат (1 шт.); Верстати заточувальні (3 шт.); Кутова шліфувальна машина (1 шт.); Зварювальний пост (5 шт.); Гільйотина (2 шт.); Вальці (1 шт.); Верстат заточувальний (1 шт.); Верстати металообробні (4 шт.); Верстати заточувальні (2 шт.);.

Виробництво: 2.D.3.i.2G Інше використання розчинників та хімічних речовин

Тип процесу основний

Склад групи обладнання :

Гальванічна ванна (20 шт.); Очісні споруди (електрокоагулятор) (1 шт.); Піч (3 шт.); Фарбувальна камера (3 шт.); Стенд для нанесення ЛФП (1 шт.); Ванна (2 шт.); Витяжна шафа (1 шт.);  Робоче місце (1 шт.); Ванна (2 шт.); Витяжна шафа (2 шт.); Робоче місце (1 шт.); Компресор в.т. (4 шт.); Компресор н.т. (4 шт.); Витяжна шафа (1 шт.); Електропіч (1 шт.); Витяжна шафа (3 шт.); Електропіч (7 шт.); Робоче місце (2 шт.); Ванни (2 шт.); Дробоструйна камера (1 шт.); Фарбувальні столи (4 шт.); Сушильні стойки (4 шт.); Фарбувальні столи (4 шт.); Сушильні стойки (4 шт.).

Виробництво: 2.I. Деревообробна промисловість

Тип процесу основний

Склад групи обладнання :

Верстати фугувальні (1 шт.); Верстати фрезерні (2 шт.); Циркулярна пила (1 шт.); Рейсмус (2 шт.); Верстат відрізний (1 шт.)

Виробництво: 1.А.1 Енергетичні галузі промисловості

Тип процесу допоміжний

Склад групи обладнання :

Котел опалювальний

Виробництво: 1.В.2.а.v. : Розподілення нафтопродуктів

Тип процесу допоміжний

Склад групи обладнання :

Резервуар рідкого пічного опалення об’ємом 14,9 м3

Проектна та фактична виробничі потужності та продуктивності технологічного устаткування, режим роботи устаткування, баланс часу роботи устаткування

Проектна виробнича потужність

| № з/п | Назва | Значення |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | - |

Фактична виробнича потужність

| № з/п | Назва | Значення |
| --- | --- | --- |
| 1 | Різні види запірної, регулюючої та запобіжної арматури, приводних пристроїв, малогабаритних пневмогідроагрегатів та засобів автоматики для транспортних систем і обладнання хімічної та газової промисловості, металургії, атомної енергетики, космічного та авіаційного комплексів | 300,0 т/рік |

Режим роботи устаткування – Базовий (максимальний) режим

Баланс часу роботи устаткування :

Режим роботи на підприємстві прийнятий такий:

Режим роботи промислового майданчика – 250 діб; однозмінний, з 8-годинною робочою зміною, 3000 год/рік

| № дж | Найменування одиниці обладнання, марка | Кількість | Кількість діб роботи | Кількість годин роботи одиниці обладнання за період |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Верстати ЧПУ Верстати універсальні токарні | 12 11 | 250 | 2002 |
| 2 | Верстати токарні Верстати фрезерні | 3 4 | 250 | 2002 |
| 3 | Верстати заточувальні | 5 | 250 | 490 |
| 4 | Верстати шліфувальні | 5 | 250 | 1400 |
| 5 | Вакуумна піч | 1 | 250 | 490 |
| 6 | Гальванічна ванна | 1 | 250 | 1000 |
| 7 | Гальванічна ванна | 3 | 250 | 1000 |
| 8 | Гальванічна ванна | 13 | 250 | 1000 |
| 9 | Гальванічна ванна | 3 | 250 | 1000 |
| 10 | Комора кислот | 1 | 250 | 1960 |
| 11 | Комора хімікатів | 1 | 250 | 1960 |
| 12 | Очісні споруди (електрокоагулятор) | 1 | 250 | 2002 |
| 13 | Піч Фарбувальна камера | 3 1 | 250 | 192 |
| 14 | Стенд для нанесення ЛФП | 1 | 250 | 192 |
| 15 | Робочі місця Верстати свердлильні Верстат гравірувальний Прес | 5 9 1 2 | 250 | 2008 |
| 16 | Верстат заточувальний Верстат абразивний | 1 1 | 250 | 490 |
| 17 | Ванна Витяжна шафа Робоче місце | 2 1 1 | 250 | 2002 |
| 18 | Верстати фрезерні (ЧПУ) Верстати фрезерні Верстати токарні (ЧПУ) Верстат токарний | 2 2 2 1 | 250 | 2002 |
| 19 | Верстати токарні | 15 | 250 | 2002 |
| 20 | Верстат заточувальний | 4 | 250 | 490 |
| 21 | Напівавтомат Ерозійний верстат | 1 1 | 250 | 490 |
| 22 | Напівавтомат Зварювальний апарат | 1 3 | 250 | 2008 |
| 23 | Верстати намотування Місця пайки Місце заливки електромагнітів | 13 2 1 | 250 | 1000 |
| 24 | Місця складальників | 4 | 250 | 288 |
| 25 | Напівавтомат Апарат наплавлення Печі камерні | 4 1 4 | 250 | 2002 |
| 26 | Верстати фрезерні Верстати токарні Верстати ЧПУ | 5 8 13 | 250 | 4016 |

| № дж | Найменування одиниці обладнання, марка | Кількість | Кількість діб роботи | Кількість годин роботи одиниці обладнання за період |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | Версати заточувальні Робоче місце | 2 1 | 250 | 490 |
| 28 | Верстати зааточувальні | 9 | 250 | 490 |
| 29 | Верстати фрезерні Верстати свердлувальні Верстати координатні | 7 4 2 | 250 | 1400 |
| 30 | Верстати шліфувальні Верстати токарні | 2 1 | 250 | 2002 |
| 31 | Верстати шліфувальні | 6 | 250 | 2002 |
| 32 | Верстати фрезерні Верстати токарні Верстати свердлильні Верстати ЧПУ | 40 13 8 13 | 250 | 1400 |
| 33 | Ванна Витяжна шафа Робоче місце | 3 1 1 | 250 | 700 |
| 34 | Верстати заточувальні | 9 | 250 | 490 |
| 35 | Верстати фрезерні Верстати токарні Верстати ЧПУ | 1 10 2 | 250 | 1400 |
| 36 | Ванна Витяжна шафа Робоче місце | 2 2 1 | 250 | 700 |
| 37 | Компресор в.т. Компресор н.т. | 4 4 | 250 | 2002 |
| 38 | Витяжна шафа Електропіч | 1 1 | 250 | 700 |
| 39 | Витяжна шафа Електропіч Робоче місце | 3 7 2 | 250 | 700 |
| 40 | Піч плавильна Машина для лиття під тиском | 3 2 | 250 | 490 |
| 41 | Верстати заточувальні | 2 | 250 | 490 |
| 42 | Піч шахтна Піч електрична Прес Молот Зварювальний пост | 5 7 1 1 2 | 250 | 4016 |
| 43 | Ванни | 2 | 250 | 490 |
| 44 | Вакуумна піч | 1 | 250 | 1000 |
| 45 | Верстат відрізний Верстат шліфувальний | 2 2 | 250 | 490 |
| 46 | Металообробні верстати | 3 | 250 | 1000 |

| № дж | Найменування одиниці обладнання, марка | Кількість | Кількість діб роботи | Кількість годин роботи одиниці обладнання за період |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | Верстат фрезерний Верстат токарний Верстат відрізний Прес Верстат відрізний | 1 2 1 3 3 | 250 | 1400 |
| 48 | Апарат зварювальний | 1 | 250 | 1000 |
| 49 | Верстат відрізний | 1 | 250 | 200 |
| 50 | Верстат електроерозійний ТВЧ установка | 2 1 | 250 | 700 |
| 51 | Верстат шліфувальний Верстат заточувальний | 1 5 | 250 | 200 |
| 52 | Верстати токарні (ЧПУ) Верстати токарні Верстати фрезерні | 2 7 3 | 250 | 2002 |
| 53 | Дробоструйна камера | 1 | 250 | 490 |
| 54 | Верстати фугувальні Верстати фрезерні Циркулярна пила Рейсмус Верстат відрізний | 1 2 1 2 1 | 250 | 2002 |
| 55 | Термопластавтомати | 2 | 250 | 192 |
| 56 | Верстат токарний Верстат заточувальний Верстат формувальний | 3 1 1 | 250 | 2002 |
| 57 | Апарат ЧПУ (лазерної зварки) | 2 | 250 | 1400 |
| 58 | Зварювальний апарат | 1 | 250 | 2002 |
| 59 | Фарбувальні столи Сушильні стойки | 4 4 | 250 | 1506 |
| 60 | Фарбувальні столи Сушильні стойки | 4 4 | 250 | 1506 |
| 61 | Верстати заточувальні | 3 | 250 | 490 |
| 62 | Кутова шліфувальна машина | 1 | 250 | 1000 |
| 63 | Зварювальний пост Гільйотина Вальці Верстат заточувальний Верстати металообробні | 5 2 1 1 4 | 250 | 1204 |
| 64 | Верстати заточувальні | 2 | 250 | 490 |
| 65 | Котел опалювальний | 1 | 180 | 4320 |
| 66 | Ємність рідкого пічного опалення об’ємом 14,9 м3 | 1 | 250 | 6000 |

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне

повітря стаціонарними джерелами.

Всього на території ПрАТ «КЦКБА» виявлено 66 стаціонарних джерел викидів:

Організовані джерела викидів:

Організовані джерела викидів на промисловому майданчику являють собою джерела, викид з яких надходить в атмосферне повітря через спеціальні споруди, такі як скидні та продувні трубопроводи, патрубки тощо. Спорудження, через які здійснюються організовані викиди, знаходяться в задовільному стані.

Усього на об’єкті виявлено 66 стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин.

На майданчику виявлено 53 організоване джерело викиду (джерела №3; №5-№12; №13; № 14; №16-№17; №20-№25; №27-№28; №30-№31; №33-№34; №36-№46; №48-№51; №52-№61; №62;  №64-№66).

Неорганізовані джерела викидів

Неорганізовані джерела викидів на промисловому майданчику являють собою джерела, викид з яких надходить в атмосферне повітря у вигляді ненаправлених потоків газопилової суміші від джерел забруднення, не оснащених спеціальними спорудами для відведення газів.

На майданчику підприємства виявлено 13 неорганізованих джерел викидів (джерела №1; №2; №4; №15; №18; №19; №26; №29; №32; №35; №47; №52; №63).

Залпові джерела викидів відсутні

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Таблиця 6.1

| Поря-дковий номер | Забруднююча речовина |  | Фактичний обсяг викидів (т/рік) | Потенці-йний обсяг викидів (т/рік) | Порогові значення поте-нційних викидів для взяття на державний облік (т/рік)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | найменування |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 01003 | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) | - | 0,032 | 0,1 |
| 2 | 01005 | Мідь та її сполуки ( у перерахунку на мідь) | - | 0,002 | 0,01 |
| 3 | 01006 | Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель) | - | 0,001 | 0,001 |
| 4 | 01009 | Свинець та його сполуки (у перерахунку на свинець) | - | 0,0000002 | 0,003 |
| 5 | 01010 | Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) | - | 0,007 | 0,02 |
| 6 | 01011 | Цинк та його сполуки (у перерахунку на цинк) | - | 0,003 | 0,1 |
| 7 | 01101 | Алюмінію оксид | - | 0,00004 | 0,1 |
| 8 | 01104 | Манган та його сполуки | - | 0,002 | 0,005 |
| 9 | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недифере-ційованих за складом | - | 3,906 | 3,000 |
| 10 | 03004 | Сажа | - | 2,999 | 0.3000 |
| 11 | - | Кислота борна | - | 0,001 | - |
| 12 | - | Натрію гідроксид (натр їдкий, сода каустична) | - | 0,005 | - |
| 13 | - | Магнію оксид | - | 0,00004 | - |
| 14 | - | Кремнію діоксид аморфний (аеросил-175) | - | 0,0003 | - |
| 15 | - | Ангідрид вольфрамовий | - | 0,0001 | - |
| 16 | 04001 | Оксиди азоту ( упер ера-унку на діоксид азоту) | - | 1,646 | 1,0 |
| 17 | 04002 | Азоту (1) оксид [N2О] | - | 0,0294 | 0.100 |
| 18 | 04003 | Аміак | - | 0,002 | 1,5 |
| 19 | 04004 | Азотна кислота | - | 0,025 | 0,2 |
| 20 | 05001 | Сірки діоксид | - | 0,001 | 1,5 |
| 21 | 05004 | Сульфатна кислота H2SO4 | - | 0,004 | 0.5 |

Таблиця 6.1

| Поря-дковий номер | Забруднююча речовина |  | Фактичний обсяг викидів (т/рік) | Потенці-йний обсяг викидів (т/рік) | Порогові значення поте-нційних викидів для взяття на державний облік (т/рік)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | найменування |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | 06000 | Оксид вуглецю | - | 3,768 | 1,5 |
| 23 | 07000 | Вуглецю діоксид |  | 248,136 | 500.000 |
| 24 | 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки, в.т.ч. | - | 1,0234 | 1,5 |
| 25 | 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (Вуглеводні насичені) | - | 0,588 | 1,5 |
| 26 | 11000 | Спирт бутиловий | - | 0,001 | - |
| 27 | 11000 | Спирт етиловий | - | 0,014 | - |
| 28 | 10000 | Бензин (нафтовий, мало сірчистий, в перера-хунку на вуглець) | - | 0,239 | - |
| 29 | 11000 | Керосин | - | 0,083 | - |
| 30 | 11000 | Масло мінеральне (веретенне, машинне, циліндрова не, та інш.) | - | 0,023 | - |
| 31 | 11000 | Уайт - спірит | - | 0,039 | - |
| 32 | 11000 | Кислота щавлева | - | 0,0004 | - |
| 33 | - | Емульсол (склад. вода - 97,6 %; нітрит натрію – 0,2 %; та інш.) | - | 0,036 | - |
| 34 | 11007 | Ацетон | - | 0,015 | 0,5 |
| 35 | 11009 | Бутиловий ефір октової кислоти (бутилацетат) | - | 0,004 | 0,3 |
| 36 | 11021 | Етилацетат | - | 0,01 | 1,0 |
| 37 | 11028 | Кислота оцтова | - | 0,004 | 0,8 |
| 38 | 11030 | Ксилол | - | 0,14 | 0,9 |
| 39 | 11041 | Толуол | - | 0,065 | 0,9 |
| 40 | 12000 | Метан | - | 0,035 | 10.000 |
| 41 | 15003 | Водню хлорид (соляна кислота за молекулою HCI) | - | 0,051 | 0,1 |
| 42 | 16000 | Фтор та його сполуки (уперерахунку на фтор) | - | 0,002 | 0,05 |
| Усього для об'єкта / промислового майданчика |  |  | - | 262,37828 | 527,49 |

Таблиця 6.1

| Поря-дковий номер | Забруднююча речовина |  | Фактичний обсяг викидів (т/рік) | Потенці-йний обсяг викидів (т/рік) | Порогові значення поте-нційних викидів для взяття на державний облік (т/рік)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | найменування |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 04001 | Оксиди азоту ( упер ера-унку на діоксид азоту) | - | 1,646 | 1,0 |
| 2 | 01009 | Свинець та його сполуки (у перерахунку на свинець) | - | 0,0000002 | 0,003 |
| 3 | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недифере-ційованих за складом | - | 3,906 | 3,000 |
| 4 | 03004 | Сажа | - | 2,999 | 0.3000 |
| 5 | 05001 | Сірки діоксид | - | 0,001 | 1,5 |
| 6 | 05004 | Сульфатна кислота H2SO4 | - | 0,004 | 0.5 |
| 7 | 06000 | Оксид вуглецю | - | 3,768 | 1,5 |
| Усього | - | - | - |  | 7,803 |
| Перелік небезпечних забруднюючих речовин |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 01003 | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) | - | 0,032 | 0,1 |
| 2 | 01005 | Мідь та її сполуки ( у перерахунку на мідь) | - | 0,002 | 0,01 |
| 3 | 01006 | Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель) | - | 0,001 | 0,001 |
| 4 | 01010 | Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) | - | 0,007 | 0,02 |
| 5 | 01011 | Цинк та його сполуки (у перерахунку на цинк) | - | 0,003 | 0,1 |
| 6 | 01101 | Алюмінію оксид | - | 0,00004 | 0,1 |
| 7 | 01104 | Манган та його сполуки | - | 0,002 | 0,005 |
| 8 | 11007 | Ацетон | - | 0,015 | 0,5 |

Таблиця 6.1

| Поря-дковий номер | Забруднююча речовина |  | Фактичний обсяг викидів (т/рік) | Потенці-йний обсяг викидів (т/рік) | Порогові значення поте-нційних викидів для взяття на державний облік (т/рік)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | найменування |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | 11009 | Бутиловий ефір оцтової кислоти (бутилацетат) | - | 0,004 | 0,3 |
| 10 | 11021 | Етилацетат | - | 0,01 | 1,0 |
| 11 | 11028 | Кислота оцтова | - | 0,004 | 0,8 |
| 12 | 11030 | Ксилол | - | 0,14 | 0,9 |
| 13 | 11041 | Толуол | - | 0,065 | 0,9 |
| 14 | 15003 | Водню хлорид (соляна кислота за молекулою HCI) | - | 0,051 | 0,1 |
| 15 | 16000 | Фтор та його сполуки (уперерахунку на фтор) | - | 0,002 | 0,05 |
| Усього | - | - | - | 0,33804 | 3,886 |
| Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкта /промислового майданчика |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 04003 | Аміак | - | 0,002 | 1,5 |
| 2 | 04004 | Азотна кислота | - | 0,025 | 0,2 |
| 3 | - | Кислота борна | - | 0,001 | - |
| 4 | - | Натрію гідроксид (натр їдкий, сода каустична) | - | 0,005 | - |
| 5 | - | Магнію оксид | - | 0,00004 | - |
| 6 | - | Кремнію діоксид аморфний (аеросил-175) | - | 0,0003 | - |
| 7 | - | Ангідрид вольфрамовий | - | 0,0001 | - |
| 8 | 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (Вуглеводні насичені) | - | 0,588 | 1,5 |
| 9 | 11000 | Спирт бутиловий | - | 0,001 | - |
| 10 | 11000 | Спирт етиловий | - | 0,014 | - |
| 11 | 10000 | Бензин (нафтовий, мало сірчистий, в перерахунку на вуглець) | - | 0,239 | - |
| 12 | 11000 | Керосин | - | 0,083 | - |

Таблиця 6.1

| Поря-дковий номер | Забруднююча речовина |  | Фактичний обсяг викидів (т/рік) | Потенці-йний обсяг викидів (т/рік) | Порогові значення поте-нційних викидів для взяття на державний облік (т/рік)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | найменування |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | 11000 | Масло мінеральне (веретенне, машинне, циліндрова не, та інш.) | - | 0,023 | - |
| 14 | 11000 | Уайт - спірит | - | 0,039 | - |
| 15 | 11000 | Кислота щавлева | - | 0,0004 | - |
| 16 | - | Емульсол (склад. вода - 97,6 %; нітрит натрію – 0,2 %; та інш.) | - | 0,036 | - |
| 17 | 12000 | Метан | - | 0,035 | 10.000 |
| Усього | - | - | - | - | 13,200 |
| Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць |  |  |  |  |  |
| 1 | 04002 | Азоту (1) оксид [N2О] | - | 0,0294 | 0.100 |
| 2 | 07000 | Вуглецю діоксид | - | 248,136 | 500.000 |
| Усього | - | - | - |  | 500,100 |

Примітка до таблиці 6.1  Значення тон на деякі речовини менша ніж 0,000 то за для більш коректної інформації, на ці речовини зазначені тони з більшою кількістю знаків після коми, аніж три.

Порівняння даних потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин та порогових значень потенційних обсягів по всіх інгредієнтах забруднюючих речовин свідчить, що досліджуваний об’єкт підлягає постановці на державний облік, оскільки в його викидах присутні забруднюючі речовини, потенційні викиди яких перевищують встановлені порогові значення

Характеристика установок очистки газів

Таблиця 6.4

| Номер джерела викиду | Наймену- вання ГОУ | Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка |  |  | Ступень очищення | Назва та тип установки очистки газу | На вході в ГОУ |  |  | На виході з ГОУ |  |  | Ступінь очищення газу, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | об'ємна витрата газопи- лового потоку, м3/с | масова концен- трація, мг/м3 | масова витрата, г/с | об'ємна витрата газопи- лового потоку, м3/с | масова концен- трація, мг/м3 | масова витрата, г/с |  |
|  |  | CAS N / CAS | код | наймену- вання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | Пилооса-джувальна камера | - | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 1 | Пиловло-влювач | 0,928 | 61,3 | 0,05689 | 0,926 | 37,4 | 0,03463 | 38,6 |
| 20 | Пилооса-джувальна камера | - | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 1 | Пиловло-влювач | 0,103 | 36,7 | 0,00378 | 0,089 | 20,5 | 0,00182 | 44,1 |
| 27 | Циклон ЦН-15 | - | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 1 | Відце-нтровий пиловло- влювач | 1,42 | 132,3 | 0,18787 | 1,308 | 8,6 | 0,01125 | 93,5 |
| 28 | Циклон ЦН-15 | - | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 1 | Відце-нтровий пиловло- влювач | 0,272 | 69,1 | 0,01880 | 0,246 | 7,2 | 0,00177 | 89,0 |

Продовження таблиці 6.4

| Номер джерела викиду | Наймену- вання ГОУ | Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка |  |  | Ступень очищення | Назва та тип установки очистки газу | На вході в ГОУ |  |  | На виході з ГОУ |  |  | Ступінь очищення газу, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | об'ємна витрата газопи- лового потоку, м3/с | масова концен- трація, мг/м3 | масова витрата, г/с | об'ємна витрата газопи- лового потоку, м3/с | масова концен- трація, мг/м3 | масова витрата, г/с |  |
|  |  | CAS N / CAS | код | наймену- вання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 30 | Пилооса-джувальна камера | - | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 1 | Пиловло-влювач | 0,133 | 73,8 | 0,00982 | 0,124 | 33,8 | 0,00419 | 54,2 |
| 31 | Пилооса-джувальна камера | - | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 1 | Пиловло-влювач | 0,166 | 66,9 | 0,01111 | 0,158 | 28,4 | 0,00449 | 58,5 |
| 34 | Циклон ЦН-15 | - | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 1 | Відце-нтровий пиловло- влювач | 1,683 | 201,4 | 0,33896 | 1,614 | 14,3 | 0,02308 | 92,3 |
| 43 | Масловло-влювач | - | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 1 | Масловло-влювач | 3,288 | 28,8 | 0,09469 | 3,022 | 12,2 | 0,03687 | 57,1 |

Продовження таблиці 6.4

| Номер джерела викиду | Наймену- вання ГОУ | Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка |  |  | Ступень очищення | Назва та тип установки очистки газу | На вході в ГОУ |  |  | На виході з ГОУ |  |  | Ступінь очищення газу, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | об'ємна витрата газопи- лового потоку, м3/с | масова концен- трація, мг/м3 | масова витрата, г/с | об'ємна витрата газопи- лового потоку, м3/с | масова концен- трація, мг/м3 | масова витрата, г/с |  |
|  |  | CAS N / CAS | код | наймену- вання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 45 | Циклон ЦН-15 | - | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 1 | Відце-нтровий пиловло- влювач | 1,465 | 172,3 | 0,25247 | 1,258 | 8,3 | 0,01044 | 94,7 |
| 49 | Циклон ЦН-15 | - | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 1 | Відце-нтровий пиловло- влювач | 0,304 | 108,0 | 0,03284 | 0,272 | 17,5 | 0,00476 | 83,5 |
| 51 | Циклон ЦН-15 | - | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 1 | Відце-нтровий пиловло- влювач | 0,751 | 243,2 | 0,18263 | 0,693 | 22,1 | 0,01532 | 91,2 |
| 53 | Циклон ЦН-15 | - | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 1 | Відце-нтровий пиловло- влювач | 0,345 | 149,4 | 0,05156 | 0,319 | 13,3 | 0,00424 | 90,5 |

Продовження таблиці 6.4

| Номер джерела викиду | Наймену- вання ГОУ | Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка |  |  | Ступень очищення | Назва та тип установки очистки газу | На вході в ГОУ |  |  | На виході з ГОУ |  |  | Ступінь очищення газу, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | об'ємна витрата газопи- лового потоку, м3/с | масова концен- трація, мг/м3 | масова витрата, г/с | об'ємна витрата газопи- лового потоку, м3/с | масова концен- трація, мг/м3 | масова витрата, г/с |  |
|  |  | CAS N / CAS | код | наймену- вання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 54 | Циклон ЦН-15 | - | 03000 | Пил деревинни | 1 | Відце-нтровий пиловло- влювач | 1,569 | 252,4 | 0,39598 | 1,436 | 10,6 | 0,01522 | 95,1 |
| 61 | Циклон ЦН-15 | - | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 1 | Відце-нтровий пиловло- влювач | 0,523 | 118,3 | 0,06185 | 0,469 | 13,6 | 0,00638 | 88,3 |

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта / промислового майданчика

ПрАТ «КЦКБА»

Таблиця 6.7

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками* |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 00000 | Усього для об'єкта / промислового майданчика | 262,37828 |
| 01003 | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) | 0,032 |
| 01005 | Мідь та її сполуки ( у перерахунку на мідь) | 0,002 |
| 01006 | Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель) | 0,001 |
| 01009 | Свинець та його сполуки (у перерахунку на свинець) | 0,0000002 |
| 01010 | Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) | 0,007 |
| 01011 | Цинк та його сполуки (у перерахунку на цинк) | 0,003 |
| 01101 | Алюмінію оксид | 0,00004 |
| 01104 | Манган та його сполуки | 0,002 |
| 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недифереційованих за складом | 3,906 |
| 03004 | Сажа | 2,999 |
| - | Кислота борна | 0,001 |
| - | Натрію гідроксид (натр їдкий, сода каустична) | 0,005 |
| - | Магнію оксид | 0,00004 |
| - | Кремнію діоксид аморфний (аеросил-175) | 0,0003 |
| - | Ангідрид вольфрамовий | 0,0001 |
| 04001 | Оксиди азоту ( упер ераунку на діоксид азоту) | 1,646 |
| 04002 | Азоту (1) оксид [N2О] | 0,0294 |
| 04003 | Аміак | 0,002 |
| 04004 | Азотна кислота | 0,025 |
| 05001 | Сірки діоксид | 0,001 |
| 05004 | Сульфатна кислота H2SO4 | 0,004 |
| 06000 | Оксид вуглецю | 3,768 |
| 07000 | Вуглецю діоксид | 248,136 |
| 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (Вуглеводні насичені) | 1,0234 |
| 11000 | Спирт бутиловий | 0,001 |
| 11000 | Спирт етиловий | 0,014 |
| 10000 | Бензин (нафтовий, мало сірчистий, в перера-хунку на вуглець) | 0,239 |
| 11000 | Керосин | 0,083 |
| 11000 | Масло мінеральне (веретенне, машинне, циліндрова не, та інш.) | 0,023 |
| 11000 | Уайт - спірит | 0,039 |
| 11000 | Кислота щавлева | 0,0004 |
| - | Емульсол (склад. вода - 97,6 %; нітрит натрію – 0,2 %; та інш.) | 0,036 |

Таблиця 6.7

| Забруднююча речовина |  |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками* |
| --- | --- | --- | --- |
| код | найменування |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 11007 |  | Ацетон | 0,015 |
| 11009 |  | Бутиловий ефір октової кислоти (бутилацетат) | 0,004 |
| 11021 |  | Етилацетат | 0,01 |
| 11028 |  | Кислота оцтова | 0,004 |
| 11030 |  | Ксилол | 0,14 |
| 11041 |  | Толуол | 0,065 |
| 12000 |  | Метан | 0,035 |
| 15003 |  | Водню хлорид (соляна кислота за молекулою HCI) | 0,051 |
| 16000 |  | Фтор та його сполуки (уперерахунку на фтор) | 0,002 |

Примітка до таблиці 6.7  Значення тон на деякі речовини менша ніж 0,000 то за для більш коректної інформації, на ці речовини зазначені тони з більшою кількістю знаків після коми, аніж три.

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)" Інше використання розчинників та хімічних речовин " код 2.D.3.i.2G

Таблиця 6.8

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками* |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 00000 | Усього за виробничим та технологічним процесом технологічним устаткуванням (установкою) | 0,773 |
| 11000 | Спирт бутиловий | 0,001 |
| 10000 | Бензин (нафтовий, мало сірчистий, в перера-хунку на вуглець) | 0,239 |
| 11000 | Уайт - спірит | 0,039 |
| 11007 | Ацетон | 0,015 |
| 11009 | Бутиловий ефір октової кислоти (бутилацетат) | 0,004 |
| 11021 | Етилацетат | 0,01 |
| 11030 | Ксилол | 0,14 |
| 11041 | Толуол | 0,065 |

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)" Зберігання, обробка та транспортування металоопродукції " код 2.С.7.d

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками* |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 00000 | Усього за виробничим та технологічним процесом технологічним устаткуванням (установкою) | 4,00188 |
| 01003 | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) | 0,032 |
| 01005 | Мідь та її сполуки ( у перерахунку на мідь) | 0,002 |
| 01006 | Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель) | 0,001 |
| 01009 | Свинець та його сполуки (у перерахунку на свинець) | 0,0000002 |
| 01010 | Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) | 0,007 |
| 01011 | Цинк та його сполуки (у перерахунку на цинк) | 0,003 |
| 01101 | Алюмінію оксид | 0,00004 |
| 01104 | Манган та його сполуки | 0,002 |
| 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недифереційованих за складом | 3,906 |
| - | Кислота борна | 0,001 |
| - | Натрію гідроксид (натр їдкий, сода каустична) | 0,005 |
| - | Магнію оксид | 0,00004 |
| - | Кремнію діоксид аморфний (аеросил-175) | 0,0003 |
| - | Ангідрид вольфрамовий | 0,0001 |
| 04003 | Аміак | 0,002 |
| 04004 | Азотна кислота | 0,025 |
| 05001 | Сірки діоксид | 0,001 |
| 05004 | Сульфатна кислота H2SO4 | 0,004 |
| 06000 | Оксид вуглецю | 3,768 |
| 11000 | Спирт етиловий | 0,014 |
| 11000 | Керосин | 0,083 |
| 11000 | Масло мінеральне (веретенне, машинне, циліндрова не, та інш.) | 0,023 |
| 11000 | Кислота щавлева | 0,0004 |
| - | Емульсол (склад. вода - 97,6 %; нітрит натрію – 0,2 %; та інш.) | 0,036 |
| 11028 | Кислота оцтова | 0,004 |
| 15003 | Водню хлорид (соляна кислота за молекулою HCI) | 0,051 |
| 16000 | Фтор та його сполуки (уперерахунку на фтор) | 0,002 |

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)" Енергетичні галузі промисловості " код 1.А.1

Таблиця 6.8

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками* |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 00000 | Усього за виробничим та технологічним процесом технологічним устаткуванням (установкою) | 257,6024 |
| 03004 | Сажа | 2,999 |
| 04001 | Оксиди азоту ( упер ераунку на діоксид азоту) | 1,646 |
| 04002 | Азоту (1) оксид [N2О] | 0,0294 |
| 06000 | Оксид вуглецю | 3,768 |
| 07000 | Вуглецю діоксид | 248,136 |
| 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (Вуглеводні насичені) | 0,588 |

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)" Енергетичні галузі промисловості " код 1.А.1

Таблиця 6.8

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками* |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 00000 | Усього за виробничим та технологічним процесом технологічним устаткуванням (установкою) | 0,001 |
| 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (Вуглеводні насичені) | 0,001 |

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)" Деревообробна промисловість " код 2.I

Таблиця 6.8

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками* |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 00000 | Усього за виробничим та технологічним процесом технологічним устаткуванням (установкою) | 0.015 |
| 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недифереційованих за складом | 0.015 |

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

ПрАТ «КЦКБА» не має виробництв та технологічного устаткування на яких повинні впроваджуватись найкращі доступні технології та методи керування.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, які не

потребують надмірних витрат та найкращих доступних технологій і методів керування не передбачаються.

1. Заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин

Таблиця 10.1

| Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) | Найменування заходу | Строк виконання заходу | Номер джерела викиду на карті-схемі | Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн. | Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин не плануються, оскільки перевищень граничнодопустимих викидів на джерелах викидів , які викидають найбільш поширені забруднюючі і небезпечні забруднюючі речовини, не відбувається. |  |  |  |  |  |

Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва

Продовження Таблиці 10.1

| Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) | Найменування заходу | Строк виконання заходу | Номер джерела викиду на карті-схемі | Загальний обсяг витрат за кошто-рисною вартістю, тис. грн. | Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.А.1 | Регулярне проведення налагоджувальних робіт та дотримання відповідних режимів експлуатування обладнання. Контроль за витратою палива та герметичністю газоходу (димової труби). | Постійно | 65 | Власні кошти | - |
| 2.D.3.i.2G | запобігання перевищення встановлених техпроцесом потужностей технологічного обладнання | Постійно | 6; 7; 9; 12; 10; 11; 12; 38; 39 | Власні кошти | - |
| 2.С.7.d | запобігання перевищення встановлених техпроцесом потужностей технологічного обладнання | Постійно | 21; 22; 23; 24; 25; 40; 48; 42; 55; 57; 58; | Власні кошти | - |
| 2.D.3.i.2G | Здійснювати контроль за обсягом і складом забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, і рівнями фізичного впливу та вести їх постійний облік | Постійно | 8;13; 14; 53; 54; 59; 60 | Власні кошти | - |
| 2.I. | Здійснювати контроль за обсягом і складом забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, і рівнями фізичного впливу та вести їх постійний облік | Постійно | 54 | Власні кошти | - |
| 2.С.7.d | Здійснювати контроль за обсягом і складом забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, і рівнями фізичного впливу та вести їх постійний облік | Постійно | 3; 16; 20; 27; 28; 30; 31; 34; 41; 45; 46; 49; 51; 56; 61; 62; 64 | Власні кошти | - |

3. Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Продовження Таблиці 10.1

| Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) | Найменування заходу | Строк виконання заходу | Номер джерела викиду на карті-схемі | Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн. | Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не плануються, оскільки залпових викидів на майданчику підприємства не відбувається. |  |  |  |  |  |

4. Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан

Продовження Таблиці 10.1

| Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) | Найменування заходу | Строк виконання заходу | Номер джерела викиду на карті-схемі | Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн. | Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан не плануються |  |  |  |  |  |

5. Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах

Продовження Таблиці 10.1

| Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) | Найменування заходу | Строк виконання заходу | Номер джерела викиду на карті-схемі | Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн. | Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.А.1 | Зменшення потужності обладнання при несприятливих метеорологічних умовах | Постійно | 65 | Власні кошти | - |

6. Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування

Продовження Таблиці 10.1

| Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) | Найменування заходу | Строк виконання заходу | Номер джерела викиду на карті-схемі | Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн. | Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництва, технологічного устаткування не плануються у зв’язку з відсутністю перевищень ГДК, на межі житлової забудови . |  |  |  |  |  |

7. Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

Таблиця 10.2

| Найме-нування об'єкта підви-щеної небе-зпеки | Місцезна-ходження об'єкта підви-щеної небезпеки | Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що тимчасово або постійно викори-стовуються, переробляються, виготовляються, транспор-туються, зберігаються на об'єкті | Індивідуальна назва, клас небезпечних речовин та категорія небезпеки, за якими проводилася ідентифікація об'єкта | Найменування забруднюючих речовин, які у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне повітря | Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації | Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря не передбачаються так як об’єкти підвищеної небезпеки, що включені до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки на території ПрАТ «КЦКБА» відсутні. |  |  |  |  |  |  |

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів проводиться власними коштами підприємства згідно кошторисного розрахунку впровадження природоохоронних заходів на підприємстві.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству

Пропозиції , щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами розроблені відповідно до наказу Мінприроди України

від 27 червня 2006 року №309 «Про затвердження нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 серпня 2006 року за №912/12786 та технологічного нормативу наведеному у Наказі Мінприроди України N 540 від 13.10.2009 “Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря із котелень, що працюють на лушпинні соняшнику”.

Оцінка впливу викидів забруднюючих речовин на стан забруднення

атмосферного повітря, що здійснюється за даними результатів розрахунків

розсіювання

З метою визначення впливу проммайданчика ПрАТ «КЦКБА»  на забруднення атмосферного повітря в районі розташування проммайданчика проведений розрахунок величин приземних концентрацій (розрахунок розсіювання). Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери проведений ЕОМ за допомогою програми ЕОЛ-2000 ("Звіт з інвентаризації забруднюючих речовин"). Виконаний для об’єкту розрахунок розсіювання у розрахунковому прямокутнику, розмір якого прийнятий згідно п. 2.19 ОНД-86 і становить 2000*2000 м. Крок сітки прийнятий рівним 100 м. Розрахунок проведений з урахуванням метеорологічних характеристик і величин фонових концентрацій по м. Київ. Розмір санітарно-захисної зони головного виробництва складає 300 м.; допоміжного виробництва 50 м. Найближча житлова забудова від головного виробництва знаходиться на відстані: –307 м на північний-захід від джерела забруднення №6 - №11 (гальванічна ділянка) яке формує СЗЗ, до багатоповерховоїї житлової забудови в м. Київ. Координати джерел, що дають найбільший вклад у рівень забруднення атмосфери, наведені у звіті за результатами розрахунку розсіювання на ЕОМ. У результаті розрахунку отримані концентрації забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери, які створені викидами об’єкту при небезпечних швидкостях вітру, а також карти розсіювання з ізолініями забруднення атмосфери в частках ГДК. Згідно розрахунків відчутного впливу об'єктом дослідження на стан атмосферного повітря житлової зони не виявлено. Аналіз результатів розрахунків показав, що концентрації усіх забруднюючих речовин у приземному шарі атмосферного повітря не перевищують граничнодопустимих значень на межі санітарно-захисної зони об'єкту. Розрахунок свідчить про незначний вплив самого об'єкту на стан атмосферного повітря.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин ватмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів

Номер джерела викидів:
Місце розташування джерела викиду:
Максимальна витрата викиду, кубічних метрів на секунду:
Висота викиду, метрів:

Таблиця 9.1

| Найменування забруднюючих речовин | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид |  | Строк досягнення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мг/м3 | г/с |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів відсутні.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Номер джерела викидів: №3. Труба. Металообробні верстати (5 од.)

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференці-йованих за складом | 150 | 150 | З дати видачі дозволу |

Номер джерела викидів: №5. Труба. Вакуумна піч (1 од.)

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек) здати видачі дозволу:

- Масло мінеральне нафтове (веретинне, машинне, циліндрова не та. ін..) – 0,000204

Номер джерела викидів: №6. Труба. Гальванічна ванна (1 од.)

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек) здати видачі дозволу:

- Хром та його сполуки у перерахунку натриоксид хрому – 0,001736

Номер джерела викидів: №7. Труба. Гальванічна ванна (3 од.)

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек) здати видачі дозволу:

Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель) – 0,000084

Водню хлорид (соляна  кислота за молекулою  HCI) – 0,003965

Номер джерела викидів: №8. Труба. Гальванічні ванни (13 шт.)

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференці-йованих за складом | 150 | 150 | З дати видачі дозволу |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек) здати видачі дозволу:

Мідь та її сполуки ( у перерахунку на мідь) – 0,000274

Кислота щавлева – 0,000103

Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) –0,000041

Цинк та його сполуки (у перерахунку на цинк) – 0,000794

Кислота борна – 0,000397

Сульфатна кислота H2SO4– 0,000887

Водню хлорид (соляна  кислота за молекулою  HCI) – 0,009805

Номер джерела викидів: №9. Труба. Гальванічні ванни (3 од.)

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек) здати видачі дозволу:

Оксиди азоту ( упер ераунку на діоксид азоту) – 0,019492

Азотна кислота – 0,005059

Сульфатна кислота H2SO4 – 0,000248

Номер джерела викидів: №10. Труба. Комора кислот

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек) здати видачі дозволу:

Азотна кислота – 0,000746

Кислота оцтова – 0,000525

Сульфатна кислота H2SO4 – 0,000027

Водню хлорид (соляна  кислота за молекулою  HCI) – 0,000151

Номер джерела викидів: №11. Труба. Комора хімікатів

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек) здати видачі дозволу:

Аміак – 0,000222

Натрію гідроксид – 0,000006

Спирт етиловий – 0,001420

Номер джерела викидів: №12. Труба. Очисні споруди (електрокаугулятор)

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек) здати видачі дозволу:

Водню хлорид (соляна  кислота за молекулою  HCI) – 0,001081

Номер джерела викидів: №13. Труба. Піч (3 од.); Фарьувальна камера (1 од.)

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференці-йованих за складом | 150 | 150 | З дати видачі дозволу |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек) здати видачі дозволу:

Ацетон – 0,000134

Бутиловий ефір октової кислоти (бутилацетат) – 0,000039

Ксилол – 0,000566

Толуол – 0,000469

Бензин (нафтовий, мало сірчистий, в перерахунку на вуглець) – 0,002868

Номер джерела викидів: №14. Труба. Стенд для нанесення ЛФМ (1 од.)

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференці-йованих за складом | 150 | 150 | З дати видачі дозволу |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек) здати видачі дозволу:

Ацетон – 0,000134

Бутиловий ефір октової кислоти (бутилацетат) – 0,000039

Ксилол – 0,000566

Толуол – 0,000469

Бензин (нафтовий, мало сірчистий, в перерахунку на вуглець) – 0,002868

Номер джерела викидів: №16. Труба. Металообробьні верстати (2 од.)

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференці-йованих за складом | 150 | 150 | З дати видачі дозволу |

Номер джерела викидів: №17. Труба. Ванна (2 од); витяжна шафа (1 од.); Робоче місце (1 шт.)

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек) здати видачі дозволу:

Керосин – 0,001380

Номер джерела викидів: №20. Труба. Металообробні верстати (4 од.)

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференці-йованих за складом | 150 | 150 | З дати видачі дозволу |

Номер джерела викидів: №21. Труба. Напівавтомат (1 од.); Ерозійний верстат (1 од.)

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек) здати видачі дозволу:

Оксид вуглецю – 0,000204

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,001700

Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель) – 0,000030

Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) – 0,000062

Алюмінію оксид – 0,000031

Манган та його сполуки (магнію оксид) – 0,000030

Марганець та його зєднання (в перерахунок на діоксид марганцю) – 0,000103

Фтор та його сполуки (уперерахунку на фтор) – 0,000055

Азоту діоксид – 0,000091

Кремнію діоксид (аеросил аморфний) – 0,000025

Керосин – 0,009790

Ангідрид вольфрамовий – 0,000036

Номер джерела викидів: №22 . Труба. Напівавтомат (1 од.); Зварювальний апарат (3 од.)

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек) здати видачі дозволу:

Магнію оксид – 0,000034

Оксид вуглецю – 0,000223

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,001748

Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель) – 0,000035

Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) – 0,000073

Алюмінію оксид – 0,000036

Марганцю та його сполуки – 0,000117

Оксиди азоту ( упер ераунку на діоксид азоту) – 0,000106

Фтор та його сполуки (уперерахунку на фтор) – 0,000064

Кремнію діоксин – 0,000028

Ангідрид вольфрамовий – 0,000076

Номер джерела викидів: № 23. Труба. Верстати намотування (3 од.); місця пайки (2 од.)

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ксилол | 100 | 100 | З дати видачі дозволу |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек) здати видачі дозволу:

Свинець та його сполуки (у перерахунку на свинець) – 0,00000002

Толуол – 0,07938

Бензин нафтовий – 0,040908

Номер джерела викидів: №24 . Труба. Місця складальників (4 од.)

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек) здати видачі дозволу:

Свинець та його сполуки (у перерахунку на свинець) – 0,0000001

Номер джерела викидів: №25 . Труба. Напівавтомат (4 од.); апарат наплавлення (1 од.); камерна піч (4 од.)

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек) здати видачі дозволу:

Оксид вуглецю – 0,000900

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,010000

Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель) – 0,00014

Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) – 0,000295

Марганець та його сполуки – 0,000583

Оксиди азоту ( упер ераунку на діоксид азоту) – 0,00043

Фтор та його сполуки (уперерахунку на фтор) – 0,000261

Кремнію діоксин аморфний – 0,000061

Номер джерела викидів: №27 . Труба. Металообробні верстати (3 од.)

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференці-йованих за складом | 150 | 150 | З дати видачі дозволу |

Номер джерела викидів: №28 . Труба. Металообробні верстати (9 од.)

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференці-йованих за складом | 150 | 150 | З дати видачі дозволу |

Номер джерела викидів: № 30. Труба. Металообробні верстати (3 од.)

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференці-йованих за складом | 150 | 150 | З дати видачі дозволу |

Номер джерела викидів: №31 . Труба. Металообробні верстати (6 од.)

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференці-йованих за складом | 150 | 150 | З дати видачі дозволу |

Номер джерела викидів: № 33. Труба. Ванна (3 од.); Витяжна шафа (1 од); Робоче місце  (1 од.)

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек) здати видачі дозволу:

Керосин – 0,001380

Номер джерела викидів: №34 . Труба. Металообробні верстати (9 од.)

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференці-йованих за складом | 150 | 150 | З дати видачі дозволу |

Номер джерела викидів: № 36. Труба. Ванна (2 од.); Витяжна шафа (2 од); Робоче місце  (1 од.)

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек) здати видачі дозволу:

Керосин – 0,001380

Номер джерела викидів: №37 . Труба. Компресор (8 од.)

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек) здати видачі дозволу:

Масло мінеральне (веретенне, машинне, циліндрова не, та інш.) – 0,001139

Номер джерела викидів: № 38. Труба. Витяжна шафа (1 од.); Електропіч (1 од.)

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек) здати видачі дозволу:

Азотна кислота – 0,000746

Сульфатна кислота H2SO4 – 0,000027

Спирт етиловий – 0,00142

Номер джерела викидів: № 39. Труба. Витяжна шафа (3 од.); електропіч (7 од.); робоче місце (2 од.)

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек) здати видачі дозволу:

Сульфатна кислота H2SO4 – 0,000027

Номер джерела викидів: № 40. Труба. Піч плавильна (3 од.); машина длялиття під тиском (2 од.)

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек) здати видачі дозволу:

Оксид вуглецю – 0,001840

Мідь та її сполуки ( у перерахунку на мідь) – 0,002481

Алюмінію оксид – 0,000001

Оксиди азоту ( упер ераунку на діоксид азоту) – 0,000191

Сірки діоксид – 0,001077

Кремнію діоксид – 0,000002

Номер джерела викидів: № 41. Труба. Металообробні верстати (2 од.)

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек) здати видачі дозволу:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференці-йованих за складом – 0,032000

Номер джерела викидів: № 42. Труба. Піч шахтна (5 од.); піч електрична (7 од.); прес (1 од.), молот (1 од.); зварювальний пост (2 од.)

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек) здати видачі дозволу:

Оксид вуглецю

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,006820

Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель) – 0,000092

Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) – 0,000168

Марганець та його сполуки – 0,000383

Оксиди азоту ( упер ераунку на діоксид азоту) – 0,000277

Фтор та його сполуки (уперерахунку на фтор) – 0,000171

Кремнію діоксин – 0,000039

Номер джерела викидів: №43 . Труба. Ванни (2 од.)

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек) здати видачі дозволу:

Масло мінеральне (веретенне, машинне, циліндрова не, та інш.) – 0,03687

Номер джерела викидів: № 44. Труба. Вакуумна піч (1 од.)

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек) здати видачі дозволу:

Масло мінеральне (веретенне, машинне, циліндрова не, та інш.) – 0,001204

Номер джерела викидів: №45 . Труба. Металообробні вверстати (4 од.)

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференці-йованих за складом | 150 | 150 | З дати видачі дозволу |

Номер джерела викидів: №46 . Труба. Металообробні верстати (7 од.)

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференці-йованих за складом | 150 | 150 | З дати видачі дозволу |

Номер джерела викидів: №48 . Труба. Зварювальний пост

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек) здати видачі дозволу:

Оксид вуглецю – 0,000036

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,000167

Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель) – 0,000008

Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) – 0,000006

Марганець та його сполуки – 0,000011

Оксиди азоту ( упер ераунку на діоксид азоту) – 0,000008

Номер джерела викидів: №49 . Труба. Металообробний верстат (1 од.)

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференці-йованих за складом | 150 | 150 | З дати видачі дозволу |

Номер джерела викидів: №50 . Труба. Електроерезійний верстат (2 од.); ТВЧ установка (1 од.)

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек) здати видачі дозволу:

Керосин – 0,019400

Номер джерела викидів: № 51. Труба. Металообробні верстати (6 од)

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференці-йованих за складом | 150 | 150 | З дати видачі дозволу |

Номер джерела викидів: № 53. Труба. Дробоструйна камера (1 од.)

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференці-йованих за складом | 150 | 150 | З дати видачі дозволу |

Номер джерела викидів: №54 . Труба. Деревообробніверстати (7 од.)

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек) здати видачі дозволу:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференці-йованих за складом – 3,45303

Номер джерела викидів: №55 . Труба. Термопластавтомати (2 од.)

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек) здати видачі дозволу:

Оксид вуглецю – 0,000088

Кислота оцтова – 0,000043

Номер джерела викидів: №56 . Труба. Металообробні верстати (5 од.)

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференці-йованих за складом | 150 | 150 | З дати видачі дозволу |

Номер джерела викидів: № 57. Труба. Апарат ЧПУ лазерної зварки (2 од.)

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек) здати видачі дозволу:

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,000002

Манган та його сполуки -0,000001

Номер джерела викидів: № 58. Труба. Зварювальний апарат (1 од.)

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек) здати видачі дозволу:

Оксид вуглецю – 0,000110

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,00028

Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) – 0,000001

Марганець та його сполуки – 0,000019

Оксиди азоту ( упер ераунку на діоксид азоту) – 0,000028

Номер джерела викидів: № 59. Труба. Фарбувальні столи (4 од.); сушильні стойки (4 од.)

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференці-йованих за складом | 150 | 150 | З дати видачі дозволу |
| Ксилол Толуол | 100 (сумарна концентрація цих речовин не повинна перевищувати вказане значення) | 100 (сумарна концентрація цих речовин не повинна перевищувати вказане значення) | З дати видачі дозволу |
| Ацетон Бутиловий ефір оцтової кислоти (бутилацетат) Етилацетат | 150 (сумарна концентрація цих речовин не повинна перевищувати вказане значення) | 150 (сумарна концентрація цих речовин не повинна перевищувати вказане значення) | З дати видачі дозволу |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек) здати видачі дозволу:

Уайт - спірит – 0,010582

Бензин нафтовий мало сірчистий – 0,061185

Номер джерела викидів: № 60. Труба. Фарбувальні столи (4 од.); сушильні стойки (4 од.)

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференці-йованих за складом | 150 | 150 | З дати видачі дозволу |
| Толуол | 100 | 100 | З дати видачі дозволу |
| Ацетон Етилацетат | 150 (сумарна концентрація цих речовин не повинна перевищувати вказане значення) | 150 (сумарна концентрація цих речовин не повинна перевищувати вказане значення) | З дати видачі дозволу |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек) здати видачі дозволу:

Уайт - спірит – 0,010582

Бензин нафтовий мало сірчистий – 0,061185

Номер джерела викидів: №61 . Труба. Металообробні верстати (3 од.)

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференці-йованих за складом | 150 | 150 | З дати видачі дозволу |

Номер джерела викидів: №62 . Труба. Кутова шліфувальна машина  (1 од.)

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференці-йованих за складом | 150 | 150 | З дати видачі дозволу |

Номер джерела викидів: №64 . Труба. Металообробні верстати (25 од.)

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференці-йованих за складом | 150 | 150 | З дати видачі дозволу |

Номер джерела викидів: № 65. Труба димова від оплювального печі

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сажа | 150 | 150 | З дати видачі дозволу |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек) здати видачі дозволу:

Оксиди азоту ( упер ераунку на діоксид азоту) – 0,059112

Оксид вуглецю -0,029119

Сірки діоксин – 0,052118

Неметанові леткі органічні сполуки (Вуглеводні насичені) – 0,041360

Парникові гази (вуглецю діоксид (вуглекислий газ), азоту оксид (оксид діазоту)) не підлягають регулюванню, оскільки на них відсутні гігієнічні нормативи. Викид метану (парникового газу) не регулюється.

Номер джерела викидів: № 66. Дихальний клапан надземної ємності для зберіганняпічногопалива об’ємом 14,9 м3

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек) здати видачі дозволу:

Неметанові леткі органічні сполуки (Вуглеводні насичені) – 0,000064

Для неорганізованих джерел викидів №№1; №2; №4;№13; №15; №18; №19; №26; №29; №32; №35; №47; №52; №62; №63 нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються. Регулювання здійснюється за вимогами, що викладені у підрозділі

[Пропозиції щодо Умов, які встановлюються в дозволі на викиди]

3. Пропозиції щодо Умов, які встановлюються в дозволі на викиди

— Для жодного з вказаних дозволених видів викидів в атмосферу не повинні перевищуватися гранично допустимі рівні викидів, наведені в розділі "Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами". Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно. Викиди забруднюючих речовин із стаціонарних джерел підприємства, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не повинні призводити до перевищення гігієнічних

нормативів на межі житлової забудови.

— Моніторинг і аналіз для кожного окремого виду викидів в атмосферу повинні робитися відповідно до Умови "Виробничий контроль" даного розділу.

— Суб’єкт господарювання щороку подає до дозвільного органу звіт про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин. Подання звіту та його розміщення на інтернет-ресурсі дозвільного органу здійснюються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Звіт про дотримання установлених гранично-допустимих викидів забруднюючих речовин повинен надаватися щороку не пізніше 31 березня року, що настає за звітним періодом, та містить інформацію на кінець останнього дня звітного періоду.

— Під час провадження господарської діяльності суб’єкт господарювання зобов’язаний сплачувати екологічний податок. Сума податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, обчислюються платниками податку самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів викидів та ставок податку.

— Первинна звітна документація, що стосується стаціонарних джерел, які справляють

шкідливий вплив, ведеться за встановленими формами і надається Уповноваженому державному органу.

— Обов’язки:

1) Суб’єкт господарювання повинен забезпечити, щоб відповідальна особа, визначена у відповідності з умовами Положення про Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, затверджена відповідно до чинного законодавства, мала бути доступна в будь-який час, коли відбувається вказана діяльність.

2) Суб’єкт господарювання повинен отримати новий дозвіл на викиди забруднюючих

речовин в атмосферне повітря у разі зміни якісних та кількісних показників викидів

забруднюючих речовин у атмосферне повітря.

3) Суб’єкт господарювання повинен забезпечити доступ представника Державної

екологічної інспекції на об’єкт у встановленому законодавством порядку.

1.1) До технологічного процесу

1.1.1) Працівники повинні забезпечити, проведення технологічних операцій таким чином, щоб викиди в атмосферу не призводили до суттєвих незручностей за межами об’єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

1.1.2) Для запобігання перевищень викидів забруднюючих речовин, всі операції повинні виконуватись відповідно до вимог встановленого технологічного процесу.

1.1.3) При проведенні реконструкції, модернізації, введені нових потужностей виробництва, підприємство повинно керуватися чинним природоохоронним законодавством України.

1.2) До дозволених обсягів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання, залпових викидів

1.2.1) Відповідно до "Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря із котелень, що працюють на лушпинні соняшнику", масова концентрація забруднюючих речовин у газах, що відводяться від окремого типу обладнання у місці їх виходу з устаткування (або газоочисного обладнання, яке встановлене безпосередньо за джерелом утворення викидів), не повинні перевищувати технологічних нормативів.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, що відводяться від окремих типів обладнання, надаються за формою, яка наведена у таблиці 9.3

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання

Таблиця 9.3

| Джерело утворення |  | Забруднююча речовина |  | Макси- мальна масова конце-нтрація забрудню-ючої речовини, мг/м3 | Технологічний норматив Допустимих викидів Відповідно до законо- давства, мг/м3 |  | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвер-дженого значення гранично допустимого викиду |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найме-нування, марка, вид палива | номер | код | Найме-нування |  | поточний | Персе-ктивний |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Пропозиції щодо Дозволених обсягів залпових викидів що відводяться від окремих типів обладнання не надаються , у зв’язку з відсутністю їх на підприємстві.

Дозволені обсяги залпових викидів

Таблиця 9.5

| Номер джерела викиду | Забруднююча речовина |  | Максимальна масова концентрація, мг/м3 | Потужність викиду |  | Періодичність, раз/доба, місяць, рік | Тривалість викиду, хвилин, годин | Річна величина залпових викидів, т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | найменування |  | г/с | кг/год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Пропозиції щодо Дозволених обсягів залпових викидів не надаються , у зв’язку з відсутністю на підприємстві джерел з залповим викидом.

1.3) До обладнання та споруд

1.3.1) Технологічне обладнання і виробничі приміщення повинні відповідати вимогам пожежо- та електронебезпеки.

1.3.2) Потужність технологічного обладнання не повинна перевищувати паспортних даних та встановленої потужності.

1.3.3) Ремонтні та профілактичні роботи (технічний стан котлів, теплогенераторів, газоходів, автоматики безпеки та автоматики регулювання, перевірка їхньої роботи на різних режимах і налаштування на заданий режим, тощо) повинні проводитися згідно з графіком ремонтних робіт.

1.3.4) Перед початком роботи необхідно перевіряти герметичність обладнання, арматури, трубопроводів. При виявленні пропусків негайно вживати заходів щодо їх усунення. Проводити герметизацію і максимальне ущільнення стиків і з'єднань в технологічному устаткуванні.

1.3.5) При експлуатації водогрійного котла необхідно:

- підтримка продуктивності (навантаження) котла за умов максимальної надійності і економічності агрегату з використанням для цього засобів регулювання витрат палива, повітря і тяги відповідно до вказівок режимної карти;

– підтримка заданих температури води на вході і виході.

1.4) До очистки газопилового потоку

1.4.1) Забезпечувати роботу пилоочисного обладнання в режимі паспортних характеристик.

1.4.2) Своєчасно проводити чищення усіх аспіраційних систем.

1.4.3) ПГОУ повинно працювати у відповідності до вимог Правил експлуатації установок очистки газів.

1.4.4) Суб’єкт господарювання повинен вчасно проводити технічні огляди, планові ремонти ПГОУ та контролювати фактичні показники його роботи не рідше одного разу на рік.

1.4.5) Суб’єкт господарювання повинен Розробити паспорт на кожну ГОУ у відповідності до Правил технічної експлуатації установок очистки газу, затверджених наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України

1.5) Виробничий контроль

1.5.1) Гранично допустимі викиди в атмосферу в рамках Дозволу повинні тлумачитися наступним чином:

а) Періодичний моніторинг:

1.5.1.1.). Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отримані при таких вимірах величини не повинні перевищувати гранично допустиму величину дозволених викиді

1.5.1.2). Результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду

1.5.1.3). Гранично допустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати гранично допустиму величину інтенсивності викидів

1.5.1.4). Для всіх інших параметрів, не один із середніх показників за 20 хвилин не повинен перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів

1.5.2) Гранично допустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, призведених до наступних нормальних умов:

а) У випадку газоподібних продуктів спалювання:

1.5.2.1. Температура: 273К, тиск: 101,3 кПа , сухий газ та визначений вміст кисню: 6% кисню для твердого палива (відходи деревини); 11% кисню у випадку спалювання лушпиння соняшника.

б) У випадку газів:

1.5.2.2. Температура: 273К, тиск: 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості).

1.5.3) Виробничий контроль за дотриманням граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин на підприємстві проводиться безпосередньо на джерелах викидів. Метою контролю є перевірка дотримання нормативів гранично допустимих викидів та одержання інформації, необхідної для планування природоохоронних заходів і оцінка їх ефективності.

1.5.4) Суб'єкт господарювання повинен забезпечувати постійний та безпечний доступ до місць відбору проб для контролю викидів в атмосферне повітря, а також безпечний доступ до будь-яких інших точок пробовідбору та моніторингу, відповідно вимогам Уповноваженого державного органу.

1.5.5) Виробничий контроль за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин повинен здійснюватися організаціями, які мають у своєму складі атестовану лабораторію..

1.5.6) При визначенні розташування місць відбору проб, виконанні відбору проб організованих промислових викидів стаціонарними джерелами забруднення атмосферного повітря керуватись вимогами ДСТУ 8812:2018 Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Настанови з відбирання проб;.

1.5.7) Визначення концентрацій забруднюючих речовин проводити за метрологічно атестованими методиками виконання вимірювань

1.5.8) Результати контролю надавати у вигляді протоколу контролю та повідомлення про результати інструментального контролю

1.6) Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання

Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання

Таблиця 9.4.

| Номер джерела викиду | Джерело утворення |  | Назва забруднюючої речовини | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Періоди-чність вимірю- вання | Методика виконання вимірювань | Місце відбору проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | найменування, марка, вид палива | номер |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Заходи щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання не надаються , у зв’язку з відсутністю такого обладання на підприємстві.

1.7) До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного

характеру

1.7.1) Суб'єкт господарювання (Оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) до Департаменту, як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як мала місце будь-яка аварія, яка може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування, а саме:

а) Будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу

б) Будь-яка несправність чи поломка контрольного обладнання або обладнання для моніторингу, яка може призвести до втрати контролю за системою попередження забруднення.

в) Будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення, Оператор повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому

1.7.2) У разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру повідомляються:

-Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації;

- Головне управління Держпродспоживслужби в Київської області;

- відповідна служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області.

1.7.3) Суб'єкт господарювання повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані в пункті

1.7.4) Даної умови. В повідомленні, яке надається Департаменту, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

1.7.5) Інформування та підготовка персоналу.

1 Суб'єкт господарювання повинен ввести в дію і підтримати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря.

2 Повинна підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу.

3 Персонал, який виконує спеціальні завдання, повинен володіти необхідною кваліфікацією (необхідною освітою, підготовкою та/або досвідом роботи).

1.8) Вимоги до неорганізованих джерел:

- Зварювальні роботи необхідно виконувати відповідно до вимог ГОСТ 12.3.003, ГОСТ 12.1.038 і ДНАОП 0.00-1.21-98 (підрозділ «Вимоги до електрозварювальних робіт і устаткування»),

санітарних правил при зварці, наплавленні і різанні металів, затвердженими МОЗ України, правилами пожежної безпеки при проведенні зварювальних і інших вогняних робіт.

- Розміщення устаткування зварювальних установок, його вузлів і механізмів, а також органів управління повинно забезпечувати вільний, зручний і безпечний доступ до них.

- Відпрацьовані матеріали (огарки електродів, шлакова кірка та ін.) повинні збиратися в металеві ємності і, по мірі накопичення, вивозитися з дільниці у відведені на території підприємства місця збору та утилізації.

- Неорганізований зварювальний пост повинен знаходитися на відстані 4-10 м від місця знаходження горючих матеріалів.

- Електрозварювальні роботи на відкритому повітрі під час дощу або снігопаду повинні проводитися під навісами з незаймистих матеріалів, при відсутності яких роботи повинні бути припинені.

Перший заступник генерального директора

ПрАТ «КЦКБА»                                                    _____________       Максим Грітченко

(повне найменування посади керівника)                                                          (підпис)                       (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)