13. Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості.

13.1. Контактні дані суб’єкта господарювання:

повне найменування юридичної особи  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАТОН ІНТЕРНЕШНЛ»

- ідентифікаційний код суб’єкта господарювання в ЄДРПОУ 37723728;

місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи – підприємця – 03045, м. Київ,Голосіївський р-н., вул. Новопирогівська,буд.66

- назва об’єкта / промислового майданчика : Проммайданчик №1(основне виробництво)

- місцезнаходження об’єкта / промислового майданчика  03045, м. Київ, Голосіївський р-н., вул. Новопирогівська,буд.66

- код Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад -   UA80000000000126643

прізвище, ім'я, по батькові контактної особи -  Шостак Олександр Федорович

посада менеджер (управитель) з адміністративної діяльності,

телефон (044) 259-40-00, електронна пошта - office@paton.ua

- назва виду економічної діяльності об’єкта за КВЕД (код видів економічної діяльності згідно із загальним класифікатором видів економічної діяльності) 27.90 Виробництво іншого електричного устатковання

відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” підлягає оцінці впливу на довкілля -  Діяльність підприємства не вимагає отримання висновку з оцінки впливу на довкілля, відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

13. 2. Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об’єкта

13. 2.1. Виробнича структура об’єкта

Підприємство виробляє зварювальне обладнання.

Річна проектна потужність підприємства: 40000 шт. апаратів за рік.

Режим роботи – 2016 годин/рік.

Основне виробництво

Опис технологічного процессу:

1 Закупка та комплектація матеріалів для виробництва зварювального обладнання.

2. Штамповка металевих корпусів у цеху корпусів на штампах.

3. Фарбування металевих корпусів порошковою фарбою, термічне запікання  фарби.

Встановлення міст кріплення (бонки) пневматичним інструментом. Встановлення місць кріплення методом контактного зварювання.

4. Порізка та опресування кабельної продукції на пресовому обладнанні.

5. Збирання зварювального обладнання, пайка силових полупровідникових елементів.

6. Налаштування зварювальних апаратів згідно стандарту, та тестування готової продукції на вимірювальних стендах під фактичним навантаженням ( 40-600 А).

7   Герметизація лаком аерозольним способом електороних  плат та силових напів полупроводникових елементів.

8. Фінішне збирання, маркировка зварювального обладнання.

9  Комплектація і упаковка готової продукції згідно заказам дилерів та замовників.

2.2. Перелік видів продукції, що випускається на об’єкті.

Продукція (готова продукція та напівфабрикати,які відпускає підприємство споживачам)

13. 2.2. Перелік видів продукції, що випускається на об’єкті.

Продукція (готова продукція та напівфабрикати,які відпускає підприємство споживачам)

Таблиця 2.2

| № з/п | Вид продукції | Річний випуск |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Зварювальні апарати | 40 000 шт. |

13. 2.3. Матеріальні баланси

Найменування виробничого процесу чи окремої операції у розрізі у яких складений матеріальний баланс :

Таблиця 2.3

| Сировина на вході |  | Продукція на виході |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва | Річне використання | Назва | К-ть |
| ЛАК антикорозійний PVB 60 (PLASTІK 70), 5 L | 1012 шт (5060 літрів)/рік | Зварювальні апарати | 40 000 шт |
| ЛАК антикорозійний PVB 16 aerosol 400 ml (PLASTІK 70) | 3602 балонів (1441 літрів)/рік |  |  |
| Електроди АНО-21 | 1,4 т/рік |  |  |
| Електроди АНО-36 (аналог АНО -4) | 1,3 т/рік |  |  |
| УОНИ 13/45 | 1,38 т/рік |  |  |
| УОНИ 13/55 | 1,4 т/рік |  |  |
| Зварювальний дріт ЦЛ-11 | 0,5 т/рік |  |  |
| Газ аргон для зварювання | 102 шт балонів |  |  |
| Припій ПОС-61 | 1,395 т/рік |  |  |
| Фарба для корпусних деталей | 11,0 т/рік |  |  |
| Діоксид вуглецю | 38 шт (балони на (40л) |  |  |
| Змивка для плат (ізопропіловий спирт, очисник універсальний) | 170 л |  |  |
| Електроди Т -590 | 0,5 т |  |  |
| Зварювальний дріт ER70S ( СВ08Г2С) | 2,0 т |  |  |
| Герметик ТМ-704, ТМ-705 | 0,6 т |  |  |

Кількість матеріалів, необхідних для виготовлення  одного зварювального апарату

| № п.п. | Назва матеріалів | Од.вим. | Кільк. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плата в зборі БИС-0473/0503/0513/0523 (цифрова 200-250A) | шт | 1 |
| 2 | Діодний напівміст UDA20040 | шт | 1 |
| 3 | Конденсатор електр. 470мкФ 400..450В 105C (D=30мм) вивідний | шт | 4 |
| 4 | Транзистор (TO-247) MBQ60T65PES | шт | 4 |
| 5 | Радиатор алюм. 132,5мм, та 58 мм | шт | 2 |
| 7 | Датчик струму TL59-500 или AST-104 "TALEMA" | шт | 1 |
| 8 | Термореле KSD-01F H50C open, D90C close, D100C close | шт | 3 |
| 11 | Конденсатор плівка 4,7мкФ 400В CBB21 (Rz=30мм) вивідний | шт | 6 |
| 12 | Припій ПОС-61 с флюсом Ф0,8-1.0 мм | шт | 1 |
| 13 | Припій ПОС-61 с флюсом Ф1,6-2,0мм | шт | 1 |
| 14 | ЛАК PVB 16 aerosol 400 ml (PLASTІK 70) | шт | 1 |
| 15 | Термопаста Kafuter K-5211 | шт | 1 |
| 16 | Планка кріпильна (квадратна) для 120S/160SP/200S (ВДИ160P.40.01.005) | шт | 1 |
| 17 | Стійка латунна гвинт-гайка М3х18+6 | шт | 1 |
| 19 | Пластина розпірна для 250Е (ВДІ 120M.00.00.004) | шт | 1 |
| 21 | Провід ПВ3-2,5 колір червоний, та чорний | шт | 2 |
| 24 | Стойка пласт. гайка-гайка М3х11 (HTP-311) | шт | 1 |
| 25 | Провід здвоєний 2x22AWG (2468) 105С | м | 0,5 |
| 26 | Підкладка ізоляційна під конденсатор Ф32мм | шт | 1 |
| 30 | Електронні компоненти для налагоджування інверторів | шт | 1 |
| 31 | Втулка пластикова 7х3х10 мм | шт | 1 |
| 34 | Провід ПВ3-0,75 колір червоний | м | 0,8 |
| 36 | Змивка для плат | шт | 1 |
| 38 | Кутик діодний 250 P (ВДІ-250 P.45.01.004) | шт | 1 |
| 39 | Кутик шунта 250 P (ВДІ-250 P.45.01.005) | шт | 1 |
| 40 | Механізм подачі проволоки 2 ролика D76L-2450-150-401D (D=0.6-0.8mm+1.0-1.2mm) | шт | 1 |
| 41 | Плата в зборі БУП-0102 (D) | шт | 1 |
| 42 | Блок трансформації ПСІ-200S | шт | 1 |
| 43 | Стрічка мідна (М1) 0,60х40 | шт | 1 |
| 44 | Феррит "Ш" P4-EE65/32/27-G016 (с зазором) | шт | 1 |
| 45 | Феррит "Ш" P4-EE65/32/27 | шт | 1 |
| 46 | Стрічка мідна (М1) 0,20х40 | шт | 1 |
| 47 | Осердя T200-52 (T50,8/31,8/14 AL=92nH) | шт | 1 |
| 48 | Кабель КГ 1х16 (матеріал) | шт | 1 |
| 49 | Стрічка поліамідна 0,1mmх45мм 500C (D=300mm) | шт | 1 |
| 50 | Провід ПВ3-4,0 колір чорний | шт | 1 |
| 51 | Сердцевина трансформатора пластикова (СС 2027.00.001) | шт | 1 |
| 52 | Основа трансформатора ВДІ 250Е,01,00,003 | шт | 1 |
| 53 | ЛАК PVB 60 (PLASTІK 70), 5 L | шт | 1 |
| 54 | Припій ПОС-61 с флюсом Ф1,6-2,0мм | шт | 1 |
| 55 | Провід ПВ3-2,5 колір червоний | шт | 1 |
| 56 | Накінечник кабельний SC16-10 | шт | 1 |
| 57 | Планка трансформатора ВДІ-250 P | шт | 1 |
| 59 | Стрічка малярна реал. ширини 45..46мм 25м | шт | 1 |
| 60 | Трубка 3.31 ТВ-40, 4,5 , белая, первого сорта ГОСТ 19034-82 | шт | 1 |
| 62 | Плата в зборі БПК-0502 (для серии "D") | шт | 1 |
| 63 | Корпус ПСІ-200 S | шт | 1 |
| 64 | Лист Ст08кп δ=1 (1250х2500) ДСТУ 8971:2019 | шт | 1 |
| 65 | Порошкова фарба (чорна) UM-1008-09005-T мат гладка | кг | 0,25 |
| 66 | Порошкова фарба (сіра) UD-1028-07016-C мат гладка | кг | 0,15 |
| 68 | Лист Ст08кп δ=2 (1250х2500) ДСТУ 8971:2019 | шт | 1 |
| 70 | Гофрокартон тришаровий 800х1200 | шт | 1 |
| 73 | Дріт «Патон» ф 0,8мм, 5кг | шт | 1 |
| 74 | Піддон 1200*800 | шт | 1 |
| 75 | Плівка стрейч 20*500*300 | шт | 1 |
| 76 | Плата в зборі БУВ-0700/0701/0702 (для серии "D") | шт | 1 |
| 77 | Роз'єм панельний напівавтомату типу ЕВРО | шт | 1 |
| 78 | Блок живлення ПСИ-200/250S (Плата в зборі БПИ-04.00) | шт | 1 |
| 79 | Плата в зборі БПИ-0400/0401/0402/0403/0404/0405 | шт | 1 |
| 80 | Трансформатор малий EE2011 (SC150903) | шт | 1 |
| 81 | Припій ПОС-61 с флюсом Ф0,8-1.0 мм | шт | 1 |
| 82 | Провід ПВ3-0,75 колір червоний | шт | 1 |
| 83 | Провід ПВ3-0,75 колір чорний | шт | 1 |
| 84 | Стійка пласт. винт-гайка М3х10 (HTS-310) | шт | 1 |
| 85 | Клема кабельна 6,3х0,4 "мама" на 2,5 кв.мм "Бухта" | шт | 1 |
| 86 | Термистор NTC 50D-9 | шт | 1 |
| 87 | Клема кабельна NS39-T | шт | 1 |
| 88 | Провід ПВ3-0,75 колір чорний | м | 2 |
| 89 | ЛАК PVB 16 aerosol 400 ml (PLASTІK 70) | л | 0,12 |
| 90 | Силіконовий ковпачок на клему 6,3мм великий | шт | 1 |
| 92 | Кабель мережевий 3х2,5 L=2,2м | шт | 1 |
| 93 | Відсікач газу ZCQ-20Y-17 DC24V | шт | 1 |
| 94 | Блок вхідного реле взборі ПСИ-200S/250S | шт | 1 |
| 95 | Діодний міст BR7508 | шт | 1 |
| 96 | Плата друкована БВР-0000/0001 | шт | 1 |
| 97 | Реле силове Tianbo HJQ-15F-S-H(TBF-1)N/110VDC 30A | шт | 1 |
| 98 | Припій ПОС-61 с флюсом Ф1,6-2,0мм | шт | 1 |
| 99 | Термистор NTC 220D-15 | шт | 1 |
| 100 | Резистор 3W 200R (6,0х16 мм) дротяний вивідний | шт | 1 |
| 101 | Клема кабельна 6,3х0,4 "мама" на 2,5 кв.мм "Бухта" | шт | 1 |
| 102 | Резистор кер. 5W 15К (10х10х20мм) выводной | шт | 1 |
| 103 | Варістор 20D391K (220В) | шт | 1 |
| 104 | Конденсатор кер. (1808) 1nF 2kV 10% X7R Surface Mount | шт | 1 |
| 105 | ЛАК PVB 16 aerosol 400 ml (PLASTІK 70) | шт | 1 |
| 106 | Провід ПВ3-0,75 колір чорний | м | 0,9 |
| 107 | Силіконовий ковпачок на клему 6,3мм великий | шт | 1 |
| 108 | Клема кабельна NS39-T | шт | 1 |
| 109 | Провід ПВ1-1,5 колір білий | шт | 1 |
| 110 | Провід ПВ3-0,5 колір білий | шт | 1 |
| 111 | Провід ПВ3-0,5 колір чорний | шт | 1 |
| 112 | Термоусадочна трубка D=20 mm (Dnom=10mm) | шт | 1 |
| 113 | Діод (SMA) ES1J | шт | 1 |
| 114 | Трубка стеклотканевая ф5,0мм | шт | 1 |
| 115 | Вентилятор 92x25мм DC 12Vх0,6А 84CFM | шт | 1 |
| 116 | Наліпка передня цифрова D StandardMIG-200 (232x86mm) | шт | 1 |
| 117 | Наліпки на кришки таблиця 296х175 мм | шт | 1 |
| 118 | Плата в зборі БИП-0303/0400/0401 | шт | 1 |
| 119 | Механізм гальмування котушки 1-5 кг.(5KG-B) | шт | 1 |
| 120 | Роз'єм швидкороз'ємний газовий NW5 під Ф8мм | шт | 1 |
| 121 | Услуга нанесения рисунка на корпус Standart MIG | шт | 1 |
| 122 | Гніздо панельне червоне ABI-IF/BEB 35-50 | шт | 1 |
| 123 | Штекер кабельний чорний ABI-CM/BSB 35-50 | шт | 1 |
| 124 | Гніздо панельне чорне ABI-IF/BEB 35-50 | шт | 1 |
| 125 | Кабель КГ 1х16 (матеріал) | шт | 1 |
| 126 | Шлейф 140мм 4pin 24AWG +XH-4P | шт | 1 |
| 127 | Термопредохранитель 5А | шт | 1 |
| 128 | Петля пластиковая WZ-3030HY | шт | 1 |
| 129 | Енкодер EC11-1S-D7 6.5-L15KQ | шт | 1 |
| 130 | Ручка для потенциометра AL-PK 30-17 BLACK (30X17HL2) | шт | 1 |
| 131 | Трансформатор SC120808 для вент. 12V (БПК) | шт | 1 |
| 132 | Вимикач мережевий KR2-11-201 16А (28х22мм) | шт | 1 |
| 133 | Замок пластіковий на ПСІ | шт | 1 |
| 134 | Ручка РПЛ166.00.000 "ПАТОН" | шт | 1 |
| 135 | Стійка латунна гвинт-гайка М5х6 | шт | 1 |
| 136 | Планка упорна (ПСИ 200S.46.01.007) | шт | 1 |
| 137 | Припій ПОС-61 с флюсом Ф0,8-1.0 мм | шт | 1 |
| 138 | Припій ПОС-61 с флюсом Ф1,6-2,0мм | шт | 1 |
| 139 | ЛАК PVB 16 aerosol 400 ml (PLASTІK 70) | шт | 1 |
| 140 | Провід здвоєний 2x22AWG (2468) 105С | шт | 1 |
| 141 | Ніжка пластмасова мала NF-008 | шт | 1 |
| 142 | Стойка пласт. гайка-гайка М3х11 (HTP-311) | шт | 1 |
| 143 | Накінечник кабельний SC16-8 | шт | 1 |
| 146 | Стойка пласт. винт-гайка М3х6 (HTS-306) | шт | 1 |
| 147 | Клема кабельна 6,3х0,4 "мама" на 2,5 кв.мм "Бухта" | шт | 1 |
| 149 | Муфта пластік PG-11 | шт | 1 |
| 152 | Клема кабельна NS39-T | шт | 1 |
| 153 | Гвинт кругл. М5х5 | шт | 1 |
| 154 | Електронні компоненти для налагоджування інверторів | шт | 1 |
| 156 | Шлейф 110мм 3pin 22AWG+1 роз. PH-4 (2.0мм) St.Mig | шт | 1 |
| 157 | Шлейф 125мм 2 wire 24AWG +XH-3P | шт | 1 |
| 158 | Заклепка алюмінієва 4х12 звичайна | шт | 1 |
| 160 | Саморіз 2,9х9,5 | шт | 1 |
| 161 | Хомут нейлон 2,5х100 | шт | 1 |
| 163 | Термоусадочна трубка D=20 mm (Dnom=10mm) | шт | 1 |
| 165 | Флюс F1 | шт | 1 |
| 167 | Силіконовий ковпачок на клему 6,3мм великий | шт | 1 |
| 168 | Втулка прохідна Ø14х18*2мм чорна | шт | 1 |
| 174 | Клема L-KLS1-2.50-T | шт | 1 |
| 175 | Термоусадочна трубка D=6 mm (Dnom=3mm) | м | 0,6 |
| 176 | Змивка для плат | шт | 1 |
| 177 | Роз'єм HU2.5-2 (L-KLS1-2.50-02-H) | шт | 1 |
| 178 | Термоусадочна трубка D=3 mm (Dnom=1,5mm) | шт | 1 |
| 179 | Пальник ABIMIG A 155 LW_3,00 м_KZ-2 | шт | 1 |
| 180 | КСК-16x3+3 35-50 | шт | 1 |
| 181 | Гофро ящик "ПСИ- серія S" UA\EN 490x250 x358 | шт | 1 |
| 182 | Паспорт серія StandardMIG-160/200/250/270/350 | шт | 1 |
| 183 | Серійний номер StandardMIG-200 | шт | 1 |
| 184 | Плівка п/е, Н полотно стрейч 500х0,012 FS | шт | 1 |
| 185 | Наліпка на гофроящик StandardMIG-200 | шт | 1 |
| 186 | Пакет із замком zip-lock 120х80мм | шт | 1 |
| 187 | Кріпильні вироби | шт | 30 |

13. 2.4.1. Перелік та опис виробництв

Виробництво:II Виробничі процеси ( стаціонарні джерела ),  виробничий майданчик № 1

Тип процесу основний

Таблиця 2.4.1.

| № з/п | Код устаткування | Найменування устаткування |
| --- | --- | --- |
| 1 | 130326 | Контактні технологічні процеси/Зварювання металів |
| 2 | 210620 | Технологічні процеси в машинобудуванні, деревообробній, целюлозно-паперовій та харчовій промисловості, промисловості з виробництва напоїв та в інших секторах/Машинобудування (механічна обробка металу) |
| 3 | 410108 | інші види промислового використання фарб (за винятком ремонту автомобілів) |

13. 2.5.1. Опис та місце розташування виробництв та технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології

Технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології відсутнє.

13. 2.6.1. Виробничі потужності, режим роботи устаткування, баланс часу роботи устаткування

Режими роботи устаткування приведено в таблиці 3.1.

Баланс часу роботи устаткування приведено в таблиці 3.1.

Терміни введення в експлуатацію технологічного устаткування – 2025, нормативний строк його амортизації - 50 років, дата проведення останньої реконструкції або модернізації технологічного устаткування – -.

Опис устаткування по джерелам

Таблиця 2.6.1

| № джер. | Найменування технологічного устаткування | Призначення технологічного устаткування | Продуктивність технологічного устаткування | Проектна виробнича потужність | Фактична виробнича потужність | Баланс часу роботи, год/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба вентиляції лабораторії №1 - електрозварювальне обладнання | Стенд для випробування зварювального обладнання | 5 кВт | 5 кВт | 5 кВт | 250/250/500/ 250/400 |
| 2 | Труба вентиляції конструкторського відділу - електрозварювальне обладнання | Стенд для випробування зварювального обладнання | 5 кВт | 5 кВт | 5 кВт | 250/250/500/ 250/400 |
| 3 | Труба вентиляції конструкторського відділу | Стенд для випробування зварювального обладнання | 5 кВт | 5 кВт | 5 кВт | 250/250/500/ 250/400 |
| 4 | Труба вентиляції лабораторії №3 | Лазерне різнання пласмас, лазерне маркування | 5 кВт | 5 кВт | 5 кВт | 600 |
| 5 | Труба вентиляції цеху механічної обробки | Видування алюмінієвої стружки | 0,3 кВт | 0,3 кВт | 0,3 кВт | 2016 |
| 6 | Труба вентиляції дільниці пайки №1.1 | Пайка | 1,7 кВт | 1,7 кВт | 1,7 кВт | 2016 |
| 7 | Труба вентиляції дільниці пайки №1.1 | Пайка | 1,7 кВт | 1,7 кВт | 1,7 кВт | 2016 |
| 8 | Труба вентиляції дільниці пайки №1.2 | Пайка Видування алюмінієвої стружки | 1,7 кВт | 1,7 кВт | 1,7 кВт | 2016 |
| 9 | Труба вентиляції складального цеху | Складальний цех | 5 кВт | 5 кВт | 5 кВт | 250/250/500/600/ 2016/2016/100/2016 |
| 10 | Труба вентиляції складального цеху | Пайка | 1,7 кВт | 1,7 кВт | 1,7 кВт | 2016/2016 |
| 11 | Труба вентиляції цеху трансформаторів | Заливка лаком деталей трансформатора та сушка деталей | 40 000 шт | 40 000 шт | 40 000 шт | 2016 |
| 12 | Труба вентиляції цеху трансформаторів | Пайка Зачистка деталей перед пайкою | 1,7 кВт | 1,7 кВт | 1,7 кВт | 2016/500 |
| 13 | Труба вентиляції цеху пайки №2 | Пайка Використання герметика | 1,7 кВт | 1,7 кВт | 1,7 кВт | 2016 |
| 14 | Труба вентиляції цеху пайки №2 | Пайка Використання герметика | 1,7 кВт | 1,7 кВт | 1,7 кВт | 2016 |
| 15 | Труба вентиляції дільниці лакування плат | Дільниця сушки деталей. Використання герметика | 40 000 шт | 40 000 шт | 40 000 шт | 2016 |
| 16 | Труба вентиляції дільниці лакування плат | Сушка антикорозійного лаку. Використання герметика | 40 000 шт | 40 000 шт | 40 000 шт | 2016 |
| 17 | Труба вентиляції | Мийка деталей та обладнання | 40 000 шт | 40 000 шт | 40 000 шт | 2016 |
| 18 | Труба вентиляції | Ремонт зварювального обладанання | 1,7 кВт | 1,7 кВт | 1,7 кВт | 2016 |
| 19 | Труба вентиляції | Тестування зварювального обладанння | 5 кВт | 5 кВт | 5 кВт | 2016/25/60/50/20 |
| 20 | Труба вентиляції фірмового магазину | Тестування зварювального обладанння | 5 кВт | 5 кВт | 5 кВт | 25 |
| 21 | Труба вентиляції корпусного цеху | Виробництво корусних деталей | 5 кВт | 5 кВт | 5 кВт | 250/250/500/ 250/400/500 |
| 22 | Труба вентиляції фарбувальної дільниці | Нанесення фарб на корпусні деталі | 22,3 кВт | 22,3 кВт | 22,3 кВт | 2016 |
| 23 | Гирло циклону цеху механічної обробки металів | Механічна обробки металів | 11,0 кВт | 11,0 кВт | 11,0 кВт | 1000/1000/ 500/500/500/500 |
| 24 | Труба вентиляції механічної майстерні | Механічна обробки металів | 7,5 кВт | 7,5 кВт | 7,5 кВт | 500/400/400/500/500 |

13. 2.7.1. Термін введення та інші строки, пов'язані з експлуатацією технологічного устаткування.

Терміни введення в експлуатацію технологічного устаткування, нормативний строк його амортизації, дата проведення останньої реконструкції або модернізації технологічного устаткування, зміни показників продуктивності устаткування внаслідок реконструкції у порівнянні з проектними показниками наведено у таблиці:

Таблиця 2.7.1

| № джер. | Найменування технологічного устаткування | Дата введення в експлуатацію | Нормативний строк амортизації, років | Дата проведення останньої реконструкції |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба вентиляції лабораторії №1 | 2025 | 50 | - |
| 2 | Труба вентиляції конструкторського відділу | 2025 | 50 | - |
| 3 | Труба вентиляції конструкторського відділу | 2025 | 50 | - |
| 4 | Труба вентиляції лабораторії №3 | 2025 | 50 | - |
| 5 | Труба вентиляції цеху механічної обробки | 2025 | 50 | - |
| 6 | Труба вентиляції дільниці пайки №1.1 | 2025 | 50 | - |
| 7 | Труба вентиляції дільниці пайки №1.1 | 2025 | 50 | - |
| 8 | Труба вентиляції дільниці пайки №1.2 | 2025 | 50 | - |
| 9 | Труба вентиляції складального цеху | 2025 | 50 | - |
| 10 | Труба вентиляції складального цеху | 2025 | 50 | - |
| 11 | Труба вентиляції цеху трансформаторів | 2025 | 50 | - |
| 12 | Труба вентиляції цеху трансформаторів | 2025 | 50 | - |
| 13 | Труба вентиляції цеху пайки №2 | 2025 | 50 | - |
| 14 | Труба вентиляції цеху пайки №2 | 2025 | 50 | - |
| 15 | Труба вентиляції дільниці лакування плат | 2025 | 50 | - |
| 16 | Труба вентиляції дільниці лакування плат | 2025 | 50 | - |
| 17 | Труба вентиляції | 2025 | 50 | - |
| 18 | Труба вентиляції | 2025 | 50 | - |
| 19 | Труба вентиляції | 2025 | 50 | - |
| 20 | Труба вентиляції фірмового магазину | 2025 |  |  |
| 21 | Труба вентиляції корпусного цеху | 2025 | 50 | - |
| 22 | Труба вентиляції фарбувальної дільниці | 2025 | 50 | - |
| 23 | Гирло циклону цеху механічної обробки металів | 2025 | 50 | - |
| 24 | Труба вентиляції механічної майстерні | 2025 | 50 | - |

Терміни введення в експлуатацію технологічного устаткування – 2025, нормативний строк його амортизації - 50 років, дата проведення останньої реконструкції або модернізації технологічного устаткування – -.

14. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

14.1. Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблиця 6.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Забруднююча речовина |  |  |  |  | Фактичний обсяг викидів (т/рік) | Потенційний обсяг викидів (т/рік) |  | Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік (т/рік) |  |
|  | код |  | найменування |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 1 | 10226 |  | Титану діоксид |  |  | - | 0,021241 |  | - |  |
| 2 | 06000 337 |  | Оксид вуглецю |  |  |  | 0,0259325 |  | 1,5 |  |
| 3 | 01003 123 |  | Заліза оксид(в переpахунку на залізо) |  |  | - | 0,137793 |  | 0,1 |  |
| 4 | 01006 164 |  | Нікель та його сполуки в перерахунку на нікель |  |  | - | 0,000135 |  | 0,001 |  |
| 5 | 01009 184 |  | Свинець та його сполуки в перерахунку на свинець |  |  | - | 0,00001044 |  | 0,003 |  |
| 6 | 01010 203 |  | Хром та його сполуки в перерахунку на триоксид хрому |  |  | - | 0,004872 |  | 0,02 |  |
| 7 | 01101 101 |  | Алюмінію оксид |  |  | - | 0,015708 |  | 0,1 |  |
| 8 | 01104 143 |  | Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану |  |  |  | 0,005729 |  | 0,005 |  |
| 9 | 03000 2902 |  | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційова-них за складом |  |  | - | 1,067678 |  | 3 |  |
| 10 | 03000 11510 |  | Аэрозоль лакофарбових матерiалiв |  |  | - | 2,44306 |  | 3 |  |
| 11 | 03001 323 |  | Кремнію діоксид аморфний (Аеросил-175) |  |  | - | 0,006618 |  | 1 |  |
| 12 | 04001 301 |  | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту |  |  | - | 0,10201 |  | 1 |  |
| 13 | 11000 1051 |  | Спирт ізопропіловий |  |  | - | 0,000208 |  | 1,5 |  |
| 14 | 11000 2704 |  | Бензин (нафтовий,малосірчистий, в перерахунку на вуглець) |  |  |  | 0,08478 |  | 1,5 |  |
| 15 | 11000 2750 |  | Сольвент нафта |  |  | - | 0,71346 |  | 1,5 |  |
| 16 | 11000 2752 |  | Уайт-спірит |  |  | - | 5,28792 |  | 1,5 |  |
| 17 | 11007 1401 |  | Ацетон |  |  | - | 0,30397 |  | 0,5 |  |
| 18 | 11009 1210 |  | Бутиловий ефір оцтової кислоти |  |  | - | 0,13954 |  | 0,3 |  |
| 19 | 11028 1555 |  | Кислота оцтова |  |  | - | 0,0004095 |  | 0,8 |  |
| 20 | 11030 616 |  | Ксилол |  |  |  | 2,002 |  | 0,9 |  |
| 21 | 11037 620 |  | Стирол |  |  | - | 0,00006825 |  | 0,05 |  |
| 22 | 11041 621 |  | Толуол |  |  | - | 0,72298 |  | 0,9 |  |
| 23 | 15002 827 |  | Вінілхлорид |  |  | - | 0,0000273 |  | 0,01 |  |
| 24 | 16000 343 |  | Фториди, що легко розчиняються (наприклад, NaF) та їх сполуки в перерахунку на фтор |  |  | - | 0,01279 |  | 0,05 |  |
| 25 | 16000 344 |  | Фториди погано pозчинні неоpганічні (фтоpид алюмінію і кальцію) |  |  | - | 0,007635 |  | 0,05 |  |
| 26 | 16001 342 |  | Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень |  |  | - | 0,003335 |  | 0,05 |  |
| Усього для підприємства |  |  |  |  |  | - | 13,10990999 |  | - |  |
| Найбільш поширені забруднюючі речовини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 1 | 06000 337 |  | Оксид вуглецю |  |  | - | 0,0259325 |  | 1,5 |  |
| 2 | 01009 184 |  | Свинець та його сполуки в перерахунку на свинець |  |  |  | 0,00001044 |  | 0,003 |  |
| 3 | 03000 2902 |  | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційова-них за складом |  |  | - | 1,067678 |  | 3 |  |
| 4 | 03000 11510 |  | Аэрозоль лакофарбових матерiалiв |  |  | - | 2,44306 |  | 3 |  |
| 5 | 03001 323 |  | Кремнію діоксид аморфний (Аеросил-175) |  |  | - | 0,006618 |  | 1 |  |
| 6 | 04001 301 |  | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту |  |  | - | 0,10201 |  | 1 |  |
| Усього |  |  |  |  |  |  | 3,64530894 |  |  |  |
| Небезпечні забруднюючі речовини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 1 | 01003 123 |  | Заліза оксид(в переpахунку на залізо) |  |  | - | 0,137793 |  | 0,1 |  |
| 2 | 01006 164 |  | Нікель та його сполуки в перерахунку на нікель |  |  |  | 0,000135 |  | 0,001 |  |
| 3 | 01010 203 |  | Хром та його сполуки в перерахунку на триоксид хрому |  |  | - | 0,004872 |  | 0,02 |  |
| 4 | 01101 101 |  | Алюмінію оксид |  |  | - | 0,015708 |  | 0,1 |  |
| 5 | 01104 143 |  | Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану |  |  | - | 0,005729 |  | 0,005 |  |
| 6 | 11007 1401 |  | Ацетон |  |  | - | 0,30397 |  | 0,5 |  |
| 7 | 11009 1210 |  | Бутиловий ефір оцтової кислоти |  |  | - | 0,13954 |  | 0,3 |  |
| 8 | 11028 1555 |  | Кислота оцтова |  |  |  | 0,0004095 |  | 0,8 |  |
| 9 | 11030 616 |  | Ксилол |  |  | - | 2,002 |  | 0,9 |  |
| 10 | 11037 620 |  | Стирол |  |  | - | 0,00006825 |  | 0,05 |  |
| 11 | 11041 621 |  | Толуол |  |  | - | 0,72298 |  | 0,9 |  |
| 12 | 15002 827 |  | Вінілхлорид |  |  | - | 0,0000273 |  | 0,01 |  |
| 13 | 16000 343 |  | Фториди, що легко розчиняються (наприклад, NaF) та їх сполуки в перерахунку на фтор |  |  | - | 0,01279 |  | 0,05 |  |
| 14 | 16000 344 |  | Фториди погано pозчинні неоpганічні (фтоpид алюмінію і кальцію) |  |  |  | 0,007635 |  | 0,05 |  |
| 15 | 16001 342 |  | Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень |  |  | - | 0,003335 |  | 0,05 |  |
| Усього |  |  |  |  |  | - | 3,35699205 |  |  |  |
| Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об’єкта |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | - | 5 |  | 6 |  |
| 1 | 10226 |  | Титану діоксид |  |  | - | 0,021241 |  |  |  |
| 2 | 11000 1051 |  | Спирт ізопропіловий |  |  |  | 0,000208 |  | 1,5 |  |
| 3 | 11000 2704 |  | Бензин (нафтовий,малосірчистий, в перерахунку на вуглець) |  |  | - | 0,08478 |  | 1,5 |  |
| 4 | 11000 2750 |  | Сольвент нафта |  |  | - | 0,71346 |  | 1,5 |  |
| 5 | 11000 2752 |  | Уайт-спірит |  |  | - | 5,28792 |  | 1,5 |  |
| Усього |  |  |  |  |  | - | 6,107609 |  |  |  |

14.2 Характеристика устаткування очистки газів

Таблиця 6.4. Характеристика установок очистки газів

| Номер джерела викиду | Наймену- вання ГОУ | Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка |  |  | Ступень очищення | Назва та тип установки очистки газу | На вході в ГОУ |  |  | На виході з ГОУ |  |  | Ступінь очищення газу, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | об'ємна витрата газопи- лового потоку, м3/с | масова концен- трація, мг/м3 | масова витрата, г/с | об'ємна витрата газопи- лового потоку, м3/с | масова концен- трація, мг/м3 | масова витрата, г/с |  |
|  |  | CAS № / CAS | код | наймену- вання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 23 | Циклон | - | 3000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна ) | 1 | Циклон Цок – 11 | 1,527 | 429,4635 | 0,65579 | 0,350 | 74,6787 | 0,02614 | 96,0 |
| 24 | Циклон | - | 3000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна ) | 1 | Циклон Цок – 9 | 1,897 | 461,7356 | 0,87591 | 0,458 | 64,5252 | 0,02955 | 96,6 |

14.3 Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об’єкта / промислового майданчика та дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Таблиця 6.7. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта / промислового майданчика

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| --- | --- | --- |
| Код | Найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Титану діоксид | 0,021 |
| 06000 | Оксид вуглецю | 0,026 |
| 01003 | Заліза оксид(в переpахунку на залізо) | 0,138 |
| 01006 | Нікель та його сполуки в перерахунку на нікель | 0,000 |
| 01009 | Свинець та його сполуки в перерахунку на свинець | 0,000 |
| 01010 | Хром та його сполуки в перерахунку на триоксид хрому | 0,005 |
| 01101 | Алюмінію оксид | 0,016 |
| 01104 | Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану | 0,006 |
| 03000 | Суспендовані частинки, недиференційовані за складом | 1,067 |
| 03000 | Аэрозоль лакофарбових матерiалiв | 2,443 |
| 03001 | Кремнію діоксид аморфний (Аеросил-175) | 0,007 |
| 04001 | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 0,102 |
| 11000 | Уайт-спірит | 5,288 |
| 11000 | Сольвент нафта | 0,713 |
| 11000 | Бензин (нафтовий,малосірчистий, в перерахунку на вуглець) | 0,085 |
| 11000 | Спирт ізопропіловий | 0,000 |
| 11007 | Ацетон | 0,304 |
| 11009 | Бутиловий ефір оцтової кислоти | 0,140 |
| 11028 | Кислота оцтова | 0,000 |
| 11030 | Ксилол | 2,002 |
| 11037 | Стирол | 0,000 |
| 11041 | Толуол | 0,723 |
| 15002 | Вінілхлорид | 0,000 |
| 16000 | Фториди погано pозчинні неоpганічні (фтоpид алюмінію і кальцію) | 0,008 |
| 16000 | Фториди, що легко розчиняються (наприклад, NaF) та їх сполуки в перерахунку на фтор | 0,013 |
| 16001 | Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень | 0,003 |
|  | Усього для підприємства: | 13,110 |

Таблиця 6.8. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)
______ машинобудування ( механічна обробка металу)______________ код _210620__________

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, в т.ч.: | 0,907 |
| 03000 | Суспендовані частинки, недиференційовані за складом | 0,907 |
|  | Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) | 0,907 |

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)
 інші види промислового використання фарб (за винятком ремонту автомобілів)  код _410108__________

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 03000 | Аэрозоль лакофарбових матерiалiв | 1,649 |
| 11000 | Уайт-спірит | 3,608 |
| 11000 | Спирт ізопропіловий | 0,000 |
| 11007 | Ацетон | 0,061 |
| 11009 | Бутиловий ефір оцтової кислоти | 0,028 |
| 11030 | Ксилол | 2,002 |
| 11041 | Толуол | 0,145 |
|  | Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) | 7,493 |

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)
______ зварювання металів ___________________ код _130326__________

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Титану діоксид | 0,021 |
| 06000 | Оксид вуглецю | 0,026 |
| 01003 | Заліза оксид(в переpахунку на залізо) | 0,138 |
| 01006 | Нікель та його сполуки в перерахунку на нікель | 0,000 |
| 01009 | Свинець та його сполуки в перерахунку на свинець | 0,000 |
| 01010 | Хром та його сполуки в перерахунку на триоксид хрому | 0,005 |
| 01101 | Алюмінію оксид | 0,016 |
| 01104 | Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану | 0,006 |
| 03000 | Аэрозоль лакофарбових матерiалiв | 0,794 |
| 03000 | Суспендовані частинки, недиференційовані за складом | 0,160 |
| 03001 | Кремнію діоксид аморфний (Аеросил-175) | 0,007 |
| 04001 | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 0,102 |
| 11000 | Бензин (нафтовий,малосірчистий, в перерахунку на вуглець) | 0,085 |
| 11000 | Сольвент нафта | 0,713 |
| 11000 | Уайт-спірит | 1,680 |
| 11007 | Ацетон | 0,243 |
| 11009 | Бутиловий ефір оцтової кислоти | 0,112 |
| 11028 | Кислота оцтова | 0,000 |
| 11037 | Стирол | 0,000 |
| 11041 | Толуол | 0,578 |
| 15002 | Вінілхлорид | 0,000 |
| 16000 | Фториди, що легко розчиняються (наприклад, NaF) та їх сполуки в перерахунку на фтор | 0,013 |
| 16000 | Фториди погано pозчинні неоpганічні (фтоpид алюмінію і кальцію) | 0,008 |
| 16001 | Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень | 0,003 |
|  | Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) | 4,710 |

14.4 Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва містить характеристику найкращих існуючих технологій виробництва, які не потребують надмірних витрат, та найкращих доступних технологій та методів керування для виробництв та технологічного устаткування

Для існуючого об’єкта / промислового майданчика впроваджуються найкращі існуючі технології виробництва, які не потребують надмірних витрат, а саме: технології найбільш ефективні з точки зору попередження, мінімізації або нейтралізації забруднюючих речовин, доступних будь-якому суб’єкту господарювання, який має відповідний тип виробництва (устаткування). Впровадження цих технологій передбачає підготовку робітників, методи роботи, інструменти контролю. Вартість використання таких технологій не повинна бути надмірною у порівнянні з природоохоронним результатом.

Для новоствореного об’єкта / промислового майданчика для виробництв та технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, впроваджуються найкращі доступні технології та методи керування, які включають в себе технологічні процеси, методи проєктування, виготовлення, обслуговування, експлуатації, виводу з експлуатації устаткування, які розроблені так, що можуть бути застосовані при умові економічної та технічної доцільності, доступні з точки зору витрат і переваг і є найбільш ефективними для досягнення високого рівня захисту навколишнього природного середовища в цілому.

Таблиця. Інформація про заходи щодо впровадження найкращих доступних технологій та методів керування для виробництв та технологічного устаткування (для об'єктів першої групи)

| Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) | Найменування заходу | Строк виконання заходу | Номер джерела викиду на карті-схемі | Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн. | Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Примітка:

у графі 1 - вказується код та назва виробничих та технологічних процесів, до якого відносяться джерела утворення забруднюючих речовин, відповідно до EMEP/EEA Emission Inventory Guidebook (Керівництво по інвентаризації атмосферних викидів (CORINAIR)).

14.5  Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин відсутні

14.6. Оцінка впливу викидів забруднюючих речовин на стан забруднення атмосферного повітря, що здійснюється за даними результатів розрахунків розсіювання

Гігієнічним критерієм для визначення гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферу є відповідність їх розрахункових концентрацій на межі СЗЗ гігієнічним регламентам.

Надано аналіз одержаних результатів розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, проведених на електронно-обчислювальних машинах (далі – ЕОМ) за програмами розрахунку розсіювання (вказується найменування програми).

Визначення доцільності проведення розрахунку розсіювання забруднюючих речовин на ЕОМ проводиться відповідно до вимог пункту 5.21 розділу 5 ОНД-86.

Розмір розрахункового майданчика визначається згідно з пунктом 2.19 розділу 2 ОНД-86 і повинен бути розміром 50 висот найвищого джерела викиду, але не менше ніж 2 кілометри. Розрахунок забруднення на ЕОМ проводиться з кроком сітки в залежності від класу об’єкта / промислового майданчика, а саме: 1, 2 клас – 250 метрів, 3 клас – 100 метрів, 4 клас – 50 метрів, 5 клас – 25 метрів.

У разі великого розрахункового майданчика та маленького кроку сітки доцільно проведення розрахунків розсіювання забруднюючих речовин на ЕОМ за 2-ма розрахунковими майданчиками:

оціночний – розміром 50 висот самої високої труби, але не менше ніж 2 кілометри, з кроком сітки, яка дорівнює розміру СЗЗ;

розрахунковий – розміром не менше 2 кратного розміру нормативної СЗЗ та кроком сітки у залежності від класу об’єкта / промислового майданчика (для високих джерел – розмір розрахункового майданчика повинен бути не менше 20 висот найвищого джерела викиду).

Результати проведених розрахунків забруднення атмосфери на ЕОМ таблиця за результатами розрахунку концентрацій у заданих точках розрахункового майданчика надається за такими речовинами або групами сумацій, максимальна концентрація яких перевищує 0,4 гігієнічного регламенту.

При аналізі розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосферного повітря, які утворюються викидами від джерел даного підприємства, встановлено, що максимальні фактичні концентрації в межах промислового майданчика  на межі СЗЗ складають речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом  - 0,625548 ГДК,  марганець і його сполуки (у перерахунку на діоксид марганцю) -  0,702045  ГДК, хром шестивалентний (у перерахунку на триоксид хрому) –  0,844021 ГДК, алюмінію оксид - 0,528297 ГДК, кремнію діоксид аморфний (Аеросил-175) - 0,532720 ГДК, аэрозоль лакофарбових матерiалiв -  0,884407 ГДК,  сольвент нафта -  0,472708 ГДК,  уайт-спірит -  0,502937 ГДК, ацетон -  0,589208 ГДК, бутиловий ефір оцтової кислоти -  0,700268 ГДК,  ксилол -  0,600544  ГДК,  толуол  - 0,661639  ГДК, фториди, що легко розчиняються (наприклад, NaF) та їх сполуки в перерахунку на фтор -  0,494053 ГДК,  фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень -  0,481797  ГДК .

Концентрація забруднюючих речовини на межі СЗЗ не перевищують ГДК. Виходячи з даних розрахунків розсіювання перевищень гігієнічних нормативів не виявлено. Необхідності у корегуванні санітарно-захисної зони немає. Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин проведений автоматизованою системою «ЕОЛ-h»  та наведений в Додатку.

15. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, та пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів.

1.1) Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів

Таблиця 9.1. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів

Номер джерела викидів:
Місце розташування джерела викиду:
Максимальна витрата викиду, кубічних метрів на секунду:
Висота викиду, метрів:

| Найменування забруднюючих речовин | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид |  | Строк досягнення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мг/м3 | г/с |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів відсутні

1.2) Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Номери джерел викидів: 1 Труба вентиляції лабораторії №1

Таблиця 9.2.

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид. мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- для Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор)(Фториди погано розчинні неорга-нічні (фторид алюмінію, фторид кальцію, гексафторалюмінат натрію) /у перерахунку на фтор/) 0,000562  г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)(Заліза оксид  (у перерахунку на залізо))  0,00221  г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор)(Фториди добре розчинні неорганічні (фторид натрію, гексафтор-силікат натрію) /у перерахунку на фтор/)  0,001124  г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Титану оксид  0,003358  г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень(Фтористі газоподібні сполуки (фтористий водень, чотирифто-ристий кремній) /у перерахунку на фтор) 0,000256 г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Оксид вуглецю(Вуглецю оксид) 0,00283   г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому)(Хром шестивалентний (у перера-хунку на триоксид хрому)) 0,000011 г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану )(Марганець і його сполуки (у пере-рахунку на діоксид марганцю)) 0,00035 г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Алюмінію оксид( в перерахунку на алюміній) - 0,00246  г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO NO2])(Азоту діоксид) 0,000389 г/c з  дня отримання дозволу;

Забруднюючі речовини, для яких не встановлюються граничнодопустимі викиди, за ними не здійснюється державний облік, а також за результатами розрахунків розсіювання в атмосферному повітрі не виявлено перевищення нормативів екологічної безпеки та гігєнічних нормативів  не підлягають регулюванню, а саме:

- Для Кремнію діоксид аморфний (аеросил-175).

Номери джерел викидів: 2 Труба вентиляції конструкторського відділу

Таблиця 9.2.

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид. мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- для Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор)(Фториди погано розчинні неорга-нічні (фторид алюмінію, фторид кальцію, гексафторалюмінат натрію) /у перерахунку на фтор/) 0,000562  г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)(Заліза оксид  (у перерахунку на залізо)) 0,00277  г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор)(Фториди добре розчинні неорганічні (фторид натрію, гексафтор-силікат натрію) /у перерахунку на фтор/) 0,001124  г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Титану оксид  0,003358  г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень(Фтористі газоподібні сполуки (фтористий водень, чотирифто-ристий кремній) /у перерахунку на фтор/) 0,000256  г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Оксид вуглецю(Вуглецю оксид) 0,00329   г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому)(Хром шестивалентний (у перера-хунку на триоксид хрому)) 0,000141 г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану )(Марганець і його сполуки (у пере-рахунку на діоксид марганцю)) 0,00048  г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Алюмінію оксид( в перерахунку на алюміній) - 0,00246   г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO NO2])(Азоту діоксид) 0,00160  г/c з  дня отримання дозволу;

Забруднюючі речовини, для яких не встановлюються граничнодопустимі викиди, за ними не здійснюється державний облік, а також за результатами розрахунків розсіювання в атмосферному повітрі не виявлено перевищення нормативів екологічної безпеки та гігєнічних нормативів  не підлягають регулюванню, а саме:

Для Кремнію діоксид аморфний (аеросил-175).

Номери джерел викидів: 3 Труба вентиляції конструкторського відділу

Таблиця 9.2.

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид. мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- для Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор)(Фториди погано розчинні неорга-нічні (фторид алюмінію, фторид кальцію, гексафторалюмінат натрію) /у перерахунку на фтор/) 0,000562  г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)(Заліза оксид  (у перерахунку на залізо)) 0,003456 г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор)(Фториди добре розчинні неорганічні (фторид натрію, гексафтор-силікат натрію) /у перерахунку на фтор/)  0,001124 г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Титану оксид  0,003358  г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень(Фтористі газоподібні сполуки (фтористий водень, чотирифто-ристий кремній) /у перерахунку на фтор/) 0,000256  г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Оксид вуглецю(Вуглецю оксид) 0,003876   г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому)(Хром шестивалентний (у перера-хунку на триоксид хрому)) 0,000141  г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану )(Марганець і його сполуки (у пере-рахунку на діоксид марганцю)) 0,000327  г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Алюмінію оксид( в перерахунку на алюміній) - 0,00246  г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO NO2])(Азоту діоксид) 0,002569 г/c з  дня отримання дозволу;

Забруднюючі речовини, для яких не встановлюються граничнодопустимі викиди, за ними не здійснюється державний облік, а також за результатами розрахунків розсіювання в атмосферному повітрі не виявлено перевищення нормативів екологічної безпеки та гігєнічних нормативів  не підлягають регулюванню, а саме:

Для Кремнію діоксид аморфний (аеросил-175).

Номери джерел викидів: 4 Труба вентиляції лабораторії №3

Таблиця 9.2.

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид. мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- для Стирол 0,000032  г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Вініл хлористий 0,000013   г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Оксид вуглецю(Вуглецю оксид) 0,00305   г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Кислота оцтова 0,000190  г/c  з  дня отримання дозволу;

Номери джерел викидів: 5 Труба вентиляції цеха механічної обробки

Таблиця 9.2.

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид. мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 150 | 150 | з дня отримання дозволу |

Номери джерел викидів: 6 Труба вентиляції дільниці пайки №1.1

Таблиця 9.2.

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид. мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | -- | - |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати ( г/сек):

- для Свинець і його неорганічні сполуки (у перерахунку на свинець) 0,000006 г/c  з  дня отримання дозволу;

Номери джерел викидів: 7 Труба вентиляції  дільниці пайки №1.1

Таблиця 9.2.

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид. мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | -- | - |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати ( г/сек):

- для Свинець і його неорганічні сполуки (у перерахунку на свинець) 0,000006 г/c  з  дня отримання дозволу;

Номери джерел викидів: 8 Труба вентиляції  дільниці пайки №1.2

Таблиця 9.2.

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид. мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 150 | 150 | з дня отримання дозволу |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати ( г/сек):

- для Свинець і його неорганічні сполуки (у перерахунку на свинець) 0,000006 г/c  з  дня отримання дозволу;

Номери джерел викидів: 9 Труба вентиляції складального цеху

Таблиця 9.2.

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид. мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- для Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор)(Фториди погано розчинні неорга-нічні (фторид алюмінію, фторид кальцію, гексафторалюмінат натрію) /у перерахунку на фтор/) 0,000856  г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)(Заліза оксид  (у перерахунку на залізо)) 0,008582  г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор)(Фториди добре розчинні неорганічні (фторид натрію, гексафтор-силікат натрію) /у перерахунку на фтор/)  0,001711 г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Титану оксид  0,004619  г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень(Фтористі газоподібні сполуки (фтористий водень, чотирифто-ристий кремній) /у перерахунку на фтор/)  0,000389  г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Оксид вуглецю(Вуглецю оксид) 0,01140  г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому)(Хром шестивалентний (у перера-хунку на триоксид хрому)) 0,000005  г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану )(Марганець і його сполуки (у пере-рахунку на діоксид марганцю)) 0,000858  г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Алюмінію оксид( в перерахунку на алюміній) - 0,003422  г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO NO2])(Азоту діоксид) 0,008459  г/c з  дня отримання дозволу;

- для Свинець і його неорганічні сполуки (у перерахунку на свинець) 0,000006 г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Бутиловий ефір оцтової кислоти (бутилацетат)(Бутилацетат) 0.0038 г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Толуол 0.0199 г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Ацетон 0.0084 г/c  з  дня отримання дозволу;

Забруднюючі речовини, для яких не встановлюються граничнодопустимі викиди, за ними не здійснюється державний облік, а також за результатами розрахунків розсіювання в атмосферному повітрі не виявлено перевищення нормативів екологічної безпеки та гігєнічних нормативів  не підлягають регулюванню, а саме:

Для Кремнію діоксид аморфний (аеросил-175).

- для Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)(Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)).

- для Аерозоль фарби;

Номери джерел викидів: 10 Труба вентиляції складального цеху

Таблиця 9.2.

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид. мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Забруднюючі речовини, для яких не встановлюються граничнодопустимі викиди, за ними не здійснюється державний облік, а також за результатами розрахунків розсіювання в атмосферному повітрі не виявлено перевищення нормативів екологічної безпеки та гігєнічних нормативів  не підлягають регулюванню, а саме:

- для Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)(Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)).

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати ( г/сек):

- для Свинець і його неорганічні сполуки (у перерахунку на свинець) 0,000006 г/c  з  дня отримання дозволу;

Номери джерел викидів: 11 Труба вентиляції цеху трансформаторів

Таблиця 9.2.

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид. мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Забруднюючі речовини, для яких не встановлюються граничнодопустимі викиди, за ними не здійснюється державний облік, а також за результатами розрахунків розсіювання в атмосферному повітрі не виявлено перевищення нормативів екологічної безпеки та гігєнічних нормативів  не підлягають регулюванню, а саме:

- для Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)(Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)).

- для Аерозоль фарби;

- для Сольвент.

- для Уайт спірит

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати ( г/сек):

- для Бутиловий ефір оцтової кислоти (бутилацетат)(Бутилацетат) 0.00385 г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Толуол 0.01992 г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Ацетон 0.00837 г/c  з  дня отримання дозволу;

Номери джерел викидів: 12 Труба вентиляції цеху трансформаторів

Таблиця 9.2.

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид. мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 150 | 150 | з дня отримання дозволу |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати ( г/сек):

- для Свинець і його неорганічні сполуки (у перерахунку на свинець) 0,000006 г/c  з  дня отримання дозволу;

Номери джерел викидів: 13 Труба вентиляції  цеху пайки №2

Таблиця 9.2.

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид. мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Забруднюючі речовини, для яких не встановлюються граничнодопустимі викиди, за ними не здійснюється державний облік, а також за результатами розрахунків розсіювання в атмосферному повітрі не виявлено перевищення нормативів екологічної безпеки та гігєнічних нормативів  не підлягають регулюванню, а саме:

- для Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)(Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)).

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати ( г/сек):

- для Свинець і його неорганічні сполуки (у перерахунку на свинець) 0,000006 г/c  з  дня отримання дозволу;

Номери джерел викидів: 14 Труба вентиляції  цеху пайки №2

Таблиця 9.2.

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид. мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Забруднюючі речовини, для яких не встановлюються граничнодопустимі викиди, за ними не здійснюється державний облік, а також за результатами розрахунків розсіювання в атмосферному повітрі не виявлено перевищення нормативів екологічної безпеки та гігєнічних нормативів  не підлягають регулюванню, а саме:

- для Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)(Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)).

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати ( г/сек):

- для Свинець і його неорганічні сполуки (у перерахунку на свинець) 0,000006 г/c  з  дня отримання дозволу;

Номери джерел викидів: 15 Труба вентиляції  дільниці лакування плат

Таблиця 9.2.

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид. мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Забруднюючі речовини, для яких не встановлюються граничнодопустимі викиди, за ними не здійснюється державний облік, а також за результатами розрахунків розсіювання в атмосферному повітрі не виявлено перевищення нормативів екологічної безпеки та гігєнічних нормативів  не підлягають регулюванню, а саме:

- для Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)(Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)).

- для Аерозоль фарби;

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати ( г/сек):

- для Бутиловий ефір оцтової кислоти (бутилацетат)(Бутилацетат) 0.0038 г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Толуол 0.0199 г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Ацетон 0.0084 г/c  з  дня отримання дозволу;

Номери джерел викидів: 16 Дільниця сушки

Таблиця 9.2.

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид. мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Забруднюючі речовини, для яких не встановлюються граничнодопустимі викиди, за ними не здійснюється державний облік, а також за результатами розрахунків розсіювання в атмосферному повітрі не виявлено перевищення нормативів екологічної безпеки та гігєнічних нормативів  не підлягають регулюванню, а саме:

- для Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)(Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)).

- для Аерозоль фарби;

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати ( г/сек):

- для Бутиловий ефір оцтової кислоти (бутилацетат)(Бутилацетат) 0.0038 г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Толуол 0.0199 г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Ацетон 0.0084 г/c  з  дня отримання дозволу;

Номери джерел викидів: 17 Мийка деталей та обладнання

Таблиця 9.2.

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид. мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Забруднюючі речовини, для яких не встановлюються граничнодопустимі викиди, за ними не здійснюється державний облік, а також за результатами розрахунків розсіювання в атмосферному повітрі не виявлено перевищення нормативів екологічної безпеки та гігєнічних нормативів  не підлягають регулюванню, а саме:

- для Спирт ізопропіловий.

- для Аерозоль фарби;

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати ( г/сек):

- для Бутиловий ефір оцтової кислоти (бутилацетат)(Бутилацетат) 0.0038 г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Толуол 0.0199 г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Ацетон 0.0084 г/c  з  дня отримання дозволу;

Номери джерел викидів: 18 ручний апарат для пайки

Таблиця 9.2.

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид. мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати ( г/сек):

- для Свинець і його неорганічні сполуки (у перерахунку на свинець) 0,000006 г/c  з  дня отримання дозволу;

Номери джерел викидів: 19 Труба вентиляції

Таблиця 9.2.

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид. мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- для Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор)(Фториди погано розчинні неорга-нічні (фторид алюмінію, фторид кальцію, гексафторалюмінат натрію) /у перерахунку на фтор/) 0,001222 г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)(Заліза оксид  (у перерахунку на залізо)) 0,00214  г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор)(Фториди добре розчинні неорганічні (фторид натрію, гексафтор-силікат натрію) /у перерахунку на фтор/) 0,002444 г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Титану оксид  0,005876 г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень(Фтористі газоподібні сполуки (фтористий водень, чотирифто-ристий кремній) /у перерахунку на фтор/) 0,000556 г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Оксид вуглецю(Вуглецю оксид) 0,00549  г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому)(Хром шестивалентний (у перера-хунку на триоксид хрому)) 0,000261  г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану )(Марганець і його сполуки (у пере-рахунку на діоксид марганцю)) 0,00034  г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Алюмінію оксид( в перерахунку на алюміній) - 0,004278   г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO NO2])(Азоту діоксид) 0,00330 г/c з  дня отримання дозволу;

Забруднюючі речовини, для яких не встановлюються граничнодопустимі викиди, за ними не здійснюється державний облік, а також за результатами розрахунків розсіювання в атмосферному повітрі не виявлено перевищення нормативів екологічної безпеки та гігєнічних нормативів  не підлягають регулюванню, а саме:

- Для Кремнію діоксид аморфний (аеросил-175).

Номери джерел викидів: 20 Труба вентиляції фірмового магазину

Таблиця 9.2.

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид. мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- для Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)(Заліза оксид  (у перерахунку на залізо)) 0,00037  г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Титану оксид  0,000272 г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану )(Марганець і його сполуки (у пере-рахунку на діоксид марганцю)) 0,000011 г/c  з  дня отримання дозволу;

Забруднюючі речовини, для яких не встановлюються граничнодопустимі викиди, за ними не здійснюється державний облік, а також за результатами розрахунків розсіювання в атмосферному повітрі не виявлено перевищення нормативів екологічної безпеки та гігєнічних нормативів  не підлягають регулюванню, а саме:

- Для Кремнію діоксид аморфний (аеросил-175).

Номери джерел викидів: 21 Труба вентиляції корпусного цеху

Таблиця 9.2.

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид. мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- для Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор)(Фториди погано розчинні неорга-нічні (фторид алюмінію, фторид кальцію, гексафторалюмінат натрію) /у перерахунку на фтор/) 0,001553 г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)(Заліза оксид  (у перерахунку на залізо)) 0,00268  г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор)(Фториди добре розчинні неорганічні (фторид натрію, гексафтор-силікат натрію) /у перерахунку на фтор/) 0,001728 г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Титану оксид  0,003358  г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень(Фтористі газоподібні сполуки (фтористий водень, чотирифто-ристий кремній) /у перерахунку на фтор/) 0,000631 г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому)(Хром шестивалентний (у перера-хунку на триоксид хрому)) 0,002306  г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Нікель у формі, що сприяє засвоєнню органами дихання(Нікелю оксид (у перерахунку на нікель)) 0,000075 г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану )(Марганець і його сполуки (у пере-рахунку на діоксид марганцю)) 0,00043  г/c  з  дня отримання дозволу;

- для Алюмінію оксид( в перерахунку на алюміній) - 0,00246 г/c  з  дня отримання дозволу;

Забруднюючі речовини, для яких не встановлюються граничнодопустимі викиди, за ними не здійснюється державний облік, а також за результатами розрахунків розсіювання в атмосферному повітрі не виявлено перевищення нормативів екологічної безпеки та гігєнічних нормативів  не підлягають регулюванню, а саме:

- Для Кремнію діоксид аморфний (аеросил-175).

Номери джерел викидів: 22 Труба вентиляції фарбувальної дільниці

Таблиця 9.2.

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид. мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- для Ксилол 0,2758 г/c  з  дня отримання дозволу;

Забруднюючі речовини, для яких не встановлюються граничнодопустимі викиди, за ними не здійснюється державний облік, а також за результатами розрахунків розсіювання в атмосферному повітрі не виявлено перевищення нормативів екологічної безпеки та гігєнічних нормативів  не підлягають регулюванню, а саме:

- для Уайт - спірит.

- для Аерозоль фарби;

Номери джерел викидів: 23 Гирло циклону цеху механічної обробки металів

Таблиця 9.2.

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид. мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 150 | 150 | з дня отримання дозволу |

Номери джерел викидів: 24 Труба вентиляції механічної майстерні

Таблиця 9.2.

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид. мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 150 | 150 | з дня отримання дозволу |

11.3) Для неорганізованих джерел викидів нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються. Регулювання здійснюється до умов:

1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферу не повинні перевищувати гранично-допустимі викиди зазначені в Обгрунтовуючиж матеріалах,

2. Використання апаратів, машин та установок з дотриманням технологічних режимів та умов, що передбачені технологічною документацією

3. Утримання у повній технічній справності резервуарів і технологічного обладнання.

4. Слідкувати за технічним станом обладнання.

5. При проведенні робіт використання відповідних матеріалів, що передбачені та зумовлені технологічним процесом.

.

1.3) Таблиця 9.3. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання

| Джерело утворення |  | Забруднююча речовина |  | Максимальна масова концентрація забруднюючої речовини, мг/м3 | Технологічний норматив допустимих викидів відповідно до законодавства, мг/м3 |  | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення гранично допустимого викиду |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| найменування, марка, вид палива | номер | код | найменування |  | поточний | перспективний |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Джерело № ___ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обсяги викидів, що відводяться від окремих типів обладнання – відсутні.

1.4) Заходи щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин.

Для проведення даного виду робіт в зв’язку з відсутністю власної лабораторії рекомендується залучати спеціалізовану лабораторію.

Контроль за дотриманням встановлених ГДВ підлягають виключно організовані джерела викидів забруднюючих речовин, оскільки нормативи ГДВ для неорганізованих джерел не встановлюються.

Таблиця 9.4. Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання

| Номер джерела викиду | Джерело утворення |  | Назва забруднюючої речовини | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Періодичність вимірювання | Методика виконання вимірювань | Місце відбору проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | найменування, марка, вид палива | номер |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Контроль за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання – не здійснюється, так як організовані джерела викидів відсутні.

1.5) Таблиця 9.5. Дозволені обсяги залпових викидів

| Номер джерела викиду | Забруднююча речовина |  | Максимальна масова концентрація, мг/м3 | Потужність викиду |  | Періодичність, раз/доба, місяць, рік | Тривалість викиду, хвилин, годин | Річна величина залпових викидів, т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | найменування |  | г/с | кг/год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Джерела утворення відсутні.

Примітка:

дозволений обсяг залпових викидів не повинен перевищувати 3-кратне значення гранично допустимого викиду відповідно до законодавства.

15.1.Умови, які встановлюються в дозволі на викиди

1.1)  До викидів забруднюючих речовин (в тому числі, до технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку)

1.1.1)  Не для одного з вказаних дозволених видів викидів в атмосферу не повинні перевищуватися гранично допустимі рівні викидів, наведені в розділі "Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами". Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно

1.1.2)  Статистичні звіти про викиди в атмосферу повинні надаватися Уповноваженому державному органу. Наведена в таких звітах інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями з даного питання

1.2) До технологічного процесу

1.2.1)  Необхідно забезпечити контроль за точним дотриманням технологічного регламенту виробництва підприємства

1.2.2)  Забороняється продувка та чистка обладнання, газоходів, в яких зберігались забруднюючі речовини, ремонтні роботи, пов'язані з підвищенням виділень шкідливих речовин в атмосферу

1.2.3)  Експлуатувати обладнання з дотриманням вимог технологічного регламенту, усіх правил і норм охорони праці, пожежної безпеки і промсанітарії

1.2.4)  Оператор повинен забезпечити, щоб всі роботи на об'єкті робились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище

1.2.5)  Ведення технологічного процесу й обслуговування обладнання в суворій відповідності з керівництвом по експлуатації, проектною документацією, виробничими інструкціями, інструкціями з техніки безпеки, протипожежної та екологічної безпеки.

1.2.6)  Вести контроль за справністю обладнання, контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматизації, блокувань і сигналізації.

1.3) До обладнання та споруд

1.3.1)  При проведенні реконструкції, модернізації, введенні нових потужностей виробництва підприємство повинно керуватися чинним природоохоронним законодавством України.

1.3.2)  Експлуатація технологічного обладнання підприємства повинна здійснюватись згідно вимог технічної документації по їх застосуванню (технічного паспорту), який надається виробником обладнання, що забезпечить неможливість виникнення нештатних ситуацій.

1.3.3)  Виконувати вимоги правил у частині будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском: а) забезпечення надійної герметизації апаратів, технологічних трубопроводів і арматури, що зводять до мінімуму витоки рідкої та парової фази; б) своєчасне та якісне проведення ремонтів обладнання і апаратів; в) дотримання правил безпечного ведення ремонтних, газонебезпечних і вогневи робіт. г) утримання у справності електрообладнання, заземлення, ізоляції й огородження струмоведучих частин; д) виключення іскроутворення і застосування відкритого вогню.

1.4) До очистки газопилового потоку

1.4.1)  Розробити паспорт на ГОУ (установка очистки газу)

1.4.2)  Забезпечувати ефективність роботи газоочисного обладнання

1.4.3)  Оператор повинен: - підтримувати у справному стані та постійно проводити наладку ГОУ; - призначити осіб, відповідальних за технічний стан, обслуговування і безпечну експлуатацію ГОУ. Проводити не менше одного разу на три роки технічне навчання і перевірку знань інженерно-технічного персоналу та не менше одного разу на рік обслуговуючого персоналу, залученого до експлуатації ГОУ; - установки очищення газоповітряної суміші повинні бути оснащені пилозбірними бункерами із справними затворами; - корпус пилоочисного апарату повинен бути цілий і справний, не мати вм'ятин, пробоїн і інших пошкоджень; - необхідно контролювати технічний стан вентиляційного та пиловловлюючого устаткування, укриттів і огорож частин, що обертаються, не допускати попадання всередину вентиляційної установки сторонніх предметів і матеріалів; при виявленні дефектів і збоїв в роботі устаткування негайно вживати заходів по відновленню справності устаткування; - необхідно спостерігати за збереженням герметичності пилоочисної установки, не допускати наднормативних витоків і підсосів газоповітряної суміші.

1.5)  Виробничий контроль

1.5.1)  Гранично допустимі викиди в атмосферу в рамках Дозволу повинні тлумачитися наступним чином:

а)  Періодичний моніторинг:

1.5.1.1.1. Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отримані при таких вимірах величини не повинні перевищувати гранично допустиму величину дозволених викиді

1.5.1.1.2. Результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду

1.5.1.1.3. Гранично допустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати гранично допустиму величину інтенсивності викидів

1.5.1.1.4. Для всіх інших параметрів, не один із середніх показників за 20 хвилин не повинен перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів

1.5.2)  Гранично допустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, призведених до наступних нормальних умов:

а)  У випадку газів (окрім продуктів спалювання):

1.5.2.1.1. Температура: 273К, тиск: 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості).

а)  У випадку газоподібних продуктів спалювання:

1.5.2.2.1. 3% кисню для рідкого та газоподібного палива, 6% кисню для твердого палива.

1.5.2.2.2. 15% кисню для газових турбін та дизельних двигунів

1.5.3)  Оператор повинен залучати спеціалізовані лаборатої (акредетовані) з метою проводення відбіру проб, аналіз, вимірювання, дослідження, обслуговування та калібрування відповідно до розділу "Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди".

1.5.4)  Оператор повинен забезпечувати постійний та безпечний доступ к точкам відбору проб для контролю викидів в атмосферне повітря, а також безпечний доступ до будь-яких інших точок пробовідбору та моніторингу, відповідно вимогам чинного законодавства.

1.6)  До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

1.6.1)  Суб’єкт господарювання (Оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в органи МНС як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного:

а) Будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу

б) Будь-яка несправність чи поломка контрольного обладнання або обладнання для моніторингу, яка може призвести до втрати контролю за системою попередження забруднення.

в) Будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення, Оператор повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому

1.6.2)  Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані в попередньому пункті даної умови. В повідомленні, яке надається, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

1.6.3)  Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися в Департамент в якості складової частини Річного екологічного звіту. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями, затвердженими Міністерством надзвичайних ситуацій України

1.6.4)  Інформування та підготовка персоналу. Оператор повинен ввести в дію і підтримати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу. Персонал, який виконує спеціальні завдання, повинен володіти необхідною кваліфікацією (необхідною освітою, підготовкою та/або досвідом роботи).

16. Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди надається в паперовій та електронній формах з метою опублікування в медіа інформації та для подачі до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і до Міндовкілля для подальшого його публічного розміщення на своїх офіційних вебсайтах.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАТОН ІНТЕРНЕШНЛ» повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами в Департаменті екології та природних ресурсів Київської обласної військової адміністрації.

Індифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ – 37723728, office@paton.ua.

Юридична адреса: 03045, м. Київ,Голосіївський р-н., вул. Новопирогівська,буд.66;

Фактичне місце знаходження проммайданчика - Проммайданчик №1(основне виробництво) - 03045, м. Київ,Голосіївський р-н., вул. Новопирогівська,буд.66.

Метою отримання дозволу на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря – є отримання офіційного документу, який дає право експлуатувати об’єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші.

Діяльність підприємства не вимагає отримання висновку з оцінки впливу на довкілля, відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Основна виробнича діяльність  - 27.90 Виробництво іншого електричного устатковання.

Стаціонарними джерелами викиду є: труба вентиляції лабораторії №1, труба вентиляції конструкторського відділу – 2 шт., труба вентиляції лабораторії №3, труба вентиляції цеху механічної обробки, труба вентиляції дільниці пайки №1.1 - 2 шт., труба вентиляції  дільниці пайки №1.2 , труба вентиляції складального цеху - 2 шт., труба вентиляції цеху трансформаторів- 3 шт., труба вентиляції  цеху пайки №2 -  2 шт., труба вентиляції  дільниці лакування плат- 2 шт., труба вентиляції  сервісного центру – 3 шт, труба вентиляції фірмового магазину, труба вентиляції корпусного цеху, труба вентиляції фарбувальної дільниці, гирло циклону цеху механічної обробки металів, труба вентиляції механічної майстерні.

Зі стаціонарних джерел в атмосферне повітря викидаються такі ЗР ( т/рік): титану діоксид - 0,021241;оксид вуглецю - 0,0259325, заліза оксид(в переpахунку на залізо) -0,137793;  нікель та його сполуки в перерахунку на нікель - 0,000135;  свинець та його сполуки в перерахунку на свинець -0,00001044,  хром та його сполуки в перерахунку на триоксид хрому - 0,004872, алюмінію оксид -0,015708,  манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану -0,005729, аэрозоль лакофарбових матерiалiв -2,44306, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційова-них за складом -1,067678,  кремнію діоксид аморфний (аеросил-175) -0,006618,  оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 0,10201,  спирт ізопропіловий - 0,000208,  бензин (нафтовий,малосірчистий, в перерахунку на вуглець) -0,08478,  сольвент нафта -0,71346, уайт-спірит -5,28792,  ацетон -0,30397,  бутиловий ефір оцтової кислоти -0,13954,  кислота оцтова -0,0004095,  ксилол -2,002,  стирол -0,00006825, толуол -0,72298,  вінілхлорид - 0,0000273, фториди, що легко розчиняються (наприклад, NaF) та їх сполуки в перерахунку на фтор - 0,01279, фториди погано pозчинні неоpганічні (фтоpид алюмінію і кальцію) - 0,007635,  фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень - 0,003335.

Майданчик відноситься до об’єктів другої групи - об’єкти, які взяті на державний облік і не мають виробництва або технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування.

На території об’єкта, що розглядається, відсутні джерела викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин (основні джерела). Джерела викидів, що розглядаються, відносяться до інших джерел викидів.

На об’єкті  підприємства не планується впровадження заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, тому що на даний час не має перевищень встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству. Для забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел, масова концентрація яких обмежується згідно з наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 309 від 27.06.2006 року «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел», встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів. Для речовин, на які не встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів, встановлюються розрахункові величини масової витрати. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Збір зауважень громадських організацій та окремих громадян по даному питанню проводить (протягом 30 календарних днів з дати публікації повідомлення)  Київської ОВА: 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-а, тел.  (044) 279-01-58,. ел. пошта: dep_eco@koda.gov.ua, zvern@koda.gov.ua , тел. (044) 286 84 11. Розробник документів: ТОВ «ЕкоСкіл», тел. 098-527-00-95.

17. Первинні дані визначення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за результатами проведення інвентаризації викидів

17. 1 Інструментально-лабораторні вимірювання параметрів джерел утворення та джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Інструментально-лабораторні вимірювання параметрів джерел утворення та джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря – наведено в Додатках.

17.2 Розрахункові методи.

Наведено в Додатках.