ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| --- | --- |
|  | рішенням тендерного комітету Департаменту земельних ресурсів від “ 30 ” травня 2019 року Голова тендерного комітету, перший заступник директора Департаменту |
|  | # В.М. Дворніков |

Тендерна документація

щодо умов проведення публічних закупівель

по процедурі закупівлі «ВІДКРИТІ ТОРГИ»

Придбання та створення комплексних систем охоронної сигналізації,

відеоспостереження та контролю доступу

конкретна назва товарів

Системи та пристрої нагляду та охорони

Назва предмету закупівлі визначеного на основі Державного класифікатора  ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»

(код за ДК 021:2015: 35120000-1)

- м. Київ

| № | Загальні положення |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Терміни, які вживаються в тендерній документації | тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі" від 25.12.2015 №922-VIII. Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі |
| 2 | Інформація про замовника торгів |  |
| 2.1 | повне найменування | Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
| 2.2 | місцезнаходження | Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, 32-а, 01601 |
| 2.3 | посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками | Стангріт Тетяна Вікторівна, секретар тендерного комітету, 01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 32-а, тел.(044) 288-09-45, факс (044) 279-46-37, dzr-tender@kievcity.gov.ua. З питань технічної частини предмету закупівлі звертатися до: Качура Олега Петровича, завідувача господарством, тел. (044) 279-46-84 |
| 3 | Процедура закупівлі | відкриті торги |
| 4 | Інформація про предмет закупівлі |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | Придбання та створення комплексних систем охоронної сигналізації, відеоспостереження та контролю доступу Код за ДК 021:2015: 35120000-1 Системи та пристрої нагляду та охорони |
| 4.2 | опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | Подання тендерних пропозицій за частинами предмета закупівлі (лотами) Замовником не передбачається. Тендерна пропозиція подається стосовно предмету закупівлі в цілому. |
| 4.3 | місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | вул. Хрещатик, 32-а, м. Київ Обсяг закупівлі: згідно з технічними вимогами (Додаток 1) |
| 4.4 | строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | З моменту підписання договору по 30.08.2019 року |
| 5 | Недискримінація учасників | Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. Вітчизняні та іноземні Учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах за виключенням Учасників, на яких розповсюджується дія рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02.05.2018 «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та на яких, згідно пункту 10 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції» від 14.08.2014 №1644-VII – встановлена заборона здійснення закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом. |
| 6 | Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції | валютою тендерної пропозиції учасника є виключно національна валюта України – гривня |
| 7 | Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції | тендерні пропозиції та всі документи, що мають до неї відношення, складаються українською мовою. У разі надання учасником будь-яких документів (оригіналів чи їх копій) іноземною мовою (крім російської), видані іншими установами і підприємствами, то такі документи повинні бути перекладені українською мовою та даний переклад повинен бути обов’язково завірений підписом та печаткою учасника (або бюро перекладів, або нотаріусом). Тексти повинні бути автентичними. Визначальним є текст, викладений українською мовою. |
| Порядок унесення змін та надання роз'яснень до тендерної документації |  |  |
| 1 | Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації | фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за десять днів до закінчення строку подання тендерних пропозицій звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз'ясненнями щодо тендерної документації. Усі звернення за роз'ясненнями автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня їх оприлюднення надати роз'яснення на звернення та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону; у разі несвоєчасного надання або ненадання замовником роз'яснень щодо змісту тендерної документації строк подання тендерних пропозицій автоматично продовжується електронною системою не менше як на сім днів. |
| 2 | Унесення змін до тендерної документації | замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше ніж сім (7) календарних днів; зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Положення тендерної документації, до яких уносяться зміни, відображаються у вигляді закреслених даних та повинні бути доступними для перегляду після внесення змін до тендерної документації; зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону. |
| Інструкція з підготовки тендерної пропозиції |  |  |
| 1 | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції | Учасник повинен розмістити (завантажити) в електронній системі закупівель всі документи передбачені цією тендерною документацією до кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), та завантаження файлів в сканованому вигляді в форматі Рortable Document Format (PDF) що містять: - заповнену та підписану тендерну пропозицію за формою, наведеною у Додатку 3 до тендерної документації; - інформацію та документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам тендерної документації; - інформацію щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону; - інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також відповідну технічну специфікацію (у разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі) (відповідно до Додатку 1 до тендерної документації); - документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції; - повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документі; - документи (довідки, інформаційні довідки, листи тощо), які складаються безпосередньо учасником для участі у торгах у паперовому вигляді та завантажуються в електронну систему закупівель, повинні бути складені на фірмовому бланку (у разі наявності) та містити: № та дату, посаду, прізвище, ініціали та власноручний підпис уповноваженої особи, а також відбитки печатки*; - калькуляцією кошторисної вартості згідно з технічними вимогами; - проект Договору (Додаток 2 до ТД); - лист - згода на обробку персональних даних (Додаток 5 до ТД); - інші документи, які передбачені вимогами цієї тендерної документації. * - ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством. Учасник має право надати документи, сформовані в електронній формі у відповідності до законодавства України. Усі документи (за винятком оригіналів), виданих іншими установами, повинні бути завірені підписом уповноваженої посадової особи та скріплені печаткою (у разі наявності) Учасника процедури закупівлі. За достовірність наданої інформації та документів відповідальність безпосередньо несе учасник. Всі документи тендерної пропозиції подаються у сканованому вигляді у форматі PDF. Сканований варіант пропозицій не повинен містити різних накладень, малюнків, рисунків (наприклад, накладених підписів, печаток) на скановані документи. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота). Тендерна пропозиція подається учасником на фірмовому бланку (у разі наявності) за формою згідно Додатку 3. Учасник не повинен відступати від даної форми. |
| 2 | Забезпечення тендерної пропозиції | Забезпечення тендерної пропозиції надається учасником у вигляді електронного документу «електронна банківська гарантія». Електронний документ повинен бути складений із дотриманням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Закону України «Про електронний цифровий підпис», а також Закону України «Про електронні довірчі послуги», та повинен дозволяти з достовірністю встановити особу гаранта. Форма та зміст тендерної гарантії повинні відповідати вимогам Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого Постановою Правління Національного Банку України від 15.12.2004 № 639, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за № 41/10321. У випадку, якщо підписантом є не Голова правління, то повноваження особи яка підписує банківську гарантію повинні бути підтвердженні сканованою копією відповідного документа Гаранта (доручення, тощо) з накладенням ЕЦП Гаранта. Розмір забезпечення тендерної пропозиції: 68 200, 00 грн (шістдесят вісім тисяч двісті грн 00 коп.). Строк дії забезпечення тендерної пропозиції: 90 днів з дати розкриття тендерних пропозицій. Тендерна гарантія не має містити умов, що ускладнюють або унеможливлюють задоволення вимог замовника з отримання грошових коштів від гаранта по забезпеченню наданому учасником у формі тендерної гарантії. Гарантія не може бути відкликана гарантом. Банківським установам рекомендовано вказувати у колонтитулах банківської гарантії посилання на програмний комплекс, яким накладено ЕЦП або КЕП або вказати метод перевірення справжності гарантії. Забезпечення тендерної пропозиції повинно містити такі суттєві умови: - Назву документа; - Номер, дату та місце складання; - Термін дії повинен бути не менше ніж 90 календарних днів з дати фактичного кінцевого строку подання тендерних пропозицій (включно); - Повну або скорочену назву Банка-Гаранта; - ЕЦП Банка Гаранта; - Повну або скорочену назву Учасника (Принципала), що збігається з назвою, яка зазначена ним в тендерній пропозиції; - Повну або скорочену назву Бенефіціара; - Платіжні реквізити Бенефіціара: Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Адреса: 01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 32-а, ЄДРПОУ 26199097, р/р 35410037023991 в ГУ ДКСУ у м. Києві, Код банку 820019. - Посилання на номер оголошення про проведення процедури закупівлі, в яких передбачена вимога щодо надання гарантії; - Суму гарантії цифрами та словами і валюту платежу; - Умови, за яких можна вносити зміни до тексту банківської гарантії Принципалом, Бенефіціаром, Банком-Гарантом: за письмовою згодою із Бенефіціаром. Примітка: без згоди Бенефіціара допускається вносити зміни до банківської гарантії щодо продовження терміну дії гарантії. - Обов’язок банка сплатити повну суму тендерного забезпечення (гарантована сума) за першою письмовою вимогою Замовника (Бенефіціара), в якій буде посилання на одну з наступних підстав: відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються чинними; непідписання учасником, який став переможцем процедури торгів, договору про закупівлю; ненадання переможцем процедури торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією; ненадання переможцем у строк, визначений в абзаці другому частини третьої статті 17 ЗУ «Про публічні закупівлі», документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 ЗУ «Про публічні закупівлі»; - Термін сплати грошових коштів Банком-Гарантом протягом 5 робочих днів з моменту отримання письмової вимоги Бенефіціара. - Інші умови. Текст банківської гарантії не може містити: - умов про зменшення відповідальності гаранта в будь-якому випадку (окрім випадку прострочення подання вимоги). - умов про обов’язкове надання Принципалом письмового підтвердження про настання гарантійного випадку і причин його настання; - умови про припинення зобов’язання гаранта за гарантією у випадку одержання гарантом оригіналу цієї гарантії; - умов про ускладнення процедури повернення тендерного забезпечення (вимоги щодо отримання будь-яких письмових підтверджень від Принципала щодо настання підстав стягнення забезпечення тендерної пропозиції, тощо). Усі витрати, пов'язані з поданням забезпечення тендерної пропозиції, здійснюються за рахунок коштів Учасника. Тендерні пропозиції, що не супроводжуються забезпеченням тендерної пропозиції або забезпечення тендерної пропозиції оформлені не у відповідності з умовами тендерної документації, відхиляються Замовником. |
| 3 | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції | Відповідно до статті 24 Закону, забезпечення тендерної пропозиції не повертається у разі: - відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються чинними; - не підписання учасником, який став переможцем процедури торгів, договору про закупівлю; - ненадання переможцем у строк, визначений в абзаці другому частини третьої статті 17 цього Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього Закону; - ненадання переможцем процедури торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією. Забезпечення тендерної пропозиції повертається учаснику протягом п’яти банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції в разі: - закінчення строку дії забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації; - укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем тендеру; - відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання; - закінчення процедури закупівлі в разі не укладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції. Кошти, що надійшли як забезпечення тендерної пропозиції (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а у разі здійснення закупівлі юридичними особами (їхніми об’єднаннями) не за бюджетні кошти - перераховуються на рахунок таких юридичних осіб (їхніх об’єднань). |
| 4 | Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними | Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття тендерних пропозицій. Розкриття тендерних пропозицій здійснюється автоматично електронною системою закупівель відразу після закінчення електронного аукціону. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник має право: - відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції та наданого забезпечення тендерної пропозиції. |
| 5 | Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону | Замовник вимагає від учасників подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність таким кваліфікаційним критеріям: - наявність обладнання та матеріально-технічної бази; - наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; - наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів (аналогічного договору); Для підтвердження інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, учасники завантажують окремими файлами в електронну систему закупівель відскановані документи (за підписом учасника, завіреної печаткою підприємства (за наявності), а саме: - довідка Учасника у довільній формі про наявність та перелік обладнання та матеріально технічної бази, необхідних для постачання товарів згідно предмету закупівлі. У складі тендерної пропозиції Учасник надає копію чинного протоколу про виміри опору ізоляції електроінструменту, що буде використовуватися при виконанні робіт згідно предмету закупівлі. - копія чинного документу, що підтверджує проведення останньої повірки контрольно-вимірювальних приладів (омметри, мегаометри, тощо); - довідка про наявність засобів оперативного зв’язку (зазначити які саме засоби, їх номери зв’язку) за яким буде здійснюватись зв'язок; - довідка у довільній формі про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід та які будуть залучені на поставку та створення комплексних систем охоронної сигналізації, відеоспостереження та контролю доступу, що є предметом закупівлі, із зазначенням переліку працівників у кількості не менше 4 працівників; копії документів, що підтверджують відповідну освіту, копії документів що підтверджують трудові відносини; - довідка Учасника у довільній формі про наявність досвіду виконання аналогічних договорів, засвідчена Учасником копія аналогічного договору з документами, що підтверджують його виконання – акти, видаткові накладні, тощо (аналогічним вважається договір щодо придбання та створення систем охоронної сигналізації, відеоспостереження та контролю доступу), яка містить наступну інформацію: Назва контрагента з яким укладено договір; Предмет договору; П.І.Б та телефони відповідальної особи. Відповідно до ст.17 Закону Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо: 1) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі; 2) відомості про юридичну особу, яка є учасником, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення; 3) службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення; 4) суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів); 5) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; 6) службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; 7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) тендерного комітету, уповноваженою особою (особами) замовника; 8) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура; 9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"; 10) юридична особа, яка є учасником, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити тендерну пропозицію учасника у разі, якщо учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів). Інформація про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій статті 17 Закону, надається у вигляді довідки в довільній формі на бланку та завірена підписом і печаткою (за наявності) учасника (сканується та завантажується в електронну систему закупівель безпосередньо Учасником через електронний майданчик до завершення періоду прийому пропозицій). В довідці необхідно зазначити наступну інформацію: - про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; - щодо не притягнення учасника до відповідальності протягом останніх трьох років за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів); - про те, що фізична особа, яка є учасником, або службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, не була засуджена за злочин, учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; - про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), передбачених законодавством України. Документальне підтвердження відсутності підстав, передбачених пунктами 2, 3, 5, 6, 8 частини першої та частиною другою статті 17 Закону, надає замовнику лише переможець торгів, у строк, що не перевищує 5 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір. Документальне підтвердження повинно бути у вигляді супроводжувального листа з копіями (або оригіналами) діючих довідок, в т.ч. довідки Департаменту інформаційних технологій МВС України про відсутність судимості у службової (посадової) особи, яка є учасником та/або службової (посадової) особи учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі не більше місячної давнини відносно дати подання та довідки Державної податкової інспекції ГУ Державної фіскальної служби України про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов’язкових платежів), яка має бути дійсна на дату подання. |
| 6 | Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Інші обо’язкові документи, які необхідно Учаснику подати в складі тендерної пропозиції: 1. Довідка, складена у довільній формі, за підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (за наявності), яка містить відомості про підприємство: а) реквізити (місцезнаходження, телефон, факс); б) керівництво (посада, прізвище, ім’я, по батькові); в)інформація про реквізити банківського рахунку, за якими буде здійснюватися оплата за договором; г)інформацію про службових (посадових) осіб учасника, яких уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (для юридичних осіб, для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців). 2. Копія витягу з реєстру платника податку на додану вартість або копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (у передбачених законодавством випадках) (для юридичних осіб); 3. Копія витягу з реєстру платника єдиного податку або копію свідоцтва платника єдиного податку (у передбачених законодавством випадках) (для фізичних осіб-підприємців). 4. Копія Статуту (зі змінами) або іншого установчого документу, або лист з вказанням коду доступу до діючих документів в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а у разі якщо Учасник діє на підставі модельного статуту – надається рішення Загальних Зборів або іншого уповноваженого органу цього підприємства, в якому зазначені відомості про провадження діяльності на основі модельного статуту (для юридичних осіб). 5. Копія паспорта (для фізичних осіб-підприємців). 6. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб-підприємців). 7. Оригінал (або нотаріально завірена копія) довідки з обслуговуючого банку учасника про відкриття поточного рахунка, датованою не раніше дати оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі. (У разі наявності кількох рахунків або обслуговування учасника більш ніж однієї банківською установою – довідка надається за кожною установою за всіма відкритими рахунками). 8. Оригінал (або нотаріально завірена копія) довідки з обслуговуючого банку учасника про відсутність (наявність) в учасника заборгованості за кредитами, датованою не раніше дати оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі. (У разі наявності кількох рахунків або обслуговування учасника більш ніж однієї банківською установою – довідка надається за кожною установою за всіма відкритими рахунками). 9. Виробник товару, який пропонується учасником, або учасник повинен мати на території України сертифіковані сервісні центри гарантійного й післягарантійного обслуговування, про що у складі пропозиції учасником подається інформаційний лист з переліком сервісних центрів (назва, адреса, телефони) в місті Києві. 10. Авторизаційний лист від виробника на обладнання про те, що учасник торгів має право і можливість постачати та монтувати обладнання на території України, на обладнання, що постачається, розповсюджуються гарантійні умови виробника. Лист надається у сканованому вигляді в форматі Portable Document Format (PDF). 11. Оригінал або засвідчену Учасником копію позитивного відгуку від контрагента щодо виконання Учасником договору, вказаного у довідці про наявність досвіду виконання аналогічних договорів. 12. Завірені копії посвідчень працівників (виконавців та керівників робіт) про проходження навчання та складання іспитів з охорони праці, пожежної безпеки. Копії посвідчень працівників по навчанню з охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями, під час ведення робіт у електроустановках відповідно до ПБЕЕС, ПУЕ, під роботи на висоті. 13. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, виданий ДС «Гірничого нагляду та промислової безпеки України». 14. Копія кваліфікаційного сертифікату інженера-проектувальника. 15. Копія кваліфікаційного сертифікату інженера-проектувальника в частині кошторисної документації. 16. Ліцензія державної архітектурно-будівельної інспекції України з класом ризику не нижче СС-2 (або 4-ї категорії складності). 17. Гарантійний лист Учасника щодо якості на виконані роботи, встановлене обладнання та використані матеріали терміном від 1 року. 18. Гарантійний лист Учасника, що до початку виконання робіт буде отримано дозвіл на виконання робіт, а після закінчення робіт, змонтовані системи будуть здані в експлуатацію (акт прийняття систем буде підписаний всіма членами комісії, які безпосередньо приймали участь у процесі монтажу систем). 19. Гарантійний лист Учасника, що виконанні ним роботи зі встановлення системи відповідатимуть вимогам охорони праці, екологічній та пожежній безпеці та захисту довкілля. Перелічені документи повинні бути завірені належним чином, відскановані та в повному обсязі розміщені на електронному майданчику до кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Відповідно до частини першої статті 30 Закону замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі якщо тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації. Усі інші питання, які не передбачені цією тендерною документацією, регулюються чинним законодавством. Оплата витрат на транспортування, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування товарів, та оплата за вантажно-розвантажувальні роботи в приміщення Департаменту (кабінет 608) здійснюється за рахунок Учасника. Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі визначені у Додатку 1 до тендерної документації. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції: 1) підписану інформацію про відповідність запропонованого товару встановленим технічним, якісним, кількісним характеристикам предмета закупівлі; 2) інформацію у довільній формі щодо застосування Учасником заходів із захисту довкілля. |
| 7 | Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт) | у разі закупівлі робіт учасник зазначає в тендерній пропозиції повне найменування та місцезнаходження щодо кожного суб'єкта господарювання, якого учасник планує залучати як субпідрядника до виконання робіт |
| 8 | Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються в разі, якщо їх отримано електронною системою закупівель до закінчення строку подання тендерних пропозицій |
| Подання та розкриття тендерної пропозиції |  |  |
| 1 | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | кінцевий строк подання тендерних пропозицій зазначається в оголошенні про проведення відкритих торгів; отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру; електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу; тендерні пропозиції, отримані електронною системою закупівель після закінчення строку подання, не приймаються та автоматично повертаються учасникам, які їх подали Тендерна пропозиція подається в електронну систему закупівель безпосередньо учасником через авторизований Уповноваженим органом електронний майданчик доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет. Документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, та документи, що містять технічній опис предмета закупівлі, подаються в окремому файлі |
| 2 | Дата та час розкриття тендерної пропозиції | дата і час розкриття тендерних пропозицій визначаються електронною системою закупівель автоматично та зазначаються в оголошенні про проведення процедури відкритих торгів |
| Оцінка тендерної пропозиції |  |  |
| 1 | Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію | Учасник визначає ціну товарів з урахуванням усіх податків та зборів, передбачених законодавством України (в тому числі податку на додану вартість), відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів та інше. Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки та шляхом застосування електронного аукціону. Критерієм оцінки є «ціна». |
| 2 | Відхилення тендерних пропозицій | тендерна пропозиція відхиляється замовником у разі якщо: учасник: - не відповідає кваліфікаційним критеріям, установленим статтею 16 Закону; - не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; переможець: - відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; - не надав документи, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону; - наявні підстави, зазначені у статті 17 і частині сьомій статті 28 Закону; - тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації; інформація про відхилення тендерної пропозиції протягом одного дня з дня прийняття рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику/переможцю, тендерна пропозиція якого відхилена через електронну систему закупівель. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та які не впливають на зміст пропозиції, а саме - технічні помилки та описки. Формальні помилки не вважаються підставою для відхилення тендерної пропозиція учасника. |
| Результати торгів та укладання договору про закупівлю |  |  |
| 1 | Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися | замовник відміняє торги в разі: відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг; неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель; порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі та повідомлення про намір укласти договір, передбачених Законом; подання для участі в них менше двох тендерних пропозицій, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох пропозицій; допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох пропозицій; відхилення всіх тендерних пропозицій згідно із Законом; про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено в тендерній документації; торги може бути відмінено частково (за лотом); замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі: якщо ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; якщо здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили; скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг; замовник має право визнати торги такими, що не відбулися частково (за лотом); повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, оприлюднюється в електронній системі закупівель замовником протягом одного дня з дня прийняття замовником відповідного рішення та автоматично надсилається усім учасникам електронною системою закупівель. |
| 2 | Строк укладання договору | замовник укладає договір про закупівлю з учасником, якого визнано переможцем торгів, протягом строку дії його пропозиції не пізніше ніж через двадцять днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця; з метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через десять днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю |
| 3 | Проект договору про закупівлю | проект договору складається замовником з урахуванням особливостей предмету закупівлі; разом з тендерною документацією замовником в окремому файлі подається проект договору про закупівлю з обов'язковим зазначенням змін його умов |
| 4 | Істотні умови, що обов'язково включаються до договору про закупівлю | Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Учасник - переможець процедури закупівлі під час укладення договору повинен надати дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі або ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбачених пункту 4 статті 36 Закону. Розрахунки здійснюються на підставі пункту 1 статті 49 Бюджетного кодексу України. Інші положення Договору визначаються за домовленістю сторін у відповідності до вимог Цивільного кодексу України. Оплата по договору здійснюється після прийняття товарів Замовником на підставі видаткової накладної. У разі затримки поставки товару або поставки в неповному обсязі, заявленому Замовником, Учасник сплачує неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми непоставленого товару за кожний день затримки. У разі відмови Учасника від виконання своїх зобов’язань за договором, Замовник розриває договір в односторонньому порядку та надсилає Учаснику лист-повідомлення про розірвання договору. Замовник може направити Учасникові лист-повідомлення, яким звільняє останнього від виконання його зобов’язань за договором, якщо виконання втратило інтерес для Замовника. Підписанням договору Учасник офіційно підтверджує наявність в нього можливостей та відсутність будь-яких відомих йому перепон для виконання всіх своїх зобов’язань за договором. |
| 5 | Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | у разі відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації замовник відхиляє тендерну пропозицію цього учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув |
| 6 | Забезпечення виконання договору про закупівлю | Переможець процедури торгів після отримання повідомлення про намір укласти договір, але не пізніше дати укладення договору про закупівлю вносить забезпечення виконання договору про закупівлю в розмірі 5% його вартості, оформлене у паперовому вигляді у формі банківської гарантії. Вимоги щодо забезпечення виконання Договору про закупівлю не змінюють вимог щодо професійної та технічної компетентності Учасника. Внесення забезпечення виконання Договору про закупівлю не припиняє виконання зобов'язань Учасника за Договором. Строк дії забезпечення виконання Договору про закупівлю повинен бути протягом строку дії договору про закупівлю і спливає в момент закінчення строку дії укладеного Договору. Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання учасником-переможцем договору, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними та у випадках, передбачених статтею 37 Закону, а також згідно з умовами, зазначеними в договорі, але не пізніше ніж протягом п’яти банківських днів з дня настання зазначених обставин. |

Додатки до тендерної документації, що завантажуються до електронної системи закупівель:

Додаток 1.Технічні вимоги (Технічні, якісні та кількісні характеристики) до предмета    закупівлі;

Додаток 2. Проект договору про закупівлю;

- Додаток 3 . Форма «Тендерна  пропозиція»;

Додаток 4. Інформація про відсутність підстав для відмови замовником учаснику в участі у процедурі закупівлі відповідно до статті 17 Закону України "Про публічні закупівлі";

- Додаток 5. Лист-згода на обробку персональних даних.

Додаток 1

до тендерної документації на закупівлю:

ДК 021:2015: 35120000-1

(Придбання та створення комплексних систем охоронної

сигналізації, відеоспостереження та контролю доступу)

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

(ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ)

ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

ДК 021:2015: 35120000-1

Придбання та створення комплексних систем

охоронної сигналізації, відеоспостереження та контролю доступу

- Мета закупівлі:

Метою зазначеної закупівлі є придбання та створення комплексних систем відеоспостереження, охоронної сигналізації та контролю доступу в адміністративній будівлі по вул. Хрещатик, 32-А

1.1. Система відеоспостереження призначена для забезпечення безпеки, збору та накопичення інформації в приміщеннях та на прилеглій території об’єкту, як складова частина існуючої системи відеоспостереження.

1.1.1. Системи відеоспостереження повинна вирішувати наступній комплекс завдань:

- Попередження правопорушень;

- Відеоспостереження в загальних приміщеннях та на прилеглій периторії;

При реалізації системи відеоспостереження необхідно забезпечити:

- технічну та програмну сумісність обладнання, що встановлюється на об’єкті, з існуючим обладнанням;

- організувати канал зв’язку та підключення до міського Центру обробки даних, що знаходиться за адресою вул. Дегтярівська, 37.

Система відеоспостереження повинна забезпечувати:

зовнішнє та внутрішнє оглядове відеоспостереження;

- трансляцію потоків відеозображення у реальному часі з відеокамер до центру збору та накопичення відеоданих;

- аналіз зображення в центрі обробки даних, виявлення об'єктів, що тривалий час залишилися в установленому регіоні, такі як припарковані автомобілі, габаритні предмети тощо;

Відеокамера що забезпечує детектування облич:

- детектування (виділення з потокового відеозображення)  облич людей, що проходять у полі зору відеокамери за принципом «одна особа – одне зображення»;

- обробка детектованих зображень облич та передача до міського центру обробки даних інформації у вигляді мета-даних щодо кожного детектованого обличчя.

1.1.2. Система відеоспостереження повинна мати наступні кількість та функції:

1) зовнішня відеокамера, що забезпечує оглядове відеоспостереження типу Hikvision DS-2CD2622FWD-IS або еквівалент – не менше ніж 6 одиниць;

2) внутрішня відеокамера, що забезпечує оглядове відеоспостереження типу Hikvision 2CD2721G0-IS або еквівалент - не менше ніж 26 одиниць;

3) некерований POE комутатор UTP7208E-POE-A1 або еквівалент   – не менше 1 одиниці;

4) Маршрутизатор RB3011UiAS-RM або еквівалент – не менше 1 одиниці;

5) Жорсткий диск Western Digital Purple 6TB 64MB 5400rpm WD60PURZ 3.5 SATA III або еквівалент –  не менше ніж 4 одиниці;

6) 32- канальний, мережевий відеореестратор Hikvision DS-7732NI-I4/16P або еквівалент - не менше 1 одиниці;

7) Монітор 21,5" або еквівалент - не менше ніж 1 одиниця;

8) внутрішня відеокамера, що забезпечує оглядове відеоспостереження типу Hikvision DS-2CD2420F-I (2.8 мм) або еквівалент - не менше ніж 5 одиниць;

9) 4-канальний Smart 1U 4PoE мережевий відеореестратор DH-NVR1A04-4P або еквівалент - не менше ніж 2 одиниці;

10) Жорсткий диск 1Тб WD10PURX або еквівалент - не менше ніж 2 одиниці;

11) Маршрутизатор MikroTik hAP ac lite (RB952Ui-5ac2nD) або еквівалент – не менше ніж 1 одиниця;

12) Спеціалізована відеокамера, Hikvision iDS-2CD8426G0/F-I або еквівалент – не менше ніж 1 одиниця;

13) Спеціалізована відеокамера, Hikvision DS-2CD7A26G0-IZS або еквівалент – не менше ніж 1 одиниця;

14) 4-канальний мережевий відеореестратор Hikvision iDS-6704NXI-I/4F або еквівалент - не менше ніж 1 одиниця;

15) Жорсткий диск Western Digital Purple 4TB 64MB 5400rpm WD40PURZ 3.5 SATA III або еквівалент –  не менше ніж 1 одиниця;

16) некерований POE комутатор UTP7204E-POE-A1 або еквівалент   – не менше 1 одиниці;

17) Монітор 43" або еквівалент - не менше ніж 1 одиниця;

    - Вимоги до обладнання

1) зовнішня відеокамера, що забезпечує оглядове відеоспостереження типу Hikvision DS-2CD2622FWD-IS або еквівалент що відповідає наступним технічним характеристикам:

Матриця 1 / 2.8 "Progressive Scan CMOS

Чутливість 0.01 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0.014 лк @ (F1.4, AGC вкл.), 0 лк з ІК

Електронний затвор 1 / 3-1 / 100,000 сек

Об'єктив 2.8 - 12мм @ F1.4

Кут огляду 106 ° - 35 °

Кріплення об'єктива Ф14

Режим «День / ніч» Механічний ІК-фільтр з автопереключеніе

WDR 120 дБ

Формат стиснення Н.264 / MJPEG / Н.264 +

Профіль Н.264 Основний профіль

Швидкість стиснення 32кбіт / сек - 8Мбіт / сек

Аудіостиснення G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2

Швидкість стиснення аудіо 64Кбіт / с (G.711) / 16Кбіт / с (G.722.1) / 16Кбіт / с (G.726) / 32-128Кбіт / с (MP2L2)

зображення

Макс. дозвіл 1920 x 1080

Частота кадрів Головний потік: 1920 х 1080, 1280 х 960, 1280 х 720 - 25 к / с, додатковий потік: 352 х 288, 640 х 360 - 25 к / с

Поліпшення зображення BLC / 3D DNR / ROI

Налаштування зображення Налаштування яскравості, контрасту, насиченості через клієнтське ПЗ або Веб браузер

Перемикання день / ніч Авто / за розкладом / по спрацьовуванню тривоги

Мережа

Мережеве зберігання NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR, вбудований слот Micro SD / SDHC / SDXC (до 128 Гб)

Детекція руху Виявлення перетину лінії, вторгнення в область

Виявлення обличчя Визначення особи, що з'являється в зоні спостереження, інформація про тривогу, інформація по електронній пошті

Тривожні сигнали Детекція руху, втрата сигналу, конфлікт IP-адрес

протоколи

TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

стандарти сумісності

ONVIF, ISAPI

Функції Захист паролем, водяні знаки, дуальний потік

Основне

Інтерфейс 1 інтерфейс RJ45 10M / 100M Ethernet, композитний вихід 1Vp-p (75 Ом / BNC)

Живлення 12В DC ± 25%, РоЕ (802.3af Class3)

Споживана потужність 7.5 Вт

Дальність ІК 20-30 м

Робочі умови -30 ° С - 60 ° С, вологість <95%

матеріал Метал

Рівень захисту IP67

Розміри 95 x 105 х 258.6 мм

вага 1200гр

1) внутрішня відеокамера, що забезпечує оглядове відеоспостереження типу Hikvision 2CD2721G0-IS або еквівалент що відповідає наступним технічним характеристикам:

Матриця 1 / 2.8 "Progressive Scan CMOS

мінімальна освітленість

Колір: 0.01 Люкс / (F1.2, AGC вкл), 0.028 Люкс / (F2.0, AGC вкл)

Ч / Б: 0.001 Люкс / (F1.2, AGC вкл), 0.0028 Люкс / (F2.0, AGC вкл), 0 Люкс з ІК

Швидкість електронного затвора 1/3 с ~ 1 / 100,000с

Повільний затвор Підтримується

автодіафрагма Немає

День / Ніч ІК фільтр

Цифрове шумозаглушення 3D DNR

WDR 120 дБ

Регулювання по трьох осях Поворот: 0 ° - + 355 °, нахил: 0 ° - 75 °, обертання: 0 ° - 355 °

об'єктив:

Фокусна відстань 2,8-12 мм

Апаратура F2.0

Управління фокусом Ручне

Кути огляду Горизонтальний кут огляду: 99,6 ° -35 °; вертикальний: 53,5 ° -20 °; кут огляду по-діагоналі: 118,6 ° -40,2 °

Кріплення об'єктива Ф14

ІЧ-підсвічування ІК-діапазон до 30 метрів

Довжина хвилі 850 нм

стандарт стиснення

Відео стиск:

Головний потік: H.264 / H.265

Додатковий потік: H.265 / H.264 / MJPEG

Тип H.264 Базовий профіль / Основний профіль / Високий профіль

H.264 + Підтримує (основний потік)

Тип H.265 Основний профіль

H.265 + Підтримує (основний потік)

Відео bit rate 32 Кбіт / с ~ 8 Мбіт / с

Аудіо стиснення G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM

Аудіо бітрейт 64Kбіт / с (G.711) / 16Kбіт / с (G.722.1) / 16Kбіт / с (G.726) / 32-192Kбіт / с (MP2L2)

Smart функції

Аналіз поведінки Виявлення перетину лінії, виявлення вторгнень

ROI 1 фіксована область для основного потоку і підпотоків

Виявлення особи є

Макс Дозвіл зображення: 1920 x1080

Головний потік: 1920 x 1080, 1280 х 960, 1280 х 720 - 25 кадрів / с

Дод потік: 640 х 480, 640 х 360, 352 х 288 - 25 кадрів / с

Поліпшення зображення BLC / 3D DNR

Налаштування зображення Насиченість, яскравість, контрастність, різкість, настроюються клієнтським програмним забезпеченням або веб-браузером

Цільове обрізання Немає

Перемикання день / ніч День / ніч / Авто / за розкладом / по спрацьовуванню тривоги

Мережа

Тривожні сигнали Виявлення руху, несанкціонований доступ, незаконний вхід, конфлікт IP-адрес, помилка жорсткого диска

Сховище Підтримка Micro SD (SD / SDHC / SDXC) до 128Гб, локальне сховище і NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR

Протоколи: TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour

Версія прошивки V5.5.6

API ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI

Загальні функції Антибликовое, дзеркало, биття, захист паролем, маска конфіденційності, водяний знак

Кількість одночасних підключень До 6

Користувачі / рівні До 32 користувачів, три рівня: адміністратор, оператор і користувач

Клієнт iVMS-4200 Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500

Веб браузер IE8 +, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+

інтерфейс

Аудіо 1 вхід (лінійний вхід), 1 вихід (лінійний вихід), монозвук

Інтерфейс зв'язку 1 RJ45 10M / 100M самоадаптівний порт Ethernet

Тривога 2 входи / 2 виходи

Відеовихід CVBS

SVC Підтримка кодування H.264 і H.265

Кнопка скидання є

Аудіо

Фільтрація шуму Підтримується

Частота дискретизації аудіо 8 кГц / 16 кГц / 32 кГц / 44.1 кГц / 48 кГц

загальні

Живленя: DC 12 В ± 25%, коаксіальний штекер Ф 5,5 мм, PoE (802.3af, class3)

Споживана потужність:

DC 12 В, 0,5 А, 6 Вт

PoE: (802.3af, 36 В-57 В), 0.3 A - 0.1 A, Max: 8 Вт

Робоча температура: -30 ° C ~ 60 ° C, вологість 0% - 95%

Матеріал Метал та пластик

захист IP67

розміри: Ф 153,3 х 111,6 мм

Вага 880 г

3) Некерований POE комутатор UTP7208E-POE-A1 або еквівалент відповідає наступним технічним характеристикам:

Живлення	Зовнішній адаптер DC48В-57В

Діапазон напруги споживання	5Вт

Мережа

Швидкість 	1-8 порти: 10 / 100Mbps; UPLINK: 1000Mbps

Дистанція передачі 	1-8 порти: за замовчуванням 100 метрів; CCTV: 0-250 метрів; UPLINK: 100 метрів

Мережевий комутатор

Стандарт мережі 	IEEE 802.3af / at

Буфера пакетів 	1М

MAC 	8К

статус індикатори

індикатор живлення	1шт (червоний)

Модуль CCTV 	1шт (зелений)

Оптичний порт 	2шт (зелений)

Uplink Ethernet порт	2шт (зелений)

Порт Ethernet 	1-8шт (жовтий-зелений) на RJ45

захист

ESD 	ESD 1a Contact Discharge Level 3

1b Air Discharge Level 3

Standard: IEC61000-4-2

Грозозахист	Рівень 3, стандарт: IEC61000-4-5

Робочі температури 	-40 ° ~ 75 ° С

4) Маршрутизатор RB3011UiAS-RM або еквівалент, що відповідає наступним технічним характеристикам:

WAN-порт	Ethernet

SFP

USB 4G

USB 3G

Швидкість LAN портів	1 Гбіт/с

Форм-фактор	Стійковий

Підтримка протоколів	PPTP

L2TP

Ipsec

PPPoE

DHCP

NAT

Наявність USB-порт	1

Бездротові можливості	Немає

Конструкція антен	Немає антени

Інтерфейси	10 х LAN 1000

1 x SFP

1 x Серійний порт RJ45

1 x USB 3,0 тип А

Підтримка IPTV	Немає

Комплект постачання	Маршрутизатор

Корпус для монтажу в 19" стійку 1 U

Габарити та вага	443х92х44  0,67 кг

5) 32- канальний, мережевий відеореестратор Hikvision DS-7732NI-I4/16P або еквівалент, що відповідає наступним технічним характеристикам:

IP відео входи	32-канали

Двостороннє аудіо	1-канал RCA (2.0Vp-p, 1kΩ)

Мережа

Вхідний потік 	256 Мб / с.

Вихідний потік 	256 Мб / с

Віддалене підключення 	128 користувачів

Відео / аудіо виходи

HDMI	4K (3840x2160), 1920x1080p, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768

VGA	1920x1080p, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768

Дозвіл запису	5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF

Аудіо вихід:	1-канал RCA (Лінійний, 1KΩ)

декодування

Формат стиснення: 	H.265 / H.264 / MPEG4

Дозвіл перегляду:	12МП / 8МП / 5МП / 3МП / 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF

Можливість 	~ 4-канали - 4K, 16-каналів - 1080p

Синхронне відтворення: 	16-каналів

Жорсткі диски

Тип інтерфейсу: 	4 SATA HDD до 24Тб

Обсяг: 	до 6Tб кожен диск

зовнішні інтерфейси

Мережевий інтерфейс: 	2х - RJ45 10M / 100M / 1000M

USB інтерфейс: 	2х - USB2.0, 1х - USB3.0

Послідовний порт 	RS-232 і RS-485

Тривога 	16вх / 4вих

PoE інтерфейси

Інтерфейси: 	16 - RJ45 портів 10/100 Мб / с

Потужність: 	200Вт

Стандарт: 	IEEE 802.3 af / at

зовнішні інтерфейси	зовнішні інтерфейси

Загальне

Живлення 	AC 220В / 300Вт

Споживання: 	≤ 20 Вт (Без HDD)

Робочі температури: 	-10 ° C ~ +55 ° C

Робоча вологість: 	10% ~ 90%

Шасі: 	19 "rack-mounted 1.5U клас

Розмір: 	445 х 390 х 70 мм (W x D x H)

6) Монітор 21,5" або еквівалент що відповідає наступним технічним характеристикам:

Діагональ дисплея 21.5"

Максимальна роздільна здатність дисплея 1920 x 1080

Тип матриці IPS IPS

Час реакції матриці 5 мс (GtG)

Яскравість дисплея 250 кд/м²

Частота оновлення 60 Гц

Інтерфейси DVI, HDMI, VGA

Контрастність дисплея 1000:1 (типове)

Особливості	 Flicker-Free

Покриття Матове

Кут огляду горизонтальний 178°

Відношення сторін 16:9

Кут огляду вертикальний 178°

Розмір пікселя	 0.24795 х 0.24795 мм

Підсвітка WLED (світлодіодна підсвітка) WLED (світлодіодна підсвітка)

Максимальна кількість кольорів 16.7 млн

Частота горизонтальної розгортки 30 ~ 83 кГц.

7) внутрішня відеокамера типу Hikvision DS-2CD2420F-I (2.8 мм) або еквівалент що відповідає наступним технічним характеристикам:

Матриця: 1 / 2.8 "Progressive Scan CMOS

Ефективних пікселів: 1920 х 1080

Мінімальна освітленість: 0,01 Люкс / F1.2; 0 Люкс з ІК

Швидкість електронного затвора: 1 / 25с ~ 1 / 100,000с

Лінза: f = 2.8 мм / F2.0

День / Ніч: ICR фільтр

Динамічний діапазон: DWDR

Цифрове шумозаглушення: 3D DNR

Кут огляду: 92 °

Відео параметри: Насиченість / Яскравість / Контрастність - налаштовується за допомогою програмного забезпечення клієнта або веб-браузером

стандарт стиснення

Відео стиск: H.264 / MJPEG

Відео bit rate: 32 Kbps ~ 8Mbps

Аудіо стиснення: G.711 / G.726

Аудіо bit rate:

64Kbps (G.711) / 16Kbps (G.722.1) / 16Kbps (G.726) / 32-128Kbps (MP2L2)

кадр

Макс розподільча здатність зображення: 1920x1080

Частота кадрів: 1980х1080р - 25кадров / с, 1280x960 - 25кадров / с, 720p - 25кадров / с

Reset button: Підтримується

функції

Anti-flicker: Підтримується

Motion Detection: Підтримується

Dual Stream: Підтримується

HeartBeat: Підтримується

Password Protection: Підтримується

Протоколи: TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

Сумісність: ONVIF, PSIA, CGI

Сховище: Підтримка Micro SD (SD / SDHC / SDXC) до 128Гб

Інтелектуальна тривога: Motion Detection, Video Tampering, Video Loss, Network Disconnect, IP address conflict, Storage exception

Водяний знак: Підтримується

інтерфейс

Аудіо: вбудований мікрофон і динамік

Мережа: 1-RJ45 10M / 100M і 1-RS-485 interface

Тривога: 1вх / 1вих

загальні

Живлення: DC 12В ± 10% / PoE 802.3af

Споживана потужність: 5Вт

ІК підсвічування: до 10 метрів

PIR - датчик: Кут виявлення: 80 ° Дальність виявлення: 10 м.

Робоча температура: -10 ° C ~ 60 ° C

розміри: 72.3x89.9x131.3

Вага: 400г

8) 4-канальний Smart 1U 4PoE мережевий відеореестратор Hikvision DH-NVR1A04-4P або еквівалент що відповідає наступним технічним характеристикам:

система

Головний процесор Двоядерний вбудований процесор

Операційна система Вбудована ОС LINUX

Відео

Підтримуване кількість IP камер 4 канали

Двосторонній зв'язок 1-кан вхід, 1-кан вихід, RCA

дисплей

Інтерфейс 1 HDMI, 1 VGA

Розподільча здатність 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768

Поділ дисплея 1/4

OSD Ім'я камери, час, втрата відеосигналу, блокування камери, виявлення руху, запис

запис

Стиснення H.264 + / H.264

Розподільча здатність 6Мп, 5Мп, 4МП, 3 Мп, 1080p, 720p, D1

Швидкість запису 80 Мбіт / с

Швидкість передачі даних 16Кб / с ~ 20Мб / с

Режим запису Ручний, за розкладом: безперервна, по руху, по тривозі

Інтервал запису 1 ~ 120 хв (за замовчуванням: 60 хв), Попередній запис: 1 ~ 30 сек, після запису: 10 ~ 300 сек

Відтворення і резервне копіювання

Синхрон. відтворення 1/4

Режим пошуку Час / дата, детектор руху, точний пошук (з точністю до секунди), інтелектуальний пошук

Функція відтворення Відтворення, пауза, стоп, перемотування назад, швидке програвання, повільне програвання, наступний кадр, попередній кадр, наступна камера, попередня камера, повний екран, повтор, упереміш, вибір резервної копії, цифровий зум

Резервний режим Пристрій USB / Мережа

Відео детекция і тривога

Активації при спрацюванні Запис, PTZ, Тур, PUSH, Email, FTP, Snapshot, Buzzer

Відео детектор Детектор руху 396 зон (22х18), втрата сигналу, закриття об'єктива

Мережа

Ethernet 1 RJ-45 порт (10/100 Мбіт)

Ethernet порт 1 незалежний порт Ethernet 100 Мбіт / с

PoE 4 порту (IEEE802.3at / af)

Мережеві функції

HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) , Easy4ip

Максимум користувачів 128 користувачів

Смартфон iPhone, IPad, Android

Взаємодія ONVIF 2.4, CGI Conformant

підтримка виробників

Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec і ін.

зберігання

Внутрішній жорсткий диск 1 SATA III, до 6 Тб

допоміжний інтерфейс

USB 2 порти USB 2.0

Електроживлення DC 48В / 1.25 A

Споживана потужність 4Вт (без HDD)

Розміри (Ш x Г x В) Smart 1U, 205x205x46 мм

9)Маршрутизатор MikroTik hAP ac lite (RB952Ui-5ac2nD) або еквівалент що відповідає наступним технічним характеристикам:

система

Процесор: Qualcomm Atheros QCA9531 650 МГц

ОЗУ: 64 MB

Роз'єми: 5 × 10/100 Мбіт / с LAN, (1-й порт з PoE In, 5-й порт з PoE Out)

1 × USB 2.0 повнорозмірний Type A, 1A

ОС: MikroTik RouterOS Level4

Точка доступу

Частоти: 2,4 ГГц / 5 ГГц

Стандарти: IEEE 802.11 a / b / g / n / ac

Канальна швидкість: 300 Мбіт / с на 2.4ГГц / 433.3 Мбіт / с на 5ГГц

Антена: 2 × всеспрямовані антени на 2.4ГГц

1 × всенаправленная антена на 5ГГц

Посилення антени: 1.5 дБи на 2.4ГГц / 2 дБи на 5ГГц

Додаткові функції

Управління пристроєм: WEB інтерфейс, winbox, telnet

інше

Електроживлення: PoE in on Ethernet port1: 10..30 V DC

(Стандарт Passive POE висновки +4,5 і -7,8, не підтримує 802.3af)

PoE out on Ethernet port5: 24 V DC

(Стандарт Passive POE висновки +4,5 і -7,8, не підтримує 802.3af).

Максимальний струм 0,5 А.

Jack: 6..30 V DC

Споживання: до 8 Вт

Розміри: 113 × 89 × 28 мм

Вага: 230 г

Робоча температура: від -30 ° C до + 70 ° С

10) спеціалізована IP-відеокамера типу Hikvision  iDS-2CD8426G0/F-I з кожухом або еквівалент що відповідає наступним технічним характеристикам:

Камера

Матриця 	1 / 2.8 "Progressive Scan CMOS x2

Чутливість 	Колір: 0.005 Люкс @ (F1.2, AGC ON), 0.0089 Люкс @ (F1.6, AGC ON) 0 Люкс з ІК

Електронний затвор 	1 / 25-1 / 100,000 сек

автодіафрагма 	немає

Повільний затвор 	немає

День / ніч 	IR фільтр

WDR 	120 дБ

Об'єктив 	2х4мм / F1.6, горизонтальний кут огляду - 85,7 °

Кут регулювання 	Нахил: -45 ° - + 90 °, обертання: 0 ° - 355 °

DNR 	3D-DNR

Cтиснення

Відео стиск 	Головний потік: H.265 / H.264

Додатковий потік: H.265 / H.264 / MPEG4 / MJPEG

Третій потік: H.265 / H.264

Четвертий потік: H.265 / H.264

П'ятий потік: H.265 / H.264

Тип H.264 Базовий профіль / основний профіль / високий профіль	Тип H.264 Базовий профіль / основний профіль / високий профіль

H.264 + 	Підтримується

Тип H.265 	Основний профіль

H.265 + 	Підтримується

Швидкість стиснення 3	32кбіт / с - 16Мбіт / с

Аудіо стиснення 	G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM

Аудіо бітрейт 	64Кбіт / с (G.711) / 16Кбіт / с (G.722.1) / 16Кбіт / с (G.726) / 32-192Кбіт / с (MP2L2)

Розпізнавання облич

Захоплення особи 	Захоплення, автоматичний вибір і висновок оптимального зображення особи.

Розпізнавання осіб 	Миттєве порівняння захоплених зображень облич із зображеннями в бібліотеках.

При виявленні сигналу тривоги розпізнані особи запускають аварійний сигнал

Smart функції 	Виявлення аудіо винятків

Зображення

Макс. роздільну здатність 	1920 х 1080

Частота кадрів 	Головний потік: (1920 х 1080, 1280 х 720) - 25 кадрів / с

Додатковий потік: (704 х 576, 640 х 480, 352 х 288) - 25 кадрів / с

Третій потік: (3840 х 1080, 1280 х 720, 704 х 576, 640 х 480, 352 х 288) - 25 кадрів / с

Четвертий потік: (704 х 576, 640 х 480, 352 х 288) - 25 кадрів /с

П'ятий потік: (704 х 576, 640 х 480, 352 х 288) – 25кадрів /с

Поліпшення зображення	BLC, HLC, defog, EIS, корекція спотворення об'єктиву, 3D DNR

Налаштування зображення 	Налаштування яскравості, контрасту, насиченості через клієнтське ПЗ або Веб браузер

Перемикач день / ніч 	Авто, за розкладом, по спрацьовуванню тривоги

Накладення зображення 	Зображення LOGO можна накладати на відео з форматом 128 х 128 24 біт в форматі BMP

Мережа

Мережеве сховище 	Micro SD / SDHC / SDXC card (128Гб), NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR

Тривожні сигнали 	Порушення відео, відключення мережі, конфлікт IP-адрес, незаконний вхід

Протоколи 	TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour

API 	ONVIF, ISAPI

Функції 	Антивідблиск, биття, захист паролем, водяний знак, виявлення стану двері, звіт по електронній пошті

Кількість одночасних підключень 	до 20

Користувачі / рівні оператор і користувач	До 32 користувачів, три рівня доступу: адміністратор, оператор і користувач

Клієнт 	iVMS-4200

Веб-браузер 	IE7 +, Chrome 18-42, Firefox 5.0 +, Safari 5.02+

Інтерфейси

Інтерфейс зв'язку 	1 RJ45 10М / 100М / 1000M Ethernet порт? 1 RS-485

Тривога 	1 вхід, 1 вихід (DC 24 В, 1 А або AC 110 В, 500 мА)

Аудіо 	1 вх / 1 вих

Аудіо

Фільтрація шуму 	Підтримується

Частота дискретизації 	аудіо Макс. 48 кГц

Основне

Живлення 	DC36В, (широкий діапазон напруг: від 220 В до 36 В), двожильний клеммник

Споживана потужність 	27 Вт макс.

ІК-діапазон 	до 10 м

Робочі умови 	-10 ° С - 40 ° С

Вологість 	до 95%

матеріал 	Метал

Захист 	TVS 4000В, захист від блискавки, захист від перенапруг і захист від перехідного напруги

Розміри 	180,4х147х117,9 мм

вага 	1500гр

11) спеціалізована IP-відеокамера типу Hikvision DS-2CD7A26G0-IZS з кожухом або еквівалент що відповідає наступним технічним характеристикам:

Камера

Матриця:	1 / 1.8 "Progressive Scan CMOS

Мінімальна освітленість:	Колір: 0.002 Люкс / (F1.2, AGC вкл); 0 Люкс з ІК

Швидкість електронного затвора: 1 з ~ 1 / 100,000с	1 з ~ 1 / 100,000с

Повільний затвор	Підтримується

День / Ніч:	ІЧ фільтр

Цифрове шумозаглушення:	3D DNR

Регулювання по трьох осях	Поворот: 0 ° - + 355 °, нахил: 0 ° - 90 °, обертання: 0 ° - 360 °

Об'єктив:

Фокусна відстань 	2.8-12 мм

Апаратура 	F1.2

Управління фокусом 	Авто, напівавтоматичний, ручний

Кути огляду 	Горизонтальний кут огляду: 103.3 ° -38.6 °; вертикальний: 54.2 ° -21.9 °; кут огляду по-діагоналі: 124.2 ° -44.3 °

Кріплення об'єктива 	інтегроване

ІЧ-підсвічування

ІЧ-діапазон	до 50 метрів

Довжина хвилі 	850 нм

Стандарт стиснення

Відео стиск:	Головний потік: H.264 / H.265 / H.264 + / H.265 +

Додатковий потік / третій потік / четвертий потік / п'ятий потік / користувальницький потік: H.265 / H.264 / MJPEG

Тип H.264 	Базовий профіль / Основний профіль / Високий профіль

H.264 + 	Підтримує (головний потік)

Тип H.265 	Основний профіль

H.265 + 	Підтримує (головний потік)

Відео bit rate: 	32 Кб / с ~ 16 Mб / с

Аудіостиснення 	немає

Аудіо бітрейт 	немає

Smart функції

захист периметра	Перетин лінії, вторгнення, вхід в регіон і вихід з регіону

Фільтрація помилкового сигналу тривоги (наприклад, листя, світло, тварина і т. Д.)

Виявлення особливих подій	Виявлення багажу, залишеного без нагляду, виявлення переміщення об'єктів з визначеного регіону, виявлення зміни кадру, виявлення втрати аудіо, виявлення расфокусування об'єктиву

Виявлення та захоплення облич	Ефективність виявлення особи: до 30 осіб на кадр

Обумовлена позиція особи підтримує: поворот вліво і вправо від -65 ° до 65 °, нахил вгору і вниз від -45 ° до 45 °

Виявлення осіб 	Підтримується

Статистика 	Підрахунок

ROI	Головний потік / додатковий потік / третій потік / четвертий потік / п'ятий потік: 4 фіксовані області для кожного потоку і динамічне відстеження особи

кадр

Максимальна роздільна здатність зображення:	1920 x1080

Головний потік:	1920 x 1080, 1280 х 960, 1280 х 720 - 50 кадрів / с

Доп потік:	704 х 576, 640 х 480 - 25 кадрів / с

Третій потік	1920 х 1080, 1280 х 960, 1280 х 720, 704 х 576, 640 х 480 - 25 кадрів / с

Четвертий потік	1920 х 1080, 1280 х 720, 704 х 576, 640 х 480 - 25 кадрів / с

П'ятий потік	704 х 576, 640 х 480 - 25 кадрів / с

Призначений для користувача потік для користувача потоків	1920 х 1080, 1280 х 720, 704 х 576, 640 х 480 - 25 кадрів / с, підтримується до 5 призначений для користувача потоків

Поліпшення зображення 	BLC / HLC / 3D DNR / Defog / EIS

Налаштування зображення 	Насиченість, яскравість, контрастність, різкість, AGC, баланс білого настроюються клієнтським програмним забезпеченням або веб-браузером

обрізка 	Є

SVC Кодування 	H.264 і H.265

Перемикання день / ніч 	Авто / день / ніч / за розкладом / по датчику тривоги

Накладення зображення 	може бути накладено на відео 24-bit, 128 х 128 - формат BMP

Мережа

Мережеве сховище 	Підтримка Micro SD (SD / SDHC / SDXC) до 256Гб, локальне сховище і NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR

Тривожні сигнали	Виявлення: детектор руху, тривога, відключення мережі, конфлікт IP-адреси, помилка жорсткого диска, незаконний вхід

Протоколи: 	TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP ™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

API 	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK

Заходи безпеки 	Захист паролем, шифрування HTTPS, управління доступом до мережі на основі портів IEEE 802.1x, базова і базова автентифікація фільтра IP-адрес для HTTP / HTTPS, WSSE і аутентифікація дайджесту для ONVIF

Загальні функції 	Скидання одним ключем, антиблікове, пятіпоточное, призначені для користувача потоки, биття, захист паролем, маска конфіденційності, водяний знак, фільтр IP адрес

Кількість одночасних підключень 	До 20

Користувачі / рівні 	До 32 користувачів, три рівня: адміністратор, оператор і користувач

Клієнт 	iVMS-4200 Hik-Connect, iVMS-5200, Hik-Central

Веб браузер 	IE8 +, Mozilla Firefox 30.0+, Google Chrome 31.0+, Safari 8.0+

Інтерфейс

Аудіо	немає

інтерфейс зв'язку	1 RJ45 10M / 100M / 1000M порт Ethernet

Тривога	2 входи, 2 виходи (DC до 24В, 1 A або AC 110 В, 500 мА)

Відеовихід 	1Vp-p композитний вихід (75 Ом / CVBS), дозвіл 4CIF

Вбудоване сховище 	Вбудований слот Micro SD / SDHC / SDXC, до 256 ГБ

BNC 	Аналоговий вихід CVBS (дозвіл 4CIF)

Кнопка скидання 	Так

Аудіо

Фільтрація шуму	немає

Частота дискретизації аудіо 	немає

Загальні

Живлення	DC 12 В ± 20%, двожильний клеммник, PoE (802.3at, class 4)

Споживана потужність і струм	DC 12 В, 1.2а, 14 Вт; PoE (802.3at, 42.5-57В), 0,4-0,3 A

Робоча температура: 	-30 ° C ~ 60 ° C, вологість 0% - 95%

Матеріал 	Алюмінієвий сплав

Захист 	ЗIP67, IK10

Розміри 	Ф 144 х 347 мм

вага 	2.45 кг

12) 4 - канальний, мережевий відеореестратор Hikvision iDS-6704NXI-I/4F або еквівалент що відповідає наступним технічним характеристикам:

Відео / аудіо входи

IP відео входи: 	4-канали

Вхідний потік 	256 Мб / с

Вихідний потік 	200Мб / с

Відео / аудіо виходи

VGA 	2 - VGA

HDMI 	2 - HDMI

Аудіо вихід:	1-канал RCA (Linear, 1KΩ)

Декодування

Формат 	H.265 / H.264 / H.264

Роздільна здатність 	8МП / 6МП / 5МП /  4МП /3МП / 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF

Жорсткі диски

SATA 	1

Зовнішні інтерфейси

Двостороннє аудіо 	1-канал RCA (2.0Vp-p, 1 k Ω)

Мережевий інтерфейс	2х - RJ45 10M / 100M / 1000M

Послідовний інтерфейс 	RS-232; RS-485

USB інтерфейс	Задня панель: 1х - USB 2.01x - USB 3.0,12х

Тривога 	16вх / 4вих

Виявлення і аналіз облич

Захоплення облич 	4 IP камери (протокол IKVISION/ONVIF/RTSP)

Бібліотека зображень облич 	16 бібліотек, 100 000 зображень

Загальне

Живлення	DC 12В

Максимальна потужність 	40 Вт

Споживання (без жорсткого диска) 	≤ 30 Вт

Робочі температури	-10 ° C ~ +55 ° C

Робоча вологість	10% ~ 90%

Розмір	315 х 65 х 240,8 мм (W x D x H)

Вага: 	≤ 3 Кг

13) Некерований POE комутатор UTP7204E-POE-A1 або еквівалент що відповідає наступним технічним характеристикам:

Характеристики:

Модель UTP7204E-POE-A1

харчування

Харчування Зовнішній адаптер

Діапазон напруги DC48В-57В

споживання 5Вт

Мережа

Швидкість 1-4 порти: 10 / 100Mbps; UPLINK: 100Mbps, SFP: 100Mbps Base-FX

Дистанція передачі 1-4 порти: за замовчуванням 150 метрів; CCTV: 0-250 метрів; UPLINK: 100 метрів по міді, SFP - від використовуваного модуля

Мережевий комутатор

Стандарт PoE IEEE 802.3af / at, end-span, 1й канал 30Вт, загальне навантаження 60Вт

Стандарт мережі IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Буфера пакетів 512K

MAC 2К

статус індикатори

індикатор живлення

1шт (червоний)

Модуль CCTV 1шт (зелений)

Оптичний порт 2шт (зелений)

Uplink Ethernet порт 2шт (зелений)

Порт Ethernet 1-4шт (жовтий-зелений) на RJ45

захист

ESD 1a Contact Discharge Level 3

1b Air Discharge Level 3

Standard: IEC61000-4-2

Грозозахист Рівень 3, стандарт: IEC61000-4-5

Робоче середовище

Робочі температури -40 ° ~ 75 ° С

Температура зберігання

-40 ° С-85 ° С

Вологість 0 ~ 95%

Розміри 159х110х46 мм

14) Монітор 43" або еквівалент, що відповідає наступним технічним характеристикам:

Діагональ екрана 43"

Роздільна здатність 1920x1080

Колір Black

Контрастність Mega Contrast

Частота оновлення 300 Гц (PQI)

Процесор зображення Hyper Real

USB-порт  Так

CI (PCMCIA) слот Так

Роз'єми (порти)

2 x HDMI;

1 x USB;

1 x Оптичний цифровий аудіовихід;

1 x Композитний вхід (AV);

1 x Компонентний вхід (Y/Pb/Pr);

1 x CI слот;

1 x Антенний вхід;

1 x Антенний вхід (супутниковий);

Максимальне енергоспоживання: 105 Вт

Розміри з підставкою 979.9 x 596.6 x 170.3 мм

Розміри без підставки 979.9 x 571.9 x 77.3 мм

Вага з підставкою 8.2 кг

Вага без підставки 8 кг

15) Жорсткий диск Western Digital Purple 6TB 64MB 5400rpm WD60PURZ 3.5 SATA III або еквівалент, що відповідає наступним технічним характеристикам:

Місткість накопичувача 6 ТБ

Код виробника WD60PURZ

Тип жорсткого диска Внутрішній

Технологія HDD

Форм-фактор 3.5"

Інтерфейс SATAIII

Швидкість обертання шпинделя 5400 об/хв

Особливості HDD для систем спостереження і роботи з відео

Обсяг буфера 64 МБ

Колір Сріблястий

Швидкість передавання даних 175 МБ/с

Тип конектора живлення SATA

Максимальний рівень шуму до 26 дБ

Максимальна споживана потужність 5.3 Вт

Фізичні розміри, вага 26.1 x 147 x 101.6 мм, 0.75 кг

16) Жорсткий диск Western Digital Purple 4TB 64MB 5400rpm WD40PURZ 3.5 SATA III або еквівалент, що відповідає наступним технічним характеристикам:

Місткість накопичувача 4 ТБ

Код виробника WD40PURZ

Тип жорсткого диска Внутрішній

Технологія HDD

Форм-фактор 3.5"

Інтерфейс SATAIII

Швидкість обертання шпинделя 5400 об/хв

Особливості HDD для систем спостереження і роботи з відео

Обсяг буфера 64 МБ

Колір Сріблястий

Швидкість передавання даних 150 МБ/с

Тип конектора живлення SATA

Максимальний рівень шуму до 26 дБ

Максимальна споживана потужність 5.1 Вт

Фізичні розміри, вага 26.1 x 147 x 101.6 мм, 0.68 кг

17) Жорсткий диск 1Тб WD10PURX або еквівалент, що відповідає наступним технічним характеристикам:

Місткість накопичувача 1 ТБ

Код виробника WD10PURX

Тип жорсткого диска Внутрішній

Технологія HDD

Форм-фактор 3.5"

Інтерфейс SATAIII

Швидкість обертання шпинделя 5400 об/хв

Особливості HDD для систем спостереження і роботи з відео

Обсяг буфера 64 МБ

Швидкість передавання даних 110 МБ/с

Максимальний рівень шуму 22 дБ

Максимальна споживана потужність 3.3 Вт

Фізичні розміри, вага 26.1 x 147 x 101.6 мм  0.45 кг

1.1.4. Вимоги до виконання:

1) Необхідно прокласти кабелі UTP 5-Е Solid від відеокамер до відеореєстратора.

2) Крім з’єднання відеокамер необхідно організувати канал зв’язку  від місця встановлення комутатора до міського Центру обробки даних, що знаходиться за адресою вул. Дегтярівська, 37.

1.2. Система охоронної сигналізації призначена для забезпечення охорони технічними засобами приміщень, передавання сповіщень на пост охорони, передавання тривожних сповіщень на пульт поліції охорони.

СОС вирішує наступній комплекс завдань:

- охорону приміщень будівлі в автоматизованому режимі;

- видачу сигналу «Тривога» на прилад, який призначен для контролю та управління СОС, з індикацію номера флангу, на якому сталося порушення;

- передачу тривожних сповіщень на пульт поліції охорони.

1.2.1. Кількісний склад СОС складає:

1) сповіщувач руху DSC LC-100PI або еквівалент – не менше ніж 78 одиниць;

2) комбінований сповіщувач DSC LC-102PIGSS - не менше ніж 46 одиниць;

3) сповіщувач магнитоконтактний К-1 або еквівалент – не менше ніж 6 одиниць;

4) прилад приймально-контрольний INTEGRA 128 або еквівалент – не менше ніж 1 одиниця;

5) модуль розширення INT-E або еквівалент  – не менше 16 одиниць;

6) клавіатура INT-KLCD-GR або еквівалент  – не менше 7 одиниць;

7) корпус без трансформатору BOX-1 або еквівалент  –  не менше ніж 16 одиниць;

8) Акумулятор 12В, 17 А.г. – не менше ніж 1 одиниця;

9) Акумулятор 12В, 7 А.г. –  не менше ніж 16 одиниць;

10) оповіщувач звуковий С-03С-12В або еквівалент  – не менше ніж 1 одиниця;

11) ППКО «ОРІОН-1ТК» або еквівалент прилад приймально-контрольний - не менше ніж 1 одиниця;

12) Кнопка ИРТС або еквівалент -   не менше ніж 1 одиниця;

13) RX-1K комплект радіокерування або еквівалент - не менше ніж 2 одиниці;

14) Ріас-2ГМ генератор акустичного шуму, мобільний або еквівалент – не менше ніж 2 одиниці;

15) Ріас-2ВП вібровипромінювач пезоелектричний або еквівалент – не менше ніж 50 одиниць;

16) Ріас-2ВА випромінювач акустичний або еквівалент – не менше ніж 13 одиниць;

17) Базальт-2ГС генератор шумових електричних сигналів або еквівалент – не менше ніж 1 одиниця;

18) IPS-1215C-00 джерело живлення або еквівалент – не менше ніж 1 одиниця;

19) Акумулятор 12В, 1,2 А.г. – не менше ніж 1 одиниця;

20) APS-412 блок живлення або еквівалент – не менше ніж 16 одиниць.

1.2.2. Вимоги до обладнання СОС:

1) сповіщувач руху DSC LC-100PI або еквівалент, що відповідає наступним технічним характеристикам:

Дальність визначення руху:	15 метрів

Тип монтажу	накладний

Тип сповіщувача	провідний

Імунітет від домашніх тварин  	до 25 кг

Тип сенсора	счетверенний піроелектричний

Кут детекції	90°

Живлення	DC9-16V

Струм в режимі бездіяльності / тривоги	8/10 мА

Розміри	92 х 62,5 х 40 мм

Робоча температура	-10°C ~ +50°C

2) комбінований сповіщувач DSC LC-102PIGSS або еквівалент, що відповідає наступним технічним характеристикам:

Дальність визначення руху	15 метрів

Дальність детекції на розбиття скла	10 метрів

Тип монтажу	накладний

Тип сповіщувача	провідний

Імунітет від домашніх тварин  	до 25 кг

Тип сенсора	счетверенний піроелектричний

Кут детекції	90°

Живлення	DC9-16V

Струм в режимі бездіяльності / тривоги	16,5/18 мА

Розміри	118 x 62.5 x 41 мм

Робоча температура	-10°C ~ +50°C

3) прилад приймально-контрольний INTEGRA 128 або еквівалент, що відповідає наступним технічним характеристикам

від 16 до 128 зон

можливість поділу системи на 32 групи, 8 об’єктів

від 16 до 128 програмованих виходів

комунікаційні шини для підключення клавіатур і модулів розширення

система автодозвону-вбудований комунікатор для здійснення моніторингу, голосового оповіщення та дистанційного керування

управління системою за допомогою РКІ-клавіатур, групових клавіатур, брелоків та проксіміті карт, а також дистанційно за допомогою комп’ютера або стільникового телефону

64 незалежних системних таймера для автоматичного управління

функції контролю доступу та управління домашньою автоматикою

пам’ять на 22527 подій з функцією друку

користувачі в системі: 240+8+1

можливість оновлення вбудованої мікропрограми пристрою за допомогою комп’ютера

вбудований імпульсний блок живлення 3A з функцією зарядки акумулятора і діагностики.

4) модуль розширення INT-E або еквівалент, що відповідає наступним технічним характеристикам:

Розширення системи на 8 зон

Підтримка шлейфів:

NO, NC

EOL, 2EOL / NO, 2EOL / NC (в сполученні з приймально-контрольними приладами)

3EOL (прилад INTEGRA Plus)

Програмована величина кінцевих резисторів (в сполученні з приймально-контрольними приладами)

Підтримка вібраційних сповіщувачів і сповіщувачів руху рольставні (в сполученні з приймально-контрольними приладами)

Можливість підключення до шини RS-485

5) клавіатура INT-KLCD-GR або еквівалент відповідає наступним технічним  характеристикам:

підсвічування клавіш і дисплея

світлодіодні індикатори, що відображають стан системи

тривоги, викликані з клавіатури: НАПАД, ПОЖЕЖА, ДОПОМОГА

звукова сигналізація обраних системних подій

2 зони

сигналізація втрати зв’язку з ПКП

порт RS-232 для роботи з програмою GUARDX

6) ППКО «ОРІОН-1ТК» або еквівалент відповідає наступним технічним  характеристикам:

Кількість шлейфів сигналізації: 2;

Напруга в шлейфі сигналізації: 12 В;

Опір шлейфу сигналізації в черговому режимі: 2,41 - 3,6 кОм;

Струм живлення радіокомплекта «Оріон-РК» по виходу «+12В», не більше: 50 мА;

Струм по виходу «ВИХ», не більше: 50 мА;

Струм споживання від акумулятора, не більше: 200 мА;

Час відновлення повної емності акумулятора, не більше: 30 год;

Час роботи в черговому режимі і в режимі «тривога» від повністю зарядженого акумулятора ємністю 1,2 A·год,  не менше: 4 год;

Місце під АКБ 1,2 А·год;

Електроживлення: 220В (-15%,+10%), 50±1 Гц;

Діапазон робочих температур при експлуатації: -10°С до +40°С;

Середнє напрацювання на відмову: 20 000 год;

Середній термін служби: 10 років;

Габаритні розміри: 110х170х60 мм;

Маса ППКО без акумуляторної батареї: 0,7 кг;

Корпус: АВS-пластик.

7) Кнопка ИРТС або еквівалент, що відповідає наступним технічним  характеристикам:

Напруга постійного струму - не більше 60 В.

Максимальна сила постійного струму - не більше 30 мА.

Матеріал - пластик.

Колір - білий + червоний.

Розміри - 52 х 77 х 26 мм.

Маса - не більше 60 м

8) RX-1K комплект радіокерування або еквівалент, що відповідає наступним технічним  характеристикам:

Номінальна напруга живлення (± 15%)	12 В DC

Максимальне споживання струму (± 10%)	30 мА

Частота роботи	433,05 ÷ 434,79 МГц

Число незалежних каналів	1

Число підтримуваних радіобрелоків	40

Порт RS-232	немає

Габаритні розміри корпусу (мм)	72 x 118 x 24

Клас середовища по EN 50130-5	II

Діапазон робочих температур	-10 ° C ... +55 ° C

9) Ріас-2ГМ генератор акустичного шуму, мобільний або еквівалент, що відповідає наступним технічним  характеристикам:

Генератор забезпечує придушення сигналів в мовному частотному діапазоні в смузі частот від 180 Гц до 5,6 кГц.

Кількість каналів виходу на акустичні (електромагнітні) випромінювачі - 1 (2) шт.

Максимальна вихідна потужність акустичного (електромагнітного) каналу - не менше 10 Вт.

Вихідна напруга акустичного (електромагнітного) каналу при навантаженні 4 Ом - не менше 5 В.

Кількість каналів виходу на п'єзоелектричні випромінювачі - 1 (2) шт.

Максимальна вихідна потужність п'єзоелектричного каналу - не менше 10 Вт.

Вихідна напруга п'єзоелектричного каналу при ємності навантаження 0,5 мкФ - не менше 20 В.

Ентропійний коефіцієнт якості сигналу шуму на виходах генератора в робочому діапазоні частот - не менше 0,8.

Глибина регулювання рівня шумового сигналу в робочому діапазоні частот не менше 20 дБ.

Регулювання рівня сигналу по верхнім і нижнім частотам на глибину не менше 20 дБ.

Регулювання рівня шумового сигналу здійснюється за допомогою потенціометрів ручками.

Усереднений максимальний рівень вихідного акустичного сигналу в діапазоні робочих частот з похибкою установки не більше 6 дБ на відстані 1 м від випромінювача щодо нульового значення 2x105 Па (для звукового тиску) - не менше 70 дБ.

Усереднений максимальний рівень вихідного віброакустичного сигналу в діапазоні робочих частот з похибкою установки не більше 6 дБ на віброізольованого приєднаної сталевий масі 10 кг циліндричної форми щодо нульового значення 3x10-4 м / с ² (для віброприскорення) - не менше 70 дБ.

Час технічної готовності - не більше 1 сек.

Електроживлення від мережі змінного струму напругою 220 В плюс 22 В мінус 33 В, частотою 50 (± 1) Гц, акумулятора або бортової мережі.

Габаритні розміри генератора - не більше 153x135x50 мм.

Маса генератора - не більше 2 кг.

10) Ріас-2ВП вібровипромінювач пезоелектричний або еквівалент, що відповідає наступним технічним  характеристикам:

Вібровипромінювач забезпечує придушення акустичних сигналів в смузі частот від 180 Гц до 5,6 кГц.

Напруга живлення - 20 ± 4 В.

Усереднений максимальний рівень вихідного віброакустичного сигналу в діапазоні робочих частот з похибкою установки не більше 6 дБ.

Електрична ємність  - 24 -26 нФ.

Забезпечує спільну роботу з генератором акустичного шуму "РІАС-2ГС".

Час безперервної роботи - 24 години на добу.

Максимальна потужність споживання - не більше 0,4 Вт.

Габаритні розміри, не більше: діаметр - 38, товщина - 22 мм.

Маса В - не більше 0,2 кг.

11) Ріас-2ВА випромінювач акустичний або еквівалент, що відповідає наступним технічним  характеристикам:

Випромінювач забезпечує придушення акустичних сигналів в смузі частот від 180 Гц до 5,6 кГц.

Напруга збудження випромінювача (ефективна) при опорі навантаження 4 Ом - 5 ± 0,2 В.

Усереднений максимальний рівень вихідного акустичного сигналу в діапазоні робочих частот з похибкою установки не більше 6 дБ на відстані 1 м від випромінювача щодо нульового значення 2x10-5 Па (для звукового тиску) - не менше 70 дБ.

Опір випромінювача - 16 (8) Ом.

Випромінювач забезпечує спільну роботу з генератором акустичного шуму "РІАС-2ГС".

Час безперервної роботи акустичного випромінювача - 24 години на добу.

Максимальна потужність споживання акустичного випромінювача - не більше 5 Вт.

Габаритні розміри акустичного випромінювача - не більше 120х70х70 мм.

Маса акустичного випромінювача - не більше 0,3 кг.

12) Базальт-2ГС генератор шумових електричних сигналів або еквівалент, що відповідає наступним технічним  характеристикам:

Напруга живлення 50Гц, В 198 ... 240

Струм споживання, мА не більше 120

Ефективне н апряженіе

псевдослучайной перешкоди, В не менше 1

Діапазон частот псевдослучайной

перешкоди, кГц 0,15 ... 150

Період повторення формується псевдо-

випадкової перешкоди, днів не менше 3

Напруга для живлення інших

приладів, В 24

Габарити, мм 160х135х55

Вага, кг не більше 1,5

13) IPS-1215C-00 джерело живлення або еквівалент, що відповідає наступним технічним  характеристикам:

Робочий діапазон напруги мережі *, В 176 - 253 В

Номінальна вихідна напруга, В 12 ± 1,2

Номінальний струм навантаження, А * 1,5

Рід вихідного струму постійний

Напруга пульсація (подвійна амплітуда), не більше, мВ 50

Діапазон зміни вихідного напруги, В 10,2 - 13,6

Автоматичне відключення АБ при її розряді, В 11,3 ± 0,3

Напруга на виході при відключенні АБ, не менше, В 10,2

Напруга в мережі при перемиканні на роботу від АБ, не більше, В 174

Струм, споживаний від мережі, не більше, А 0,4

Потужність, споживана від мережі, не більше, ВА 60

Ширина, мм 205

Висота, мм 230

Глибина, мм 85

Напруга заряду АБ, В 13,6 ± 0,2 У

Струм заряду АБ, мА 360 ± 70

Тип встановлюваних АБ (варіант №1) 7 А / ч x 12 В - 1 шт.

Час безперервної роботи від АБ (варіант №1), не менше, год 2,5

Маса, не більше, кг 2,6

Діагностика розтину корпусу тільки в модифікації «B»

Робочий діапазон температур, град. C + 5 ° C ... + 50 ° C

14) Акумулятор 12В, 17 А.г.,  що відповідає наступним технічним характеристикам:

Напруга Вольт (V) 12

Ємність Ампер-година (Ah) 17

Довжина [мм] 181

Ширина [мм] 76

Висота [мм] 167

Висота з клемами [мм] 167

Вага [кг] 6,1

15) Акумулятор 12В, 7 А.г.,  що відповідає наступним технічним характеристикам:

Напруга Вольт (V) 12

Ємність Ампер-година (Ah) 7

Довжина [мм] 151

Ширина [мм] 65

Висота [мм] 93,5

Висота з клемами [мм] 99

Вага [кг] 2,18

16) Акумулятор 12В, 1,2 А.г.,  що відповідає наступним технічним характеристикам:

Вихідна напруга елемента живлення: 12В

Ємність елемента живлення: 1,2Ач

Вис. / Довжина / Шир. (Мм) 53 + 5/97/43

17) оповіщувач звуковий С-03С-12В або еквівалент, що відповідає наступним технічним характеристикам:

Тип сповіщення: звуковий

Тип установки: внутрішній

Тип підключення: провідний

Акустична потужність: 95дБ

Харчування: 12V

Робоча температура: -30 ° C ~ + 55 ° C

Матеріал: п'єзокераміка

Розміри, мм: 72х52х46

18) сповіщувач магнитоконтактний К-1 або еквівалент, що відповідає наступним технічним характеристикам:

Максимальна напруга, що комутується геркона 20 В

Максимальний комутований струм 20 мА

Вага 10 г

перехідний опір 150 Ом

Мінімальна кількість перемикань при навантаженні 20 В, 20 мА 360 000

Матеріал, з якого виготовлені контакти Ru (Ruten) (Рутеній)

Відстань замикання контактів геркона 18 мм

Відстань розмикання контактів геркона 28 мм

19) BOX-1 корпус без трансформатору або еквівалент, що відповідає наступним технічним характеристикам:

Матеріал корпусу метал

Діапазон робочих температур -10 ° C до + 55 ° C

Розміри, вага 290 x 285 x 105 мм

20) APS-412 блок живлення або еквівалент, що відповідає наступним технічним сумісність зі стандартом EN50131-6 Grade 2

імпульсний блок живлення 12 В DC з високим ККД, що не вимагає мережевого трансформатора

сумарний вихідний струм блоку живлення: 4 A

захист від короткого замикання і перевантаження

можливість підключення свинцевого гелевого акумулятора

можливість вибору значення струму зарядки акумулятора

система зарядки акумулятора з регулюванням струму

захист від глибокого розряду акумулятора

3 виходи типу "відкритий колектор", призначених для сигналізації аварії

оптична сигналізація стану мережевого живлення, акумулятора і перевантаження

звукова сигналізація аварії

1.2.3. Вимоги до виконання:

1) Кабельні лінії від сповіщувачів до модулів розширення або пульту приемо-контрольного прокласти кабелями ПСВВ (J-YY) 6х0,4 мм та ПСВВ (J-YY) 8х0,4 мм.

2) Для забезпечення живлення модулів розширення та  пульту приемо-контрольного передбачити кабель ВВГнгд 3х1,5.

3) Забезпечити з'єднання між елементами СОС кабелем UTP 5-Е Solid.

1.3. Створення системи контролю доступу.

Система контролю доступу (СКД) призначена для забезпечення обмеження доступу в приміщення об’єкту, та вирішує наступній комплекс завдань:

- обмеження доступу сторонніх осіб в приміщення об’єкту;

- доступ співробітників на робочі місця за допомогою карток-ідентифікаторів;

- облік робочого часу.

1.3.1.           Кількісний склад СКД складає:

1) NDC-B052 Мережевий прилад доступу або еквівалент   – не менше 1 одиниця;

2) NDC F18 Універсальний прилад доступу або еквівалент   –  не менше ніж 27 одиниць;

3) PBK-810C кнопка виходу або еквівалент – не менше ніж 13 одиниць;

4) Модуль вводу/виводу U-Prox Desktop або еквівалент –  не менше ніж 1 одиниця;

5) Джерело безперебійного живлення 12В, 3А або еквівалент – не менше ніж 25 одиниць;

6) Акумулятор 12 В., 7А.ч. –  не менше ніж 53 одиниці;

7) U-Prox mini Зчитувач ASK/FSK або еквівалент –  не менше ніж 49 одиниця;

8) Домофон ARNY AVD-709 або еквівалент - не менше ніж 5 одиницm;

9) Відеопанель ARNY AVP-NG210 або еквівалент - не менше ніж 6 одиниць;

10) Електромагнітний замок ARNY Mag 180 або еквівалент –  не менше ніж 9 одиниць;

11) Електромеханічна клямка ARNY Evro 4 або еквівалент - не менше ніж 7 одиниць;

12) Доводчик дверей ARNY F 6800-3 або еквівалент –  не менше ніж 10 одиниць;

13) Доводчик дверей ARNY F-1900-16 або еквівалент –  не менше ніж 1 одиниця;

14) Замок для ПВХ дверей 25/92 або еквівалент - не менше ніж 7 одиниць;

15) RX-2K комплект радіокерування або еквівалент - не менше ніж 2 одиниці;

16) Електромагнітний замок YM-280 або еквівалент –  не менше ніж 2 одиниці;

17) Робоча станція СКД або еквівалент – не менше ніж 1 одиниці;

18) Монітор 21,5" або еквівалент - не менше ніж 1 одиниця;

19) Джерело безперебійного живлення 1100ВА або еквівалент – не менше ніж 1 одиниці;

20) Картка доступу SC-10 – на менше ніж 360 одиниць.

21) Сповіщувач магнитоконтактний К-1 або еквівалент – не менше ніж 25 одиниць;

22) Термінал Реєстрації або еквівалент - не менше ніж 1 одиниця;

23) Ресивер 485 інтерфейсу або еквівалент - не менше ніж 1 одиниця;

24) Комутатор D-Link DES-1005D або еквівалент - не менше ніж 1 одиниця;

25) HDMI EXTENDER (TX) LKV 373 Подовжувач або еквівалент - не менше ніж 1 одиниця;

26)HDMI EXTENDER (RX) LKV 373R Подовжувач або еквівалент - не менше ніж 1 одиниця;або еквівалент - не менше ніж 3 одиниці;

27) Екран виклику відвідувачів Samsung UE43NU7120UXUA або еквівалент - не менше ніж 1 одиниця;

28) Екран виклику відвідувачів Samsung UE32N5300AUXUA або еквівалент - не менше ніж 1 одиниця;

29) Екран виклику відвідувачів Samsung UE22H5000AKXUAабо еквівалент - не менше ніж 1 одиниця;

30) Світлодіодне Табло або еквівалент - не менше ніж 1 одиниця;

31) Блок живлення  12В 200Ватт або еквівалент - не менше ніж 1 одиниця;

32) Термопапір 80х80х12 або еквівалент - не менше ніж 20 одиниць;

33) Кнопка виклику BELFIX-B09WH або еквівалент - не менше ніж 1 одиниця;

34) Приймач з звуковим сигналом BELFIX-RE02WH або еквівалент - не менше ніж 1 одиниця;

35) Табличка для інвалідів або еквівалент - не менше ніж 1 одиниця;

1.3.2. Вимоги до обладнання СКД:

1)NDC-B052 Мережевий прилад доступу, що відповідає наступним технічним характеристикам:

Забезпечує обслуговування до 20000 ідентифікаторів

Напруга вторинного живлення 12В

Струм споживання 160 мА

Незалежна пам'ять.

Годинник реального часу.

Захист від переполюсовок, перенапруги.

Має порт Ethernet 10 base T.

Має порти RS485, RS232.

Вхід для контролю рівня заряду акумулятора.

Вхід для контролю мережі живлення.

2) NDC F18 Універсальний прилад доступу або еквівалент, що відповідає наступним технічним характеристикам:

Напруга первинного живлення 220 В, 50 Гц

Споживана потужність 25 Вт

Напруга вторинного живлення 12В

Струм споживання від джерела 12В 100 мА

Можливість підключення до двох зовнішніх зчитувачів

Незалежна пам'ять.

Годинник реального часу.

Захист від переполюсовок, перенапруги.

Вихідний інтерфейс: RS-232/485, Wiegand.

Вісім провідних входів.

Вхід 'ТМР' для контролю відкриття приладу.

Вхід для контролю рівня заряду акумулятора.

Вхід для контролю мережі живлення.

Розміри: 300х310х80

- 3) Модуль вводу/виводу U-Prox Desktopабо еквывалент, що відповідає наступним технічним характеристикам:

Настільний зчитувач безконтактних ідентифікаторів призначений для організації бюро перепусток

Безконтактний зчитувач ASK, FSK, ASK + FSK.

Відстань зчитування - до 100 мм.

Живлення по USB.

Робоча температура: 0 С. . . +50 С

Розміри: 111,4 x 65,4 x 18 мм.

Відкриті протоколи для інтеграції.

- 4) PBK-810C кнопка виходу або еквівалент, що відповідає наступним технічним характеристикам:

Тип установки: виразний

Лінійні виходи: NO / NC / COM

Максимальна напруга і струм комутації: 36V / 3A

Напрацювання на відмову: 500000 спрацьовувань

Матеріал корпусу: нержавіюча сталь

Розміри: 86х86х20 мм

- 5) Джерело безперебійного живлення 12В, 3А, або еквівалент, що відповідає наступним технічним характеристикам:

вхідна напруга 190-265 В, частота мережі 50-60г

вихідна напруга 12В + - 15%.

струм навантаження 3А

гальванічна розв'язка.

штатне місце для установки і підключення акумуляторної батареї 12В 7Ач.

захист від перевантаження по напрузі

захист від глибокого розряду АКБ

захист від перевантаження по струму

захист від короткого замикання на виходе7Ач.

6) U-Prox mini Зчитувач ASK/FSK, або еквівалент, що відповідає наступним вимогам:

Безконтактний зчитувач ASK, FSK, ASK + FSK

Відстань зчитування - до 80 мм.

Напруга живлення: +4.7 В. . . +16 В.

Робоча температура: -35 С. . . +60 С

Розміри: 80 x 45 x 12,5 мм.

Матеріал корпусу: ABS пластик.

Вага: 70 грам.

7) Домофон ARNY AVD-709 або еквівалент, що відповідає наступним вимогам:

Розмір екрану, дюйми 7

Колір корпусу чорний, білий

Комплект без панелі

Спосіб зв'язку без трубки

Система кольоровості PAL, NTSC

Підключення панелей / камер 2 + 1

Інтерфон 4 домофона

OSD-меню є

Напруга живлення, В 100-240

8) Відеопанель ARNY AVP-NG210 або еквівалент, що відповідає наступним вимогам:

Підсвічування ІЧ

Кількість абонентів 1

Регулювання звуку Є

Колір корпусу сріблястий, золотистий

Система кольоровості PAL

Спосіб установки накладна

Регулювання положення відеокамери немає

Наявність поворотного кронштейна в комплекті є

Кількість каналів 1

9) Електромагнітний замок ARNY Mag 180 або еквівалент, що відповідає наступним вимогам:

Електромагнітний замок для встановлення на металеві, металопластикові, дерев'яні двері;

Сила утримання на розрив 180 кг;

Напруга живлення 12В;

Енергоспоживання 300mA;

Матеріал - алюміній;

Розміри: 170 x 42 x 21 мм.

10) Електромеханічна клямка ARNY Evro 4 або еквівалент, що відповідає наступним вимогам:

Напруга живлення: 6 - 12В;

Без подачі живлення знаходиться в положенні "закрито";

Механічна розблокування;

Регулювання положення;

Виразний тип монтажу;

Матеріал: нержавіюча сталь;

Габаритні розміри: 65х16,5х28 мм.

11) Доводчик дверей ARNY F 6800-3 або еквівалент, що відповідає наступним вимогам:

Максимально допустима ширина дверей - 1100 мм

Зусилля закривання - DIN 3 (оптимальна вага двері 60 кг, максимальниа 90 кг)

Дві незалежні регульовані швидкості

Максимально допустимий кут відкриття дверей - 70 ... 150 °

12) Доводчик дверей ARNY F-1900-16 або еквівалент, що відповідає наступним вимогам:

Максимально допустима ширина дверей - 1400 мм

Зусилля закривання - DIN 3 (оптимальну вагу двері 90 кг, максимальний 120 кг)

Дві незалежні регульовані швидкості

Максимально допустимий кут відкриття дверей - 70 ... 150 °

13) RX-2K комплект радіокерування або еквівалент, що відповідає наступним вимогам:

2 незалежних програмованих каналу

обслуговування до 340 радіобрелків

дальність дії до 200 м в прямої видимості

сигналізація низької напруги живлення батареї в брелоку

підтвердження включення, зняття з охорони і скидання тривоги

порт RS-232 для програмування за допомогою комп'ютера з встановленою програмою DLOAD10.

14) Електромагнітний замок YM-280 або еквівалент, що відповідає наступним вимогам:

Електромагнітний замок для встановлення на металеві, металопластикові, дерев'яні двері;

Сила утримання на розрив 280 кг;

Живлення DC12V або DC24V перемикається перемичкою на замку;

Енергоспоживання 12V / 400mA або 24V / 200mA в залежності від вхідної напруги;

Матеріал корпусу замку - анодований алюміній;

Розміри замку 250х42х25 мм;

Розміри відповідної планки 180х47х12 мм;

15)Робоча станція СКД або еквівалент що відповідає наступним технічним характеристикам:

Процесор Двоядерний Intel Core i3-7100 (3.9 ГГц)

Обсяг оперативної пам'яті 4 ГБ

Тип відеокарти й обсяг відеопам'яті  Інтегрована, Intel HD Graphics 630

Чипсет материнської плати Intel H110

Обсяг HDD D 500 ГБ

Тип пам'яті 1x4 ГБ DDR4-2400 МГц

Оптичний привод DVD+/-RW

Порти

2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x вихід для навушників, 1 x вхід для мікрофона, 2 х PS/2 для клавіатури або миші, 1 х D-Sub, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 1 х LAN (RJ-45), 2 х USB 3.0, 4 х USB 2.0, 1 x COM порт, 3 х аудіороз'єми

Слоти розширення: 1 x PCI-E 3.0 x16, 2 x PCI-E 3.0 x1

Потужність БЖ 400 Вт

Клавіатура, мишка

Вага 7.5 кг

Розміри 180 x 380x 355 мм

Встановлені:

Операційна система сумісна з ПЗ СКД, модулі GG-SS-2002-Enterprise, GG-M-2002-VerifPhoto, G-M-2002WT-Enterprise, GG Інсталяційний комплект.

16) Монітор 21,5" або еквівалент що відповідає наступним технічним характеристикам:

Діагональ дисплея 21.5"

Максимальна роздільна здатність дисплея 1920 x 1080

Тип матриці IPS IPS

Час реакції матриці 5 мс (GtG)

Яскравість дисплея 250 кд/м²

Частота оновлення 60 Гц

Інтерфейси DVI, HDMI, VGA

Контрастність дисплея 1000:1 (типове)

Особливості	 Flicker-Free

Покриття Матове

Кут огляду горизонтальний 178°

Відношення сторін 16:9

Колір Black

Кут огляду вертикальний 178°

Розмір пікселя	 0.24795 х 0.24795 мм

Підсвітка WLED (світлодіодна підсвітка) WLED (світлодіодна підсвітка)

Максимальна кількість кольорів 16.7 млн

Частота горизонтальної розгортки 30 ~ 83 кГц

Частота вертикальної розгортки 56~75 Гц

Габарити монітора, маса З підставкою: 510.1 x 186.8 x 395.3 мм, 2.9 кг

17) Джерело безперебійного живлення 1100ВА  або еквівалент, що відповідає наступним технічним характеристикам:

Кількість розеток 4 розетки з батарейною підтримкою

Вихідна потужність 1100 ВА/660 Вт

Діапазон вхідної напруги під час роботи від мережі 150 - 280 В

Час роботи в разі повного навантаження 2 хв

Тип архітектури Лінійно-інтерактивний

Акумуляторна батарея Вбудована

Імпульсний захист, Дж 273 Дж

Захист ліній передавання даних захист мережі (2 порти RJ-11)

Тип використовуваної батареї Необслуговувана герметична олив'яно-кислотна батарея з загущеним електролітом: захист від витоків

Час заряду батареї, год 8 годин

Форма вихідної напруги Східчаста синусоїда

Габарити 215 x 130 x 336 мм

Вага 12 кг

18) Термінал реєстрації відвідувачів що відповідає наступним технічним характеристикам:

Сенсорний екран – 19"

Процесор: Двоядерний Intel

Обсяг оперативної пам'яті: 4 ГБ

Тип відеокарти: Інтегрована

Обсяг HDD: 500 ГБ

Тип пам'яті: 4GB DDR3 SDRAM 1333 MHz

Порти:

4 x USB 2.0 / 1 x RJ-45 LAN / 1 x Dsub(VGA) / 1 x HDMI / 3 x Audio jack

Потужність БЖ: 450 Вт

Клавіатура, мишка

Вбудований термопринтер:

Операційна система – Microsoft Windows 7 професійна або вище

Джерело безперебійного живлення: не менше 600 ВА

Корпус: підлоговий, з металу, вандалостійкий

Вимоги до функціоналу системи:

Загальні вимоги

інтерфейс системи користувача (оператора) повинен бути виконаний двома мовами - українською та російською;

інтерфейс системи реєстрації клієнта повинен бути виконаний українською, російською та англійською мовами;

усі налаштування режимів Системи та функцій роботи Модулів повинні зберігатися у централізованій системі керування, зберігання та обробки даних Системи (сервері);

Сервер Системи

обробка функціональних команд з робочих місць користувачів системи;

обробка черги клієнтів в залежності від налаштувань пріоритетності;

підтримка можливості обробки інформації на трьох мовах (рос., укр., англ.) вибраних клієнтом у сценарії;

відображення на дисплеях модуля напрямку руху клієнта до оператора;

керування параметрами відображення медіа-контенту, вивід зображення на екран у режимі Full HD, вивід звуку на головне табло, вивід кількох роликів, вивід кількох зображень (у тому числі логотипів, фото тощо), вивід часу та дати;

блок подачі звукового сигналу при обробці запитів клієнтів, що керується сервером із застосуванням провідного зв’язку;

мультимедійне відображення Інформації та руху клієнтів до операторів;

відображення різного контенту на головних дисплеях у межах однієї інсталяції Системи в установі Замовника.

таблиця руху клієнтів до операторів;

ідентифікація робочих місць в системі як за допомогою статичних табличок, так і за допомогою електронних табло;

відображення на інформаційному табло поточного стану Системи (номер робочого місця що викликає клієнта, номер талону клієнту що викликається, інформаційне вікно виклику Клієнта);

Адміністративний модуль

керування параметрами роботи Системи;

керування доступом адміністраторів/операторів системи;

керування користувачами та внесення інформації про користувачів (П.І.Б., роль, тощо);

створення типів послуг та управління деревом послуг;

чітке розмежування прав доступу по ролях;

гнучка система пріоритезації;

можливість зміни номеру робочого місця;

Модуль звітності

побудова статистичних звітних форм по роботі Системи;

наявність звітних форм:

звіт по роботі обслуговуючого персоналу (детальний, консолідований);

звіт по розподілу послуг щодо часу обслуговування (детальний, консолідований);

звіт по розподілу послуг щодо часу очікування (детальний, консолідований);

звіт по послугах, що надані обслуговуючим персоналом за період (детальний, консолідований);

можливість формування звітних форм за обраними Замовником параметрами.

Модуль користувача (модуль роботи з клієнтом)

- реєстрація клієнта на сервері після вибору операції;

- обслуговування клієнтів на робочому місці оператора;

- розмежування послуг в системі повинно закріплюватись за номерами робочих місць та/ або за обліковими записами операторів;

- можливість входу/виходу операторів за обліковими записами;

- можливість встановлення перерви в обслуговуванні;

- налаштування відображення функціональних кнопок робочого місця оператора:

- виклик та обслуговування клієнта;

- перенаправлення / видалення / зміна послуг;

- відображення викликаних клієнтів в списку;

- відкладення послуги клієнта на проміжок часу;

- видалення послуги клієнта після виклику із можливістю налаштування кількості повернень після видалення;

- зміни  типу послуги клієнта на робочому місці;

- доповнення послуги до пакету послуг клієнта;

- перенаправлення клієнта за послугою до іншого оператора.

- 19) Екран виклику відвідувачів Samsung UE43NU7120UXUA або еквівалент,  що відповідає наступним технічним характеристикам:

Діагональ екрана  	43" Роздільна здатність  	3840x2160

Частота оновлення	1300 Гц (PQI)

USB-порт  	Так

CI (PCMCIA) слот  	Так

Роз'єми (порти)	3 x HDMI;

2 x USB;

1 x LAN;

1 x Оптичний цифровий аудіовихід;

1 x CI слот;

1 x Антенний вхід;

1 x Антенний вхід (супутниковий);

1 x Компонентний/композитний вхід;

Додаткові характеристики	HDR 10+ (сумісний)

HLG (Hybrid Log Gamma)

UHD Dimming

Технологія збільшення контрастності

Технологія збільшення частоти кадрів зображення

Енергоспоживання	Клас енергоспоживання: А

Максимальне енергоспоживання: 115 Вт

VESA  	200x200 мм

- 20) Екран виклику відвідувачів Samsung UE32N5300AUXUA або еквівалент,  що відповідає наступним технічним характеристикам:

- Діагональ екрана  	32"

- Роздільна здатність  	1920x1080

- Частота оновлення	500 Гц (PQI)

- USB-порт  	Так

- CI (PCMCIA) слот  	Так

- Роз'єми (порти)	2 x HDMI;

- 1 x USB;

- 1 x LAN;

- 1 x Оптичний цифровий аудіовихід;

- 1 x Композитний вхід (AV);

- 1 x Компонентний вхід (Y/Pb/Pr);

- 1 x CI слот;

- 1 x Антенний вхід;

- 1 x Антенний вхід (супутниковий);

- Технологія Connect Share

- Підтримка IPv6

- ConnectShare (USB 2.0)

Функція EPG

- Технологія Ultra Clean View

- VESA  	100x100 мм

- 21) Екран виклику відвідувачів Samsung UE22H5000AKXUA або еквівалент,  що відповідає наступним технічним характеристикам:

Діагональ екрана  	22"

Роздільна здатність  	1920x1080

Частота оновлення	100 Гц (CMR)

Гарантія	12 місяців офіційної гарантії від виробника

USB-порт  	Так

CI (PCMCIA) слот  	Так

Роз'єми (порти)	2 x HDMI

USB

Компонентний вхід (Y/Pb/Pr)

Композитний вхід (AV)

Аудіовихід

Цифровий аудіовихід (оптичний)

RF вхід (вхід для кабелю)

CI Slot

SCART

Додаткові характеристики	Режим Digital Clean View

ConnectShare

Wide Color Enhancer Plus

Вбудована підтримка протоколу POP (пошта)

Енергоспоживання	Джерело живлення: 220-240 В, 50/60 Гц

Споживна потужність (макс.): 65 В

Споживана потужність (у режимі енергоощадження): 32 В

Режим очікування: 0.3 Вт

VESA  	75x75 мм

- 22) Ресивер 485 інтерфейсу, що відповідає наступним технічним характеристикам:

Швидкість обміну по інтерфейсу RS232 300 ... 115200 бод

Напруга живлення від порту USB 5 ± 5% В

Струм не більше 100 мА

Допустима напруга гальванічної ізоляції входів 1 кВ

Максимальна кількість пристроїв в мережі RS485 при включеному узгодженні 32

Максимальна довжина лінії зв'язку інтерфейсу RS485 1200 м

Діапазон робочих температур 0 ... 40 ° С

- 23) Комутатор  D-Link DES-1005D або еквівалент,  що відповідає наступним технічним характеристикам:

Комутаційна матриця 1 Гбіт/с

Стандарти

• IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (мідна кручена пара)

• IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (мідна кручена пара)

• Автоузгодження ANSI/IEEE 802.3 NWay

• Керування потоком IEEE 802.3x

• IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE)

Швидкість передавання даних

• Ethernet

- 10 Мбіт/сек (напівдуплекс)

- 20 Мбіт/сек (повний дуплекс)

• Fast Ethernet

- 100 Мбіт/сек (напівдуплекс)

- 200 Мбіт/сек (повний дуплекс)

Порти	5 x Fast Ethernet (10/100 Мбіт/с)

24) HDMI EXTENDER (TX) LKV 373 подовжувач HDMI або еквівалент,  що відповідає наступним технічним характеристикам:

HDMI роз'єм Type A, RJ45;

Підтримувана роздільна здатність: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i & 1080p;

Відстань передавання сигналу – до 120 метрів

25) HDMI EXTENDER (RX) LKV 373R подовжувач HDMI або еквівалент,  що відповідає наступним технічним характеристикам:

HDMI роз'єм Type A, RJ45;

Підтримувана роздільна здатність: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i & 1080p;

Відстань передавання сигналу – до 120 метрів

26) Світлодіодне табло, що відповідає наступним технічним характеристикам:

тип: сегментное;

колір світіння: червоний;

формат виведення: 888 (3 цифри);

27) Акумулятор 12В, 7 А.г.,  що відповідає наступним технічним характеристикам:

Напруга Вольт (V) 12

Ємність Ампер-година (Ah) 7

Довжина [мм] 151

Ширина [мм] 65

Висота [мм] 93,5

Висота з клемами [мм] 99

Вага [кг] 2,18

28) сповіщувач магнитоконтактний К-1 або еквівалент, що відповідає наступним технічним характеристикам:

Максимальна напруга, що комутується геркона 20 В

Максимальний комутований струм 20 мА

Вага 10 г

перехідний опір 150 Ом

Мінімальна кількість перемикань при навантаженні 20 В, 20 мА 360 000

Матеріал, з якого виготовлені контакти Ru (Ruten) (Рутеній)

Відстань замикання контактів геркона 18 мм

Відстань розмикання контактів геркона 28 мм

29) Замок для ПВХ дверей 25/92 або еквівалент, що відповідає наступним технічним характеристикам:

Корпус: оцинкована сталь

Засувка: цинковий сплав з нанесенням хрома.

Защібка: цинковий сплав з нанесенням хрома

Напрямок: регулюючий (лівий, правий)

Ширина лицьової планки: 16мм

Довжина лицьової планки: 295мм

Дорнмасс: 25мм

Міжосьова відстань: 92мм

30) Блок живлення  12В 200Ватт  або еквівалент, що відповідає наступним технічним характеристикам:

Вхідна напруга, В: AC85-132 / AC180-264

Вихідна напруга, В: DC 12 ± 0,5

Струм на виході, А: 16.6

Потужність, Вт: 200

Ступінь захисту: IP20

31) Термобумага 80х80х12 або еквівалент, що відповідає наступним технічним характеристикам:

Ширина стрічки 80.0 мм

Діаметр стрічки 80.0 мм

Діаметр втулки 12 мм

Максимальна довжина стрічки 80.0 (м)

Щільність 55.0 (г / м2)

32) Картка доступу SC-10 або еквівалент, що відповідає наступним технічним характеристикам:

Proximity картка ASK (EM-marine) тонка, товщина 0,8мм (ISO стандарт), поверхня глянцева,  з друком.

33) Кнопка виклику BELFIX-B09WH або еквівалент, що відповідає наступним технічним характеристикам:

Живлення від батарейка (12В-23А).

Індикатор натискання.

Розмір: 82 x 65 x 28 мм.

Радіус дії: 150 - 200 м.

34) Приймач з звуковим сигналом BELFIX-RE02WH або еквівалент, що відповідає наступним технічним характеристикам:

Мультифункціональний приймач зі звуковим сигналом без циферблата.

Вбудована антена.

Тип живлення: від мережі 110 В - 220 В

Частота: 433 МГц

Розмір: 93 x 60 x 22 мм

Табличка для інвалідів або еквівалент, що відповідає наступним технічним характеристикам:

Матеріал: ПВХ

Розміщення: на вулиці.

Розмір: 200 x 120 x 3 мм

1.3.3. Вимоги до виконання:

1) Необхідно прокласти кабелі UTP 5-Е Solid від зчитувачів до контролерів.

2) Прокласти інтерфейс кабелем UTP 5-Е Solid.

3) Прокласти мережу живлення кабелем ВВГнг-нд 3х1,5 кабель.

4) Прокласти лінії живлення замків кабелем ШВВП 2х0,5.

2. Загальні вимоги до розробки проектної та виконавчої документації

Виконавець повинен розробити проектні рішення для влаштування зазначеного обладнання, в обсязі достатньому для влаштування обладнання.

Проектні рішення мають бути погодженні з Замовником та користувачем об’єкта.

Проектні рішення повинні відповідати нормативно-правовим актам, які регулюють встановлення зазначеного обладнання.

З виконавчою документацією надаються супроводжуючі документи на обладнання та матеріали, підтвердження виконання проекту, документи про проведення необхідних випробувань, тощо.

Проектування розробляється Виконавцем на підставі обстеження об’єкту та являє собою обґрунтовані вимоги до планувальних, інженерних та технологічних рішень об’єкта та його архітектурних особливостей.

3. Порядок придбання та створення систем.

Придбання та створення систем виконується на умовах та в терміни, передбачені Договором.

4.  Основний перелік супутніх послуг.

Для створення систем передбачається основний перелік супутніх монтажних та пусконалагоджувальних супутніх послуг, що буде відображено в проектній документації (всі стадії проекту виконуються в ході виконання робіт).

Монтажні послуги:

- прокладання кабелю;

- монтаж обладнання;

- розведення по пристроям та підключення жил кабелю до обладнання;

- встановлення роз’ємів на кабель.

Пусконалагоджувальні послуги

-	програмування пультів приемоконтрольних;

-	програмування контролерів;

- програмування та налагодження відеокамер, відеореєстраторів;

-	перевірка роботи систем.

5.  Вид та розмірність монтажного комплекту.

Вид та розмірність монтажного комплекту уточняється проектною документацією, та попередньо складається з наступних частин:

- комплект кріплення, роз’ємів та з’єднальних проводів (для кожного обладнання)

- комплект витратних матеріалів (гвинти, болти, саморізи, дюбелі, свердла та ін.).

6.   Вимоги до захисту довкілля.

Технічні та якісні характеристики товару та супутніх послуг повинні передбачати у разі необхідності застосування заходів із захисту довкілля. Учасник обов'язково підтверджує документально одним із наступних документів:

– будь-який документ, який на думку Учасника підтверджує застосування заходів із захисту довкілля

або

– довідка у довільній формі за підписом Учасника про те, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі не передбачають необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

Примітка: У разі використання посилань на конкретні торговельну марку, фірму, назву або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз "або еквівалент"

Додаток 3

до тендерної документації на закупівлю:

ДК 021:2015: 35120000-1

(Придбання та створення комплексних систем охоронної

сигналізації, відеоспостереження та контролю доступу)

Тендерна пропозиція

на закупівлю:

Придбання та створення комплексних систем охоронної

сигналізації, відеоспостереження та контролю доступу

(на фірмовому бланку Учасника)

| № п/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю, грн. (з ПДВ) | Сума, грн. (з ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи, завірені печаткою Учасника

У разі, якщо Учасник не є платником ПДВ, ціна пропозиції зазначається без ПДВ.

Додаток 4

до тендерної документації на закупівлю:

ДК 021:2015: 35120000-1

(Придбання та створення комплексних систем охоронної

сигналізації, відеоспостереження та контролю доступу)

Інформація

про відсутність підстав для відмови замовником учаснику в участі у процедурі закупівлі відповідно до статті 17 Закону України "Про публічні закупівлі"

(Найменування учасника) підтверджує, що замовник не має жодної з підстав для відмови нам в участі у процедурі закупівлі, передбачених частинами першою та другою статті 17 Закону України "Про публічні закупівлі", а саме:

1) (Найменування учасника) не пропонує, не дає або не погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі.

2) Відомості про (найменування учасника) не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

3) Службові (посадові) особи (найменування учасника), яких уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, а саме:

має право підпису документів, що стосуються тендерної документації           (ПІБ, посада)

має право підпису договору                                                                                    (ПІБ, посада)

не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.

4) (Найменування фізичної особи - учасника), яка є учасником, не була притягнута згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення. *

5) (Найменування учасника) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

6) (Найменування фізичної особи - учасника), яка є учасником, не була засуджена за злочин, учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку. *

7) Службова (посадова) особа (найменування учасника), яка підписала тендерну пропозицію:

має право підпису документів, що стосуються тендерної документації           (ПІБ, посада)

не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

8) (Найменування учасника) не є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) тендерного комітету замовника;.

9) (Найменування учасника) не визнано у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура.

10) У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань внесена інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"

Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) (найменування учасника) є:_________________________________________

11) (Найменування учасника) не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).

(Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою)

Примітка:

*) у разі якщо учасник – фізична особа

Додаток 5

до тендерної документації на закупівлю:

ДК 021:2015: 35120000-1

(Придбання та створення комплексних систем охоронної

сигналізації, відеоспостереження та контролю доступу)

Лист-згода

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» я, __________________________ (прізвище, ім’я, по-батькові) даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про публічні закупівлі», а також згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у тендері, цивільно-правових та господарських відносин.

_______________ ________________ ____________________

Дата                          Підпис                      Прізвище те ініціали