ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО” |
| --- | --- |
|  | рішенням тендерного комітету Департаменту земельних ресурсів від “30” березня 2017 року Голова тендерного комітету, перший заступник директора Департаменту |
|  | # В.М. Дворніков |

Тендерна документація

(зі змінами)

щодо умов проведення публічних закупівель

по процедурі закупівлі «ВІДКРИТІ ТОРГИ»

Послуги з проведення аерофотозйомки території м. Києва з роздільною здатністю 5 см та виготовлення цифрових ортофотопланів з роздільною здатністю 5 см

конкретна назва послуг

Науково-технічні послуги в галузі інженерії

Назва предмету закупівлі визначеного  на основі Державного класифікатора  ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»

(код за ДК 021-2015 71350000-6)

- м. Київ

| № | Загальні положення |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Терміни, які вживаються в тендерній документації | тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі" від 25.12.2015 №922-VIII. Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі |
| 2 | Інформація про замовника торгів |  |
| 2.1 | повне найменування | Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
| 2.2 | місцезнаходження | Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, 32а, 01601 |
| 2.3 | посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками | Стангріт Тетяна Вікторівна, секретар тендерного комітету, 01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 32-а, каб.406, тел.(044) 288-09-45, факс (044) 279-46-37, dzr-tender@kievcity.gov.ua. З питань технічної частини предмету закупівлі звертатися до: Кулаковського Юрія Петровича, заступника директора Департаменту, тел. (044) 278-39-91 |
| 3 | Процедура закупівлі | відкриті торги |
| 4 | Інформація про предмет закупівлі |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | Послуги з проведення аерофотозйомки території м. Києва з роздільною здатністю 5 см та виготовлення цифрових ортофотопланів з роздільною здатністю 5 см |
| 4.2 | опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | - |
| 4.3 | місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | вул. Хрещатик, 32-а, м. Київ, комплект цифрових ортофотопланів у вигляді блоків в місцевій системі координат МСК-80 у форматі GеоТІFF з доданим файлом прив’язки, на оптичних носіях |
| 4.4 | строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | до 01.11.2017 року |
| 5 | Недискримінація учасників | вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах |
| 6 | Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції | валютою тендерної пропозиції учасника є виключно національна валюта України – гривня |
| 7 | Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції | тендерні пропозиції та всі документи, що мають до неї відношення, складаються українською мовою. У разі надання учасником будь-яких документів (оригіналів чи їх копій) іноземною мовою (крім російської), видані іншими установами і підприємствами, то такі документи повинні бути перекладені українською мовою та даний переклад повинен бути обов’язково завірений підписом та печаткою учасника (або бюро перекладів, або нотаріусом). Тексти повинні бути автентичними. Визначальним є текст, викладений українською мовою. |
| Порядок унесення змін та надання роз'яснень до тендерної документації |  |  |
| 1 | Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації | фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за десять днів до закінчення строку подання тендерних пропозицій звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз'ясненнями щодо тендерної документації. Усі звернення за роз'ясненнями автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня їх оприлюднення надати роз'яснення на звернення та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону; у разі несвоєчасного надання або ненадання замовником роз'яснень щодо змісту тендерної документації строк подання тендерних пропозицій автоматично продовжується електронною системою не менше як на сім днів |
| 2 | Унесення змін до тендерної документації | замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше ніж сім днів; |
|  |  | зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Положення тендерної документації, до яких уносяться зміни, відображаються у вигляді закреслених даних та повинні бути доступними для перегляду після внесення змін до тендерної документації; зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону. |
| Інструкція з підготовки тендерної пропозиції |  |  |
| 1 | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції | тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), та завантаження файлів в сканованому вигляді в форматі Рortable Document Format (PDF) що містять: - заповнену та підписану тендерну пропозицію за формою, наведеною у Додатку 1 до тендерної документації; - інформацію та документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам тендерної документації; - інформацію щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону; - інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також відповідну технічну специфікацію (у разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі); - документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції; - документ, що підтверджує надання учасником забезпечення тендерної пропозиції; - інформацією про субпідрядника (субпідрядників); - інші документи, передбачені тендерною документацією. Повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документі. Усі документи (довідки, інформаційні довідки, листи тощо), які складаються безпосередньо учасником та завантажуються в електронну систему закупівель, повинні бути складені на фірмовому бланку та містити: № та дату, посаду, прізвище, ініціали та власноручний підпис уповноваженої особи, а також відбитки печатки*. * - ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством. За достовірність наданої інформації та документів відповідальність безпосередньо несе учасник. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію. Всі документи тендерної пропозиції подаються у сканованому вигляді у форматі PDF. Сканований варіант пропозицій не повинен містити різних накладень, малюнків, рисунків (наприклад, накладених підписів, печаток) на скановані документи. |
| 2 | Забезпечення тендерної пропозиції | Учасник під час подання тендерної пропозиції надає забезпечення тендерної пропозиції. Документ, що підтверджує внесення забезпечення тендерної пропозиції, має бути поданий у вигляді оформленої електронної банківської гарантії розміром 38 000,00 грн. (тридцять вісім тисяч грн. 00 коп.), захищеної електронно-цифровим підписом відповідальної особи із зобов’язанням у разі виникнення обставин, передбачених пунктом 3 цього ж розділу, відшкодувати на рахунок замовника суму забезпечення тендерної пропозиції, визначену в тендерній документації. Строк дії забезпечення тендерної пропозиції повинен відповідати строку дії тендерної пропозиції, а саме не менше ніж 90 днів з дати розкриття тендерних пропозицій електронною системою закупівель. Банківські реквізити Замовника: Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Код за ЄДРПОУ 26199097 Місцезнаходження: вул. Хрещатик, 32-а, м. Київ, 01601 тел. 278-42-83, телефакс 278-46-37 ### р/р 35413001023991 в ГУ ДКСУ у м. Києві, Код банку 820019 ### Замовник не є прибутковою установою. При внесенні учасником забезпечення тендерної пропозиції, учасник завантажує в електронну систему закупівель, через електронний майданчик, окремим PDF-файлом до завершення періоду прийому пропозицій електронну банківську гарантію, захищену електронно-цифровим підписом відповідальних осіб банку. Усі витрати, пов'язані з поданням забезпечення тендерної пропозиції, здійснюються за рахунок коштів Учасника. Тендерні пропозиції, що не супроводжуються забезпеченням тендерної пропозиції або забезпечення тендерної пропозиції оформлені не у відповідності з умовами тендерної документації, відхиляються Замовником. |
| 3 | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції | забезпечення тендерної пропозиції повертається учаснику протягом п'яти банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції в разі: закінчення строку дії забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації; укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем тендеру; відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання; завершення процедури закупівлі в разі неукладення договору про закупівлю із жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції; забезпечення тендерної пропозиції не повертається в разі: відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються чинними; непідписання учасником, який став переможцем процедури торгів, договору про закупівлю; ненадання переможцем у строк, визначений в абзаці другому частини третьої статті 17 Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону; ненадання переможцем процедури торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією. |
| 4 | Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними | Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття тендерних пропозицій. Розкриття тендерних пропозицій здійснюється автоматично електронною системою закупівель відразу після закінчення електронного аукціону. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник має право: - відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції та наданого забезпечення тендерної пропозиції. |
| 5 | Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону | Замовник вимагає від учасників подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність таким кваліфікаційним критеріям: - наявність обладнання та матеріально-технічної бази; - наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; - наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору. Для підтвердження інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям учасники завантажують окремими файлами в електронну систему закупівель відскановані документи (за підписом учасника, завіреної печаткою підприємства (за наявності), а саме: на вимогу: «наявність обладнання та матеріально-технічної бази» надати: - Довідку (довідки) про наявність у учасника або його субпідрядника (субпідрядників) власного чи орендованого обладнання та матеріально-технічної бази для надання послуг, яка повинна містити інформацію про найменування, кількість, тип, тощо, а саме: - спеціалізоване повітряне судно, яке має дійсний сертифікат льотної придатності. - цифрову кадрову камеру яка дозволяє отримувати зображення у видимому діапазоні спектру з оригінальним розміром пікселя на місцевості до 5 см - комплект обладнання, яке необхідне при виконанні аерофотознімальних робіт та їх наземного супроводу; - спеціалізоване ліцензоване програмне забезпечення, необхідне для надання послуг за договором Послуг; - двохчастотних GPS приймачів не менше чотирьох; - сканера - 1; - комп'ютерів не менше десяти; - плотер - 1. - Для підтвердження наявності у Учасника цифрової камери та спеціалізованого повітряного судна необхідно в складі пропозиції надати: - виписку з балансу або договір оренди або договір підряду; - чинні документи льотної придатності спеціалізованого повітряного судна щодо проведення аерофотознімальних робіт. Копії чинних документів, що підтверджують проведення в установленому законодавством порядку терміни повірки для обладнання, яке у відповідності до законодавства потребує обов’язкової повірки. на вимогу: «наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід» надати: 1. Довідка учасника в довільній формі, що містить інформацію про наявність в учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, у тому числі: - сертифікованих інженерів - землевпорядників — не менше 2 осіб; - сертифікованих інженерів - геодезистів – не менше 2 особи. 2. Завірені учасником копії кваліфікаційних сертифікатів інженерів - землевпорядників та інженерів - геодезистів з дотриманням вимог щодо підвищення кваліфікації в установлений законодавством строк. 3. Довідка учасника в довільній формі, що містить інформацію про наявність в учасника режимно-секретного підрозділу (відділу). Для підтвердження наявності в учасника режимно-секретного підрозділу (відділу) необхідно в складі пропозиції надати копію спеціального дозволу на провадження діяльності пов’язаної з державною таємницею, виданого безпосередньо учаснику та субпідряднику (у разі залучення до надання послуг субпідрядника). на вимогу: «наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору» надати: - довідку Учасника у довільній формі про наявність досвіду роботи у сфері надання послуг згідно предмету закупівлі; - копію договору про надання аналогічних послуг. Відповідно до ст.17 Закону замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо: 1) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі; 2) відомості про юридичну особу, яка є учасником, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення; 3) службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення; 4) суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів); 5) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; 6) службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; 7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) тендерного комітету, уповноваженою особою (особами) замовника; 8) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура; 9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"; 10) юридична особа, яка є учасником, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити тендерну пропозицію учасника у разі, якщо учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів). Інформація про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій статті 17 Закону, надається у вигляді довідки в довільній формі на бланку та завірена підписом і печаткою (за наявності) учасника (сканується та завантажується в електронну систему закупівель безпосередньо Учасником через електронний майданчик до завершення періоду прийому пропозицій). В довідці необхідно зазначити наступну інформацію: - про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; - щодо не притягнення учасника до відповідальності протягом останніх трьох років за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів); - про те, що фізична особа, яка є учасником, або службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, не була засуджена за злочин, учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; - про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), передбачених законодавством України. Документальне підтвердження відсутності підстав, передбачених пунктами 2, 3, 5, 6, 8 частини першої та частиною другою статті 17 Закону, надає замовнику лише переможець торгів, у строк, що не перевищує 5 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір. |
| 6 | Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Предметом закупівлі є: Послуги з проведення аерофотозйомки території м. Києва з роздільною здатністю 5 см та виготовлення цифрових ортофотопланів з роздільною здатністю 5 см. Опис предмета закупівлі послуг: 1. Підстава для виконання Підставою для надання послуг є Програма використання та охорони земель міста Києва на 2016-2020 роки, яка затверджена рішенням Київської міської ради від 14.07.2016 №729/729 та доручення першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Пліса Г.В. від 22.11.2016 №38777. 2. Мета роботи Виготовлення цифрових ортофотопланів території м. Київ з роздільною здатністю 5 см загальною площею 1000 км. кв. для оновлення картографічного матеріалу, ведення державного земельного кадастру та інших кадастрів на території міста, охорони та проведення моніторингу земель, інвентаризації земель усіх категорій та здійснення землеустрою, створення інформаційних систем а також для забезпечення вирішення інших завдань. 3. Характеристика району виконання аерофотозйомки За класифікацією груп поселень згідно з ДБН 360-92* «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» Київ належить до найзначніших міст. Територія м. Києва розташована на межі фізико-географічних зон мішаних лісів і лісостепової. Рельєф, геологічна будова території міста визначили також планове положення, розміри та конфігурацію його основних функціональних зон - сельбищної, виробничої та ландшафтно - рекреаційної. Територія міста відповідно геоморфологічого районування відноситься до трьох основних геоморфологічних областей - Придніпровськрої височини, Поліської та Придніпровської низовин. На лівому березі Дніпра Поліська низовина орографічно зливається з Придніпровською низовиною. Найбільш піднесені ділянки Київського “плато” мають абсолютні висоти від 185 до 210 м (Батиєва гора, Печерськ, Лук’янівка, Звіринець, правобережжя р. Стугни та ін.). Вони характеризуються глибоким (більше 80 м) і густим (1,5-2 км/км2) розчленуванням. Значне вертикальне розчленування рельєфу простежується також в районі Вишгорода, на ділянці від Вітряних гір до Телички та в деяких інших місцях. Вододіли являють собою невеликі ізольовані останці, розташовані на межиріччях Дніпро-Либідь та Сіверка-Стугна. Кути нахилу поверхні схилів долин річок Стугна, Либідь та їхніх приток, а також балок, ярів у середньому складають 5-120, дуже круті і стрімчакові схили (10-200) поширені локально вздовж правого берега Дніпра. Абсолютні відмітки рельєфу в межах Поліської низовини змінюються від 180 до 130 м, Лівобережної низовини – 90-140 м. Загальна амплітуда рельєфу території досягає 104 м. Клімат м. Києва – помірно-континентальний, з порівняно короткими весняним і осіннім та тривалим зимовим і літнім періодами. Весна в Києві - найбільш короткий сезон (69 днів). У цей час звичайно спостерігається інтенсивне підвищення температур повітря, внаслідок чого сніговий покрив руйнується, грунт відтає і прогрівається. Влітку температура повітря підвищується повільно й у цілому більш стійка, ніж в інші сезони. Пануючі західні й північно-західні вітри приносять з Полісся помірно-вологе прохолодне повітря й пом’якшують континентальність клімату. Переважає малохмарна нестійка негода з короткочасними зливами й грозами. У зв’язку з рясними опадами пружність водяної пари максимальна, але відносна вологість повітря невелика (50-70%). У ясні дні сума сонячної радіації протягом 10-12 годин може перевищувати 50 кал/см2/год, а іноді – 75 кал/см2/год. Осінь за погодними умовами поділяється на два періоди. На початку осені переважає ясна антициклонна погода з великою сухістю повітря і ґрунту. З другої половини жовтня переважає похмура погода з частими туманами. У Києві переважає західна форма циркуляції повітряних потоків (40% днів), особливо влітку й на початку осені. Східна циркуляція (345 днів) переважає узимку, коли набуває розвитку сибірський антициклон. Сніговий покрив у цей період нестійкий. Його висота досягає в окремі роки 40-50 см, а запаси води в снігу – 40 мм. Промерзання ґрунту досягає в грудні 32 см, у січні 58 см, у лютому 82 см, у березні 62 см. Основною водною артерією території Києва є р. Дніпро. Крім того, до гідрографічної мережі району Києва та його околиць входить пригирлова частина Десни, нижній створ Київського водосховища (Вишгород) річки Сіверка (Віта), Ірпінь, Стугна, дрібні ріки та струмки, що протікають по території міста – Либідь, Нивка, Віта, Демидівка, Дарницький струмок тощо. Можливий період для виконання польових геодезичних робіт - 7 місяців, з кінця березня-початку квітня по листопад. Сприятливий період для виконання аерофотознімальних робіт - з кінця березня- початку квітня до початку травня. 4. Вихідні умови для проведення аерофотозйомки Вихідні картографічні матеріали (топографічний план масштабу 1:50000) для планування аерофотознімальних робіт надаються замовником. Технічне завдання регламентує виконання послуг шляхом проведення цифрової аерофотозйомки місцевості з роздільною здатністю 5 см цифровою кадровою камерою та створення цифрових ортофотопланів з роздільною здатністю 5 см. Ортофотоплани створюються на територію м. Києва в системі координат МСК-80, яка утворена на основі Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000. Для забезпечення створення цифрових ортофотопланів виконуються наступні роботи: - підготовчі роботи, маркування опознаків, визначення координат та висот опознаків, створення каталогів координат опознаків; - аерофотозйомочні роботи; - створення ЦМР - виготовлення цифрових ортофотопланів. Роботи виконуються у відповідності до вимог діючих нормативних документів на виконання робіт та цього Технічного завдання. - Нормативно-правова база Перелік основних нормативно-технічних, довідкових та інших матеріалів, якими необхідно користуватись під час проектування та проведення робіт: Закони України: Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року № 2768-III (із змінами та доповненнями); "Про землеустрій" від 22 травня 2003 року № 858-IV (із змінами та доповненнями); Постанова Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 р. № 1259 «Деякі питання застосування геодезичної системи координат»; Основні положення створення топографічних планів масштабів 1: 5 000, 1 : 2 000, 1:1000 та 1: 500 , 1994; Інструкція про порядок контролю і приймання топографо-геодезичних та картографічних робіт. Укргеодезкартографія. 2000 р. Інструкція з топографічного знімання в масштабах 1: 5000, 1: 2000, 1: 1000, 1: 500 (ГКНТА-2.04-02-98). ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення". ДБН Б.1-1-93 СМБД. Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів населених пунктів. ГКИНП-09-32-80 Основные положения по аэрофотосъемке, выполняемой для создания и обновления топографических карт и планов. Наказ Мінагрополу про Порядок використання УСК 2000. - Вимоги до повітряного судна - двухмоторний; - наявність люку для аерофотознімання; - швидкість не менше 250 км/год; - наявність сертифікату льотної придатності на період виконання та перевірки аерофотознімальних робіт; - Вимоги до аерофотокамери, бортового та наземного обладнання - цифрова кадрова аерофотокамера; - розподільча здатність 5 см; - фокусна відстань 250-300 мм; - розмір пікселя – не більше 8 мкр. - Вимоги до виконання робіт Аерофотозйомочні роботи Межа території, на яку має бути виконана аерофотозйомка місцевості визначається на картах, що надаються Замовником (топографічна карта масштабу 1: 50 000). Осі крайніх маршрутів проектуються по межі території знімання. Забезпечення аерофотознімками меж об'єктів знімання повинно відповідати технічним вимогам до аерофотознімання для топографічних цілей. Маршрути аерозйомки повинні мати напрямок «північ-південь» або «схід-захід», бути паралельними і безперервними в межах ділянки зйомки. За межами ділянки зйомки маршрути повинні подовжуватись на чотири базиси фотографування. Аерофотозйомка виконується з борту спеціалізованого повітряного судна, яке має дійсний сертифікат льотної придатності. (літак має перебувати у експлуатанта з дійсним сертифікатом експлуатанта). При виконанні аерофотознімальних робіт Виконавець має забезпечити наступні величини перекриття знімків: - повздовжне – 80 % _+ 10% - поперечне 60 % _+ 10% Аерофотозйомку необхідно виконувати цифровою кадровою камерою у видимому діапазоні з оригінальним розміром пікселя на місцевості 5 см. Аерофотозйомка при легкій хмарності верхнього ярусу або суцільній високій хмарності не рекомендується. Комплект бортового обладнання при виконанні аерофотозйомочних робіт має забезпечити визначення елементів зовнішнього орієнтування знімків в момент експозиції. За результатами аерофотозйомки необхідно одержати: аерофотознімки в цифровому вигляді на жорстких дисках. Кут нахилу осі фотокамери від надіру не повинен перевищувати 2 градуси. Знос, що визначається як відстань між основною лінією та лінією паралельною осі лінійки, не повинен перевищувати 3-х градусів за умови дотримання мінімального поперечного перекриття. Фотографування здійснюють в будь-який час, коли погодні умови і висота Сонця дозволяють досягти встановлених стандартів якості зображення, крім випадків, що обмежуються спеціальними часовими рамками у відповідності до „Основных положений по азрофотосъемке, выполняемой для создания и обновления топографических карт и планов (ГКИНП -09-32-80)", затвердженої наказом Головного управління геодезії та картографії при Раді Міністрів СРСР України та Міністерством цивільної авіації 22.05.1980 р. При виконанні аерофотозйомки для забезпечення заданого рівня точності необхідно використовувати бортову ГНСС та інерціальну системи. Похибка визначення координат центру фотографування не повинна перевищувати 30 см. Прив’язка траєкторії польоту літака під час виконання аерофотозйомки здійснюється двохчастотними ГНСС приймачами. Зображення, одержані цифровою кадровою камерою повинні бути кольорові та придатні для візуалізації і обробки в комп'ютерних системах, включаючи ГІС. Роздільна здатність оригінального зображення на земній поверхні має бути в межах 5 см. Матеріали аерофотозйомки приймаються Підрядником згідно з вимогами діючих нормативних документів з аерофотознімання та умовами цих Технічних вимог. Після завершення робіт матеріали аерофотозйомки передаються на контрольний перегляд у встановленому порядку. Маркування опознаків. Планова та висотна прив’язка матеріалів аерофотозйомки Перед виконанням аерофотозйомочних робіт проводиться розшук пунктів ДГМ, МГМ і полігонометрії та маркування опознаків. Форма та розміри опознаків однакові (додаток до Технічного завдання). Колір фарби, якою маркуються опознаки - білий. Кількість опознаків визначається згідно до вимог діючих нормативних документів. Місця маркування опознаків слід вибирати на відкритих місцях з твердим покриттям, колір якого максимально контрастний до кольору опознаків. За можливості слід маркувати окремі пункти полігонометрії МГМ та пункти ДГМ. При наявності на зображеннях ділянок, які мають текстуру, не прийнятну для реалізації кореляційних процедур (водні поверхні тощо), необхідно розмістити по периметру кожної з них додаткові опознаки, які забезпечать просторову жорсткість фототріангуляційних блоків. Для прив’язки центрів проекції знімків під час аерофотозйомки необхідно використовувати не менше чотирьох двохчастотних ГНСС приймачів, які встановлюються на пунктах ДГМ. Додатково для контролю в польових умовах визначаються контрольні опознаки в кількості, яка визначається чинними нормативними документами. Фототріангуляція і блочне врівноваження Вимоги до цифрової фотограмметричної станції (ЦФС). До ЦФС, в середовищі якої реалізуються алгоритми фототріангуляції і блочного врівноваження, висуваються наступні основні вимоги: цифрова фотограмметрична станція, що використовуватиметься для фототріангуляції і блочного врівноваження в рамках проекту, має забезпечити реалізацію сучасних алгоритмів фотограмметрії, які дозволять врахувати модель аерознімальної камери (в тому числі, дисторсії), параметри кривизни Землі, атмосферної рефракції тощо; алгоритми визначення з’єднувальних точок, реалізовані в цифрової фотограмметричної станції, повинні дозволяти автоматично визначати з’єднувальні точки в зонах перекриттів на зображеннях в стандартних положеннях; процедура врівноваження, реалізована в цифрової фотограмметричної станції, повинна використовувати алгоритми блочного врівноваження з підтримкою можливості врахування величин елементів зовнішнього орієнтування знімків, отриманих за даними навігаційної системи повітряного судна; алгоритми блочного врівноваження, реалізовані в цифрової фотограмметричної станції, повинні дозволяти автоматично визначати грубі помилки, виконувати ретельний аналіз результатів врівноваження, а також налагоджувати параметри моделі; процедура блочного врівноваження має бути реалізована в системі координат УСК-2000. Вимоги до точності параметрів фототріангуляції та блочного врівноваження. Основні вимоги, що висуваються до точності параметрів фототріангуляції та блочного врівноваження, викладені в табл.1. Таблиця 1 Вимога; Допустимий параметр. Кількість та просторове розміщення з’єднувальних точок; Не менше, ніж 12 з’єднувальних точок в стандартних положеннях для кожної моделі. Точність абсолютного орієнтування моделі; СКП визначення координат опознаків після врівноваження, приведена до земної поверхні, не повинна бути більшою, ніж 0,5 × допустима СКП для планових координат. Відносна точність врівноваження блоку; СКП визначення координат з’єднувальних точок та опознаків після врівноваження, приведена до площини зображення, не повинна перевищувати 0,5 × фізичний розмір пікселя. Абсолютна точність врівноваження блоку; СКП визначення координат з’єднувальних точок та опознаків після врівноваження, приведена до земної поверхні, не повинна перевищувати 2,5 × розмір пікселя на місцевості. Створення ЦМР У даному підрозділі систематизовані загальні вимоги до процесу побудови цифрової моделі рельєфу (ЦМР). Для побудови ЦМР можуть бути використані будь-які методи (нівелювання, стереофотограмметричний, лідарне сканування тощо), або їх комбінації, що дозволять Виконавцю отримати ЦМР заданої точності, та якісно виконати процедуру орторектифікації цифрових аерофотозображень і отримати ортофотоплани, що відповідають вимогам цього Технічного завдання. Цифрова модель рельєфу, що використовується для цілей орторектифікації, має представлятися просторовими фрагментами, які відповідають блокам фототріангуляції. Створення цифрових ортофотопланів Середні похибки у положенні на ортофотоплані предметів і контурів місцевості із чіткими обрисами щодо найближчих точок планового знімального обґрунтування, виражені в масштабі створюваної карти, не повинні перевищувати - 0,5 мм. Граничні похибки у взаємному положенні точок прилеглих важливих контурів (капітальних споруджень, будинків і т.п.) не повинні перевищувати 0,4 мм. Розмір пікселя кожного ортофотоплану повинен становити на місцевості 0,05 м. Процес побудови мереж просторової фототріангуляції повинен контролюватися шляхом аналізу значень і розподілу похибок обмірюваних величин і їхніх функцій. На стадії взаємного орієнтування знімків середнє значення залишкових поперечних паралаксів не повинне перевищувати 7 мкм. На стадії побудови вільної маршрутної мережі середні квадратичні розбіжності координат з'єднувальних точок, обчислених у суміжних стереопарах не повинні перевищувати в плані 15 мкм, помножених на відношення фокусної відстані фотокамери до базису фотографування на знімку. Залишкові середні погрішності на опорних геодезичних точках після зовнішнього орієнтування маршрутної або блокової мережі не повинні перевищувати для планових координат - 0,2 мм у масштабі ортофотоплану. Середні розбіжності в плановому положенні загальних точок суміжних маршрутів не повинні бути більше 0,3 мм у масштабі ортофотоплану. Процес створення цифрового ортофотоплану включає наступні основні етапи: орієнтування знімків; одержання інформації про рельєф (створення цифрової моделі рельєфу ЦМР); цифрова радіометрична та геометрична корекція зображень з використанням сканованих зображень місцевості з урахуванням траєкторії; виготовлення цифрових ортофотопланів; оформлення матеріалів. Інформація про рельєф, необхідна для цифрового трансформування знімків, повинна забезпечувати визначення висот одиничних ділянок цифрового трансформованого знімка з похибками, що не перевищують 30 см. Ортофотоплани передаються на цифрових носіях інформації у вигляді блоків в місцевій системі координат МСК-80. Зображення мають формат GеоТІFF з доданим файлом прив’язки. Зображення може бути скомпресованим. Блок ортофотопланів супроводжується відповідним формуляром з контролю якості: звіт про точність зображення та форма звіту з оцінкою якості разом з письмовими поясненнями критеріїв, що мають відношення до оціночного звіту. Виконавець відповідає за безпечне зберігання усіх цифрових та інших матеріалів під час дії Договору до їх повної передачі. Точність створених цифрових ортофотопланів оцінюється по опорних і контрольних фотограмметричним точках, по лініях з'єднання фрагментів, отриманим з суміжних знімків, і зведенням із суміжними ортофотопланами. Контроль планового положення опорних і контрольних фотограмметричних точок виконується по різниці планових координат зображень цих точок на ортофотоплані і їхніх значеннях, вибраних з відповідних каталогів. Середні величини помилок у плановому положенні опорних і контрольних точок не повинні перевищувати в масштабі створюваного ортофотоплану 0,5 мм Гранично припустимі величини несуміщення контурів при контролі по зведеннях з суміжними блоками ортофотопланів становлять: 1,0 мм. Випуск блоків ортофотопланів без зведення із суміжними блоками не допускається. Контроль фотографічної якості ортофотопланів здійснюється візуальним переглядом. При цьому повинна бути звернена особлива увага на пропрацьованість деталей, однакову тональність і оптичну щільність по стиках фрагментів сусідніх знімків (розбіжність до 0,15 од.), а також на ідентичність кольорів. 8. Етапи і терміни надання послуг Етапи і терміни надання послуг визначаються календарним планом. Граничний термін надання послуг – до 1 листопада 2017 року. 9. Очікувані результати В результаті наданих послуг замовнику передаються: цифрові ортофотоплани у вигляді блоків в місцевій системі координат МСК-80. Зображення мають формат GеоТІFF з доданим файлом прив’язки. 10. Порядок приймання послуг та етапів Результати наданих послуг передаються Замовнику в установленому порядку в терміни, визначені графіком надання послуг. Розгляд та приймання результатів наданих послуг здійснюється у відповідності до вимог нормативних документів. Виконавець забезпечує подання матеріалів аерофотозйомки на контрольний перегляд в установленому порядку. Час, який необхідний для проведення контрольного перегляду додається до терміну виконання аерофотознімальних робіт. Замовник має право перевіряти хід і якість робіт. Усі посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати з виразом "або еквівалент". |
| 7 | Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт) | у разі закупівлі робіт учасник зазначає в тендерній пропозиції повне найменування та місцезнаходження щодо кожного суб'єкта господарювання, якого учасник планує залучати як субпідрядника до виконання робіт у обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю |
| 8 | Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються в разі, якщо їх отримано електронною системою закупівель до закінчення строку подання тендерних пропозицій |
| Подання та розкриття тендерної пропозиції |  |  |
| 1 | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | кінцевий строк подання тендерних пропозицій 14.03.2017 10.04.2017 до 17:00 отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру; електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу; тендерні пропозиції, отримані електронною системою закупівель після закінчення строку подання, не приймаються та автоматично повертаються учасникам, які їх подали Тендерна пропозиція подається в електронну систему закупівель безпосередньо учасником через авторизований Уповноваженим органом електронний майданчик доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет. Документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, та документи, що містять технічній опис предмета закупівлі, подаються в окремому файлі |
| 2 | Дата та час розкриття тендерної пропозиції | дата і час розкриття тендерних пропозицій визначаються електронною системою закупівель автоматично та зазначаються в оголошенні про проведення процедури відкритих торгів |
| Оцінка тендерної пропозиції |  |  |
| 1 | Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію | Учасник визначає ціну послуг з урахуванням усіх податків та зборів, передбачених законодавством України (в тому числі податку на додану вартість), відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів та інше. Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки та шляхом застосування електронного аукціону. Критерієм оцінки є „ціна”. |
| 2 | Інша інформація | Додаткові документи, які подаються у складі тендерної пропозиції: - довідка про підприємство, де зазначається наступна інформація: повна назва, юридична адреса, місце провадження господарської діяльності, керівництво, телефон уповноваженої особи, спеціалізація підприємства; обов’язково зазначається інформація про фінансову спроможність учасника торгів (відсутність простроченої заборгованості з оплати праці, відсутність заборгованості за кредитами, відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), передбачених законодавством України); - копія статуту (у разі наявності зміни) або інший установчий документ, завірений печаткою організації – учасника торгів (у разі наявності); - копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або копія Витягу з реєстру платників податку на додану вартість (для платників ПДВ), чи копія свідоцтва платника єдиного податку або копія Витягу з реєстру платників єдиного податку (для платників єдиного податку). |
| 3 | Відхилення тендерних пропозицій | тендерна пропозиція відхиляється замовником у разі якщо: учасник: - не відповідає кваліфікаційним критеріям, установленим статтею 16 Закону; - не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; переможець: - відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; - не надав документи, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону; - наявні підстави, зазначені у статті 17 і частині сьомій статті 28 Закону; - тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації; інформація про відхилення тендерної пропозиції протягом одного дня з дня прийняття рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику/переможцю, тендерна пропозиція якого відхилена через електронну систему закупівель. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме - технічні помилки та описки. Формальні помилки не вважаються підставою для відхилення тендерної пропозиція учасника. |
| Результати торгів та укладання договору про закупівлю |  |  |
| 1 | Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися | замовник відміняє торги в разі: відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг; неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель; порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі та повідомлення про намір укласти договір, передбачених Законом; подання для участі в них менше двох тендерних пропозицій, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох пропозицій; допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох пропозицій; відхилення всіх тендерних пропозицій згідно із Законом; про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено в тендерній документації; торги може бути відмінено частково (за лотом); замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі: якщо ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; якщо здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили; скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг; замовник має право визнати торги такими, що не відбулися частково (за лотом); повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, оприлюднюється в електронній системі закупівель замовником протягом одного дня з дня прийняття замовником відповідного рішення та автоматично надсилається усім учасникам електронною системою закупівель. |
| 2 | Строк укладання договору | замовник укладає договір про закупівлю з учасником, якого визнано переможцем торгів, протягом строку дії його пропозиції не пізніше ніж через двадцять днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця; з метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через десять днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю |
| 3 | Проект договору про закупівлю | проект договору складається замовником з урахуванням особливостей предмету закупівлі; разом з тендерною документацією замовником в окремому файлі подається проект договору про закупівлю з обов'язковим зазначенням змін його умов |
| 4 | Істотні умови, що обов'язково включаються до договору про закупівлю | Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Учасник - переможець процедури закупівлі під час укладення договору повинен надати дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбачених п.4 ст. 36 Закону. Істотною умовою договору про закупівлю послуг є можливість зменшення обсягів закупівлі послуг залежно від реального фінансування видатків. Розрахунки здійснюються на підставі п.1 ст. 49 Бюджетного кодексу України та наявного бюджетного фінансування. Інші положення Договору визначаються за домовленістю сторін у відповідності до вимог Цивільного кодексу України. Оплата по договору здійснюється після передачі виконаних послуг Замовнику та підписання Сторонами Актів здачі-приймання відповідно до наданих послуг. У разі порушення строків виконання Учасником (Виконавцем) своїх зобов’язань за договором, або відмови від виконання (що підтверджується листом – повідомленням), Учасник (Виконавець) сплачує Замовнику штраф у розмірі 100 000 (сто тисяч) гривень. Сплата штрафу (у разі порушення строків виконання зобов’язань) не звільняє Учасника від виконання умов договору. У разі відмови Учасника від виконання своїх зобов’язань за договором або неналежного виконання, Замовник розриває договір в односторонньому порядку про що надсилає Учаснику лист-повідомлення. Договір вважається розірваним через 5 робочих днів від дати направлення відповідного повідомлення рекомендованим листом за вказаними у Договорі реквізитами Учасника. Підписанням договору Учасник (Виконавець) офіційно підтверджує наявність в нього можливостей та відсутність будь-яких відомих йому перепон для виконання всіх своїх зобов’зань за договором. |
| 5 | Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | у разі відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації замовник відхиляє тендерну пропозицію цього учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув |
| 6 | Забезпечення виконання договору про закупівлю | не вимагається |

Додаток 1

до тендерної документації

Форма тендерної пропозиції

(форма пропозиції подається на фірмовому бланку учасника)

Форма тендерної пропозиції заповнюється Учасником та надається

у складі тендерної пропозиції та за результатами торгів переможцем торгів

Кому: Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Найменування предмета закупівлі згідно тендерної документації Послуги з проведення аерофотозйомки території м. Києва з роздільною здатністю 5 см та виготовлення цифрових ортофотопланів з роздільною здатністю 5 см Найменування учасника: ________________________________________________________ (повна назва організації учасника) в особі _______________________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові, посада відповідальної особи) уповноважений повідомити наступне: 1. Вивчивши тендерну документацію, технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, ми уповноважені на підписання Договору, маємо можливість здійснити надання __________________ (назва предмету закупівлі), виконати вимоги Замовника на умовах, зазначених у цій пропозиції. 2. Адреса (юридична, поштова) учасника торгів ____________________________________ 3. Телефон/факс _______________________________________________________________ 4. Відомості про керівника (П.І.Б., посада, номер контактного телефону) – для юридичних осіб _______________________________________________________________________________ 5. Форма власності, юридичний статус підприємства (організації), організаційно-правова форма господарювання, дата утворення, місце реєстрації, спеціалізація ______________________ 6. Код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) (ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків та інших обов'язкових платежів) _______________________________________ 7. Номер свідоцтва/витягу про реєстрацію платника податку на додану вартість/єдиного податку та індивідуальний податковий номер – для Учасника, який є платником податку на додану вартість ______________________________________________________________________ 8. Банківські реквізити _________________________________________________________ 9. П.І.Б., зразок підпису, посада особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) підписувати документи тендерної пропозиції учасника _______________________________________________ 10. П.І.Б., зразок підпису, посада особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) підписувати документи за результатами процедури закупівлі (договір про закупівлю) __________ ________________________________________________(Учасник), надає свою пропозицію, щодо участі у відкритих торгах за предметом закупівлі «Послуги з проведення аерофотозйомки території м. Києва з роздільною здатністю 5 см та виготовлення цифрових ортофотопланів з роздільною здатністю 5 см», згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів. Вивчивши тендерну документацію, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та Договору на суму: _______________________________________________________________________________ грн (з ПДВ/без ПДВ) цифрами та словами 11. У разі визначення нас переможцем та прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені договором. 12. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 днів з дня розкриття тендерних пропозицій. 13. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами. 14. Ми розуміємо та погоджуємося, що Ви можете відмінити процедуру закупівлі у разі наявності обставин для цього згідно з Законом. 15. Якщо нас визначено переможцем торгів, ми беремо на себе зобов’язання підписати договір відповідно до проекту договору із замовником не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю та не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. Посада, прізвище, ініціали, власноручний підпис уповноваженої особи переможця, завірені печаткою (за наявності) У разі надання пропозиції Учасником – неплатником ПДВ, Учасник зазначає ціну пропозиції без ПДВ, про що робить відповідну відмітку.